| ICS | 67.160.10 |
| --- | --- |
| CCS | SPAQ. X61 |

四川省食品生产经营安全协会团体标准

T/SPAQ XXXX—2025

成都浓香型白酒原酒

ChengDu Nongxiangxing baijiu—Yuanjiu

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

四川省食品安全经营生产协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分级	1

5  原辅料要求	2

6  生产工艺要求	2

7  技术要求	2

8  试验方法	3

9  检验规则	4

10  标志、标签、包装、运输、贮存	4

附录A（规范性）  成都浓香型白酒原酒感官评分表	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由四川省食品生产经营安全协会提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

成都浓香型白酒原酒

范围

本文件规定了成都浓香型白酒原酒的术语和定义、产品分级、原辅料要求、生产工艺要求、技术要求、试验方法、检验检测和标志、标签、包装、运输、贮存。

本文件适用于成都市行政区域内成都浓香型白酒原酒的生产、检验与销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 1350  稻谷

GB 1351  小麦

GB 1353  玉米

GB/T 1354  大米

GB 2715  粮谷

GB 5009.12  食品安全国家标准　食品中铅的测定

GB 5009.36  食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.223  食品安全国家标准 食品中氨基甲酸乙酯的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定

GB 5009.266  食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5009.271  食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8231  高粱

GB/T 10345  白酒分析方法

GB/T 10346  白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

GB/T 10781.1-2021  白酒质量要求  第1部分：浓香型白酒

GB 12456  食品安全国家标准 食品中总酸的测定

GB/T 15109  白酒工业术语

QB/T 4259  浓香大曲

DB51/T 3261  川酒（浓香型）原酒生产技术规范

《成德眉资地区散装白酒标识规范》（成市监发〔2020〕127号）

术语和定义

GB/T 15109、GB/T 10781.1、QB/T 4259界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

成都浓香型白酒原酒

成都市行政区域内，以粮谷为原料，采用浓香大曲为糖化发酵剂，经泥窖固态发酵、固态蒸馏、分级贮存、陈酿而成，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有本品固有风格特征的白酒基酒。

产品分级

成都浓香型白酒原酒分为特级、优级、一级。

原辅料要求

粮谷

粮谷除应符合GB 2715的规定外，还应符合以下规定：

稻谷符合GB 1350的规定；

小麦符合GB 1351的规定；

玉米符合GB 1353的规定；

大米、糯米符合GB 1354的规定；

高粱符合GB/T 8231的规定。

稻壳

稻壳颜色呈金黄色，新鲜，清洁，干燥，无霉变，无虫蛀，骨力好，杂质少，无异味具有一定的疏松度及吸水能力。

生产用水

应符合GB 5749的规定。

浓香大曲

应符合QB/T 4259的规定。

生产工艺要求

应符合DB51/T 3261的规定。

技术要求

感官要求

感官要求应符合表1的规定，其中感官评分表见附录A。

感官要求

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 优级 | 一级 |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清澈透明，无浑浊，无悬浮物，无沉淀a |  |  |
| 香气 | 窖香浓郁，粮香舒适 | 窖香舒适，粮香突出 | 窖香纯正，粮香明显 |
| 口味口感 | 入口绵甜、醇厚爽净、回味悠长 | 入口绵甜、较醇厚爽净、回味悠长 | 较醇厚爽净、有余味 |
| 风格 | 具有本品独特风格 | 具有本品典型风格 | 具有本品明显风格 |
| 感官评分（100分） | ≥95.0 | ≥90.0，＜95.0 | ≥85.0，＜90.0 |
| - a 当酒的温度低于10 ℃时,允许出现白色絮状沉淀物质或失光，10 ℃以上时应逐渐恢复正常。 |  |  |  |

理化要求

理化要求应符合表2的规定。

理化要求

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 优级 | 一级 |
| 酒精度a（20℃）/（%vol） | ≥60.0 |  |  |
| 固形物/（g/L） | ≤0.40 |  |  |

表2（续）

| 项目 |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 优级 | 一级 |
| 总酸C（以乙酸计）/（g/L） | 原酒封坛（罐）贮存起始日期1年内（含1年） | ≥1.50 | ≥1.00 | ≥0.70 |
| 总酯C（以乙酸乙酯计）/（g/L） |  | ≥4.50 | ≥3.50 | ≥3.00 |
| 己酸乙酯C /（g/L） |  | ≥3.20 | ≥2.00 | ≥1.20 |
| 酸酯总量/（mmol/L） | 原酒封坛（罐）贮存起始日期1年以上 | ≥50.0 |  |  |
| 己酸+己酸乙酯C /（g/L） |  | ≥1.50 |  |  |
| 总酯：总酸 |  | ≥2.00 |  |  |
| - a 酒精度允许误差为1.0%vol。 - b 甲醇、氰化物均按100%酒精度折算。 - C 总酸、总酯、己酸乙酯、酸酯总量、己酸+己酸乙酯均按实测酒精度折算。 |  |  |  |  |

食品安全要求

食品安全要求应符合表3的规定。

食品安全要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 甲醇b /（g/L） | ≤0.50 |
| 氰化物b（以HCN计）（mg/L） | ≤4.0 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.40 |
| 氨基甲酸乙酯（EC）/（mg/L） | ≤0.5 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） /（mg/kg） | ≤5.0 |
| 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）/（mg/kg） | ≤1.0 |
| 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）/（mg/kg） | ≤9.0 |

试验方法

感官要求

按照GB/T 10345描述的方法进行，其中感官评分表见附录A。

理化要求

酒精度

按照GB 5009.225描述的方法进行。

固形物、总酯、已酸乙酯

按照GB/T 10345描述的方法进行。

总酸

按照GB 12456描述的方法进行。

酸酯总量

按照GB/T 10781.1-2021附录A描述的方法进行。

已酸

按照GB/T 10781.1-2021附录B描述的方法进行。

食品安全要求

甲醇

按照GB 5009.266描述的方法进行。

氰化物

按照GB 5009.36描述的方法进行。

铅

按照GB 5009.12描述的方法进行。

氨基甲酸乙酯

按照GB 5009.223描述的方法进行。

邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯

按照GB 5009.271描述的方法进行。

检验规则

应符合GB/T 10346的规定。

标志、标签、包装、运输、贮存

标志、标签

产品标志、标签应符合GB 7718、GB/T 10346、《成德眉资地区散装白酒标识规范》的规定，包装储运图示标志符合GB/T 191的规定。

包装、运输、贮存

应符合GB/T 10346的规定。

（规范性）
成都浓香型白酒原酒感官评分表

成都浓香型白酒原酒感官评分见表A.1。

感官评分表

| 类别 | 项目 | 分值 | 感官描述 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视觉印象 （5分） | 色泽 | 5 | 清亮透明 | 5 |  |
|  |  |  | 略失光 | 4.5 |  |
| 嗅觉印象 （30分） | 窖香 | 8 | 窖香幽雅 | 8 |  |
|  |  |  | 窖香浓郁 | 7 |  |
|  |  |  | 窖香一般 | 6 |  |
|  | 粮香 | 6 | 粮香舒适 | 6 |  |
|  |  |  | 粮香明显 | 5 |  |
|  |  |  | 粮香一般 | 4 |  |
|  | 陈香 | 6 | 陈香舒适 | 6 |  |
|  |  |  | 陈香较舒适 | 5 |  |
|  |  |  | 陈香一般 | 4 |  |
|  | 复合香 | 6 | 复合香舒适 | 6 |  |
|  |  |  | 复合香较舒适 | 5 |  |
|  |  |  | 复合香一般 | 4 |  |
|  | 其他香气 | 4 | 酒中有老窖泥香、陈曲香、炒芝麻焦香、植物花香等令人舒适愉悦的香气 | 4 |  |
| 味觉印象 （55分） | 入口 | 10 | 入口香绵 | 10 |  |
|  |  |  | 入口香顺 | 9 |  |
|  |  |  | 入口稍辣 | 8 |  |
|  | 醇甜 | 10 | 醇厚醇甜 | 10 |  |
|  |  |  | 醇甜 | 9 |  |
|  |  |  | 稍醇甜 | 8 |  |
|  | 酒体 | 10 | 酒体丰满 | 10 |  |
|  |  |  | 酒体较丰满 | 9 |  |
|  |  |  | 酒体一般 | 8 |  |
|  | 爽净 | 10 | 爽净 | 10 |  |
|  |  |  | 较爽净 | 9 |  |
|  |  |  | 欠爽净 | 8 |  |
|  | 回味 | 10 | 回味悠长 | 10 |  |
|  |  |  | 回味长 | 9 |  |
|  |  |  | 回味稍长 | 8 |  |
|  | 陈味 | 5 | 陈味突出 | 5 |  |
|  |  |  | 陈味明显 | 4 |  |
|  |  |  | 有陈味 | 3 |  |
| 风格印象 （10分） | 个性 | 10 | 个性典型 | 10 |  |
|  |  |  | 个性突出 | 9 |  |
|  |  |  | 个性明显 | 8 |  |
| 总分（100分） |  |  |  |  |  |