《成都浓香型白酒原酒（征求意见稿）》团体标准

编制说明

# 一、工作简况

## （一）任务来源

根据四川省食品生产经营安全协会《关于对〈成都浓香型白酒原酒团体标准制修订立项申请书〉进行公示的通知》，《成都浓香型白酒原酒》团体标准予以立项。

## （二）制定背景

川酒成都产区作为川酒五大核心产区之一，地处长江上游岷江水系，具备邛崃崖谷地、冰川水、黄泥窖三大独特优势，为浓香型白酒酿造营造了得天独厚的自然环境，赋予了浓香型白酒独树一帜的风味。近年来，川酒成都产区发展势头强劲，始终保持高质量发展态势。

从全省白酒产业格局看，四川省委十二届三次全会明确提出打造世界级优质白酒产业集群的目标，但当前四川白酒产业存在突出的结构失衡问题，品牌白酒以10%的产量占据几乎全部利润，而原酒企业虽贡献90%的产量，却面临利润微薄甚至亏损的困境。具体到川酒成都产区，其原酒主要供应省外品牌酒企，因缺乏市场话语权，常遭终端品牌压价，价值难以彰显。

当前，白酒市场原酒质量参差不齐，部分产品存在添加食用酒精及非发酵物质等乱象，严重损害消费者权益与行业声誉。成都作为浓香型白酒核心产区，原酒生产规模庞大，但缺乏统一规范导致区域品牌竞争力分散。在GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求第1 部分：浓香型白酒》、GB/T 15109-2021《白酒工业术语》及GB/T 17204-2021《饮料酒术语和分类》等国家标准相继实施的大背景下，为推进成都白酒产业高质量发展，亟需结合川酒成都产区的发展现状及发展方向，通过制定产区白酒原酒标准，既能从源头把控原酒品质，提升“成都原酒”地域品牌的市场溢价能力，又能推动中小企业技术升级，淘汰落后产能，助力川酒产业从“经验主导”向“科学规范”转型，凸显成都原酒产区优势，为成都白酒新一轮高质量发展提供标准引领和保障。

## （三）协作单位

本标准由四川省食品生产经营安全协会牵头，成都市标准化研究院、四川水井坊股份有限公司、四川全兴酒业有限公司、四川金六福酒业有限公司、宜府春酒业集团有限公司、成都蜀之源酒业有限公司、成都顺牛酒业有限责任公司、四川光良酿酒有限公司、四川省文君井酒业集团有限公司、四川省渔樵（集团）有限公司、四川川池集团股份有限公司、四川春泉（古蜀坊）集团有限公司、四川天府金盆地酒业集团有限公司、四川崇阳酒业有限责任公司、四川省贵妃酒厂、四川省成都市云天酒业有限公司、成都市缘河酒厂、成都金源酒业有限公司共同参与起草。

## （四）主要工作过程

1.成立标准起草组

2025年6月，由四川省食品生产经营安全协会牵头，联合成都市标准化研究院及成都浓香型白酒原酒生产企业代表共同成立标准起草组。标准起草组充分征求各方意见和建议，对标准制定工作的安排进行了规定。

2.调研起草阶段

2025年6月至7月，标准起草组对成都浓香型白酒原酒当前生产工艺的实际情况开展调研，通过深入沟通交流，广泛收集标准制定相关资料及反馈信息。在前期资料收集与调研基础上，起草组结合产区生产工艺实际，经内部讨论，对标准初稿多次修改完善，最终形成《成都浓香型白酒原酒》团体标准（征求意见稿）。

# 二、标准编制原则和主要内容

## （一）编制原则

本标准编制遵循“科学性、合理性、规范性、适用性、协调性”原则，根据《中华人民共和国标准化法》《四川省食品安全地方标准管理办法》等相关规定开展编制工作。标准的结构、内容、格式严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求编写。

## （二）主要内容

本标准分为10章正文和附录A，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分级、原辅料要求、生产工艺要求、技术要求、试验方法、检验检测和标志、标签、包装、运输、贮存，以及附录A《成都浓香型白酒原酒感官评分表》。

一是范围。明确了本标准的适用范围。

二是规范性引用文件。列出了本标准所引用的文件编号和名称。

三是术语和定义。给出了“成都浓香型白酒原酒”的定义和表述。

四是产品分级。明确了成都浓香型白酒原酒分为三级。

五是原辅料要求。规定原辅料的具体要求，包括粮谷、稻壳、生产用水、浓香大曲等。

六是生产工艺要求。明确了成都浓香型白酒原酒工艺流程的要求。

七是技术要求。规定了感官、理化和食品安全的要求。

八是试验方法。规定了感官、理化和食品安全指标的试验方法。

九是检验规则。规定了检验规则的具体要求。

十是标志、标签、包装、运输、贮存。规定了成都浓香型白酒原酒的标志、标签、包装、运输、贮存要求。

十一是附录A（规范性附录）。提供了成都浓香型白酒原酒的感官评分表。

# 三、标准主要技术内容

## （一）适用范围

## 本条规定了标准的适用范围及主要框架内容，涵盖成都浓香型白酒原酒的术语和定义、产品分级、原辅料要求、生产工艺要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存等，为其规范生产提供了参考依据。

## （二）规范性引用文件

本条引用了与本标准相关的GB/T 10345《白酒分析方法》、GB/T 10781.1《白酒质量要求  第1部分：浓香型白酒》等23个国家标准，QB/T 4259《浓香大曲》1个行业标准和DB51/T 3261《川酒（浓香型）原酒生产技术规范》1个地方标准。所引用的国家、行业、地方标准均为现行有效。

- （三）术语和定义

- “成都浓香型白酒原酒”的定义主要参照GB/T 15109-2021《白酒工业术语》和DB51/T 3261-2025《川酒（浓香型）原酒生产技术规范》对白酒原酒的定义，其中“成都市行政区域内”规定了成都浓香型白酒原酒的生产区域范围，凸显其地域特色。

## （四）产品分级

- 浓香型白酒原酒因原辅料种类丰富（多粮配料）、发酵时间（随产品需求和气候变化调整）及陈酿时间不同，理化特征和感官特点存在差异。本标准主要参考邛崃市酿酒协会T/QLNX 01-2022《邛崃浓香型白酒原酒》，结合调研企业实际生产情况，将其按质量等级细分为 “特级”“优级”“一级” 三类。

- （五）原辅料要求

- 粮谷、稻壳、生产用水、浓香大曲主要参照DB51/T 3261-2025《川酒（浓香型）原酒生产技术规范》相关要求。

- （六）生产工艺要求

- 原辅料处理、开窖起槽、续槽配料、上甑、蒸粮馏酒、出甑打量水、碳晾下曲、入窖发酵、发酵管理、入库陈酿的生产工艺主要参照DB51/T 3261-2025《川酒（浓香型）原酒生产技术规范》相关要求。

- （七）技术要求

为保障成都浓香型白酒原酒的安全性和高品质，本标准参照GB/T 10781.1《白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》、TCBJ002-2016《固态法浓香型白酒原酒》、T/SPAQ 0010S-2023《川酒浓香型白酒原酒》、T/QLNX 01-2022《邛崃浓香型白酒原酒》等相关规定，结合成都产区原酒生产企业调研数据，制定了感官、理化和食品安全技术要求。

### 1.感官要求

基于成都浓香型白酒原酒原辅料及配比的多样性、发酵—蒸馏—储存工艺的复杂性，从色、香、味、格四方面提炼形成感官质量要求（见表1）。因原酒具备白酒普遍物理属性，规定温度 10℃以下时允许出现白色絮状物或失光，10℃以上时应逐渐恢复正常。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 优级 | 一级 |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清澈透明，无浑浊，无悬浮物，无沉淀a |  |  |
| 香气 | 窖香浓郁，粮香舒适 | 窖香舒适，粮香突出 | 窖香纯正，粮香明显 |
| 口味口感 | 入口绵甜、醇厚爽净、回味悠长 | 入口绵甜、较醇厚爽净、回味悠长 | 较醇厚爽净、有余味 |
| 风格 | 具有本品独特风格 | 具有本品典型风格 | 具有本品明显风格 |
| 感官评分（100分） | ≥95.0 | ≥90.0，＜95.0 | ≥85.0，＜90.0 |
| - a 当酒的温度低于10 ℃时,允许出现白色絮状沉淀物质或失光，10 ℃以上时应逐渐恢复正常。 |  |  |  |

### 2.理化要求

基于成都浓香型白酒原酒原辅料及配比的多样性，以及发酵、蒸馏、储存工艺的复杂性，从酒精度、固形物、酯类和有机酸等方面提炼形成其理化质量要求（见表 2）。

表2 理化要求

| 项目 |  | 本标准要求 |  |  | GB/T 10781.1-2021 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 优级 | 一级 |  |  |
| 酒精度a（20℃）/（%vol） |  | ≥60.0 |  |  | — | — |
| 固形物/（g/L） |  | ≤0.40 |  |  | ≤0.40 | 与国标一致 |
| 总酸C（以乙酸计）/（g/L） | 原酒封坛（罐）贮存起始日期 1年内（含1年） | ≥1.50 | ≥1.00 | ≥0.70 | ≥0.40 | 优于国标 |
| 总酯C（以乙酸乙酯计）/（g/L） |  | ≥4.50 | ≥3.50 | ≥3.00 | ≥2.00 | 优于国标 |
| 己酸乙酯C /（g/L） |  | ≥3.20 | ≥2.00 | ≥1.20 | ≥1.20 | 优于国标 |
| 酸酯总量/（mmol/L） | 原酒封坛（罐）贮存起始日期 1年以上 | ≥50.0 |  |  | ≥35.0 | 优于国标 |
| 己酸+己酸乙酯C /（g/L） |  | ≥1.50 |  |  | ≥1.50 | 与国标一致 |
| 总酯：总酸 |  | ≥2.00 |  |  | — | — |
| - a 酒精度允许误差为1.0%vol。 - b 甲醇、氰化物均按100%酒精度折算。 - C 总酸、总酯、己酸乙酯、酸酯总量、己酸+己酸乙酯均按实测酒精度折算。 |  |  |  |  |  |  |

（1）酒精度：为满足不同区域、不同消费者的口感需求，结合白酒蒸馏过程中的酒精度变化特点，参考GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》要求，将酒精度设定为不低于60% vol。

（2）固形物：浓香型白酒原酒经蒸馏及后期过滤处理后，固形物含量较少且稳定，参照 GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》对固态法白酒的通用要求，确定固形物最高限值为0.40g/L。

（3）GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第 1 部分：浓香型白酒》对白酒理化指标采用动态调整方式，根据白酒原酒生产日期不同设定差异化检测要求。这种分阶段检测方式，既契合白酒贮存过程中的自然变化规律，也便于企业分阶段实施质量控制。因此，本标准针对原酒封坛（罐）贮存起始日期一年内与一年后的理化指标分别制定不同要求。

原酒封坛（罐）贮存起始日期一年内的理化要求：

白酒贮存过程中，酸类与酯类物质会发生可逆平衡反应，酯类逐渐水解为酸和醇，导致总酯含量下降、总酸含量上升。总酯、己酸乙酯是白酒的核心呈香物质，直接影响香气、口感及风格特征，其中己酸乙酯更是浓香型白酒的标志性呈香组分。对于贮存一年内的原酒，以总酸、总酯、己酸乙酯作为主要检测指标，可精准反映其原始风味与质量水平，确保出厂时具备良好风味基础。结合 GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第 1 部分：浓香型白酒》、T/QLNX 01-2022《邛崃浓香型白酒原酒》及企业数据，确定表2中上述指标的具体含量。

原酒封坛（罐）贮存起始日期一年后的理化要求：

酸酯总量：原酒在自然贮存中，物理与化学变化持续发生，酯类水解导致 “酸增酯减”，影响口感风味。参考 GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第 1 部分：浓香型白酒》、T/QLNX 01-2022《邛崃浓香型白酒原酒》及企业数据，将酸酯总量设定为不低于500mmol/L。

己酸+己酸乙酯：该指标既反映酯类物质稳定性，也体现长期贮存后的风味协调性。结合 GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第 1部分：浓香型白酒》、T/QLNX 01-2022《邛崃浓香型白酒原酒》及企业数据，确定其含量不低于1.5g/L。

总酯/总酸：白酒原酒贮存一年后，酯类水解加剧，总酯下降、总酸上升，通过总酯/总酸可综合评估原酒质量。依据 GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第 1 部分：浓香型白酒》、T/QLNX 01-2022《邛崃浓香型白酒原酒》及企业数据，将该比值定为 2.0。​

- 3.食品安全要求

为确保浓香型白酒原酒在生产过程中的安全性和质量，防止有害物质对消费者健康造成威胁，成都浓香型白酒原酒加强了白酒中污染物有害物质铅、甲醇、氰化物、氨基甲酸乙酯、塑化剂的含量要求，如表3。

表3食品安全要求

| 项目 | 本标准要求 | 相关要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.40 | ≤0.50（GB 2762） | 优于国标 |
| 甲醇b /（g/L） | ≤0.50 | ≤0.60（GB 2765) | 优于国标 |
| 氰化物b（以HCN计）（mg/L） | ≤4.0 | ≤8.0（GB 2765) | 优于国标 |
| 氨基甲酸乙酯（EC）/（mg/L） | ≤0.5 | ≤0.5（ T/CBJ 003） | 与团标一致 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） /（mg/kg） | ≤5.0 | ≤5.0 （国市监食生〔2019〕214 号） | 与文件一致 |
| 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）/（mg/kg） | ≤1.0 | ≤1.0 （国市监食生〔2019〕214 号） | 与文件一致 |
| 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）/（mg/kg） | ≤9.0 | ≤9.0 （国市监食生〔2019〕214 号） | 与文件一致 |

（1）铅：铅作为一种重金属，对人体健康存在潜在危害，可通过原料天然携带、生产设备（如蒸馏器、冷凝器、导管及贮酒容器）溶出、环境污染等多种途径进入白酒。依据 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》对白酒中铅含量的严格限制，结合企业实际数据，本标准将铅含量最高限值定为 0.4mg/kg。

（2）甲醇：甲醇在人体内代谢产生的甲醛和甲酸，毒性较甲醇本身更强。其主要来源于原料中的果胶质，在发酵过程中分解产生。GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》规定白酒中甲醇含量（以100% 酒精度计）不得超过0.6g/L，本标准结合企业数据，提出更严格要求，将甲醇含量最高限值定为0.5g/L。

（3）氰化物：氰化物属剧毒物质，微量即可引发严重健康问题，其在白酒中的主要来源为原料（尤其是高粱、小麦、玉米等含植物氰甙的原料），酿造过程中氰甙可能水解产生氰化物并进入成品酒。GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》对白酒中氰化物含量不超过8.0mg/L，本标准结合企业数据，收紧限量至4.0mg/L。

（4）氨基甲酸乙酯：氨基甲酸乙酯（EC，又称尿烷）是发酵食品加工中产生的有害物质，被国际癌症研究机构（IARC）列为2A类致癌物（可能对人类致癌）。中国酒业协会团体标准 T/CBJ 003-2016《固态法浓香型白酒原酒》中的氨基甲酸乙酯限值为500μg/L，故本标准将该指标限值规定为不超过0.5mg/L。

（5）塑化剂：根据《关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》（国市监食生〔2019〕214 号），明确要求企业生产经营的酒类食品需符合国务院卫生行政部门关于塑化剂最大残留量的规定，即白酒原酒中邻苯二甲酸二（2 -乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)的含量分别不得超过5.0mg/kg、1.0mg/kg、9.0 mg/kg。

- （八）试验方法

- 感官要求、固形物、总酯、已酸乙酯等指标按 GB/T 10345-2022《白酒分析方法》规定执行，酒精度GB 5009.225-2023《食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定》 的规定执行，总酸按 GB 12456-2021《食品安全国家标准 食品中总酸的测定》的规定执行，酸酯总量、已酸按GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第 1 部分：浓香型白酒》的规定执行。

- 甲醇按GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》的规定执行，氰化物按GB 5009.36-2023《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》的规定执行，铅按GB 5009.12-2023《食品安全国家标准　食品中铅的测定》的规定执行，氨基甲酸乙酯按GB 5009.223-2014《食品安全国家标准 食品中氨基甲酸乙酯的测定》的规定执行，邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯按GB 5009.271-2016《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》的规定执行。

- （九）检验规则

检验规则包括出厂检验、型式检验、组批、判定规则等内容，符合GB/T 10346-2023《白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存》的规定。

- （十）标志、标签、包装、运输、贮存

成都浓香型白酒原酒产品标志、标签应符合GB/T 10346-2023《白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存》、GB 7718-2025《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《成德眉资地区散装白酒标识规范》的规定，包装储运图示标志应符合GB/T 191-2008《包装储运图示标志》的规定；包装、运输、贮存应符合GB/T 10346-2023《白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存》的规定。

- （十一）成都浓香型白酒原酒感官评分表

- 为直观体现不同等级浓香型白酒原酒的香气特征差异，参考T/CBJ 002-2016《固态法浓香型白酒原酒》中色泽、香气质量、入口、醇甜、酒体、爽净、回味、陈味、个性等评价项目，对成都浓香型白酒典型样品的香气特征进行评价与描述。

# 四、采用国际标准的程度及水平的简要说明

- 鉴于成都浓香型白酒原酒的固态酿造工艺在世界烈性蒸馏酒生产中具有独特性，且受国情民俗的独有性影响，本标准未涉及国际标准或国外先进标准。

# 五、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

# 六、贯彻协会团体标准的要求和措施建议

本标准为新制定标准，建议本标准批准发布XX个月后正式实施。本标准一经发布，应采用适宜的方式及时向相关管理部门和标准实施主体进行宣传贯彻和技术指导，并做好相关培训，推动标准落地应用。

# 七、其它应予说明的事项

无。