中山市北部公用环保能源有限公司

飞灰稳定化服务

用

户

需

求

书

# 中山市北部公用环保能源有限公司

# 2026年1月

# 一、技术规范

# 本技术规范所提及的要求和供货范围都是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范条文，但供方必须保证提供符合本技术规范和工业标准的功能齐全的优质产品及相应服务。供方提供的设备必须是技术先进，经济合理，成熟可靠、全新的、合格的产品，并达到国家相关出厂检验指标。

# 1、项目概述

## 1.1、项目名称

年中山市北部公用环保能源有限公司2026-2027年度飞灰螯合稳定化处理运营服务。

## 1.2、工程地址

中山市黄圃镇吴栏村乌珠山旁

## 1.3、工程概况

# 承包范围：中山市北部公用环保能源有限公司一、二、三期全部飞灰的稳定化、暂存、检测、设备维修、保养和装运工作，一、二期原灰产量约22.31t/d，三期原灰产量约34.5t/d（全年约产原灰20735吨）。三期飞灰处理车间新增2套60t/d飞灰稳定化装置，一用一备飞灰稳定化处理系统，集中处理一、二、三期工程垃圾焚烧产生的飞灰。一二期厂房内不另建飞灰稳定化处理系统。一二期的飞灰将先通过飞灰运输罐车转运至三期的飞灰间，然后利用气力输灰将罐车内的飞灰输送进三期飞灰间灰仓后通过添加螯合剂对飞灰进行稳定化处理，将稳定化后的飞灰装入含防渗膜的吨袋中，并使用危废物联网设备进行出入库操作，填报危废台账，按国家和地方要求对每批稳定化飞灰进行检测，投标人负责提供螯合剂、含防渗膜的吨袋、用于吨袋上的危险废物标签、叉车及司机等必须的材料及服务；飞灰螯合车间、暂存间的保洁工作(含设备)。（本次招标计量均以地磅磅单为基准）

# 2、工作范围和内容

2.1服务期限

签合同起1年，进厂时间暂定为2026年5月1日（以实际为准）。

2.2承包方式：委托服务

2.3飞灰处理工作内容：

2.3.1服务内容包括投标方自行负责飞灰固化过程中使用的原材料或工器具，如螯合剂、除氨药剂、吨袋、吨袋标签、槽罐车、叉车等。

2.3.2投标方负责飞灰稳定化系统及附属设备的日常巡检、维修、保养、清洁、劳保及等工作，并负责每日送第三方检测机构进行的飞灰检测费用、车辆维保费用、人工费等。

2.3.3结算方式以处理合格后经招标方地磅过磅后合格的固化物实际重量进行结算。投标方需要确保原灰经螯合固化后检测合格，并且飞灰固化后含水率不高30％，如达不到要求招标方将对投标方进行考核，考核费用从每月的结算费用里扣除，同时招标方有权终止其合同，由此造成的损失由投标方负责。

2.3.4投标方负责提供螯合剂以及螯合剂配比，配比添加及调整需提前通知招标方且征得招标方同意后方可调整。

2.3.5投标方负责提供飞灰固化设备操作人员、叉车、槽罐车驾驶人员和设备维修人员，相关人员每周必须保证最低1天的休息时间，严禁疲劳作业。设备消缺和维修所需要的配件和人员由投标方负责。

2.3.6投标方负责飞灰固化设备和飞灰暂存的所有工作（包括设备操作和设备维修、保养等）。2.3.7投标方负责飞灰固化站和飞灰暂存间的全部设备、地面、楼梯、平台、坑道等清洁卫生工作。

2.3.8投标方负责飞灰处理系统整套设备的安全、经济运行，负责搅拌工序的操作、配比量的中控室操作，飞灰螯合剂的添加量测试和检测，固化块的定期测试。投标方负责进行必要的工作（包括但不限于螯合剂卸车、搬运、加料等工作）。

2.3.9投标方负责对电厂现场运行、检修等收集的散灰进行固化处理，散灰双方确定后需在一周内完成固化。

2.3.10投标方负责将螯合后的飞灰转运至飞灰暂存间，且按要求进行摆放，不得损坏吨袋，损坏的吨袋需要进行及时处理。

2.3.11投标方需根据招标方的要求做好日常的报表台账的登记和上报工作，且需要保证报表的准确性和及时性。

2.3.12现场关于安全生产的设备警示和标识标牌由投标方负责。

2.3.13 螯合后的飞灰的含水率不能高于30％，且满足填埋要求。

2.3.14螯合后的飞灰放置在飞灰暂存间后转运至填埋场地装车由投标方负责，运输的工作及费用由招标方负责。

2.3.15投标方负责飞灰固化车间、飞灰暂存间及相关区域的异味、粉尘控制工作，且需满足相关环保要求。

2.4工艺流程

2.4.1一、二期飞灰：灰库→运输槽罐车→三期灰库→星形卸灰阀→飞灰固化车间进行固化打包→将固化后的螯合物转运至飞灰暂存间。

2.4.2三期飞灰：三期灰库→星形卸灰阀→飞灰固化车间进行固化打包→将固化后的螯合物转运至飞灰暂存间。

2.4.3袋装散灰处理：袋装散灰→搅拌设备→飞灰固化车间进行固化打包→将固化后的螯合物转运至飞灰暂存间。

二、合同范围

1.化学药剂提供及技术服务

1.1配合招标方制订飞灰稳定化、飞灰运输至填埋场的相关运行规程和管理规范；

1.2提供用于飞灰稳定化所需的化学药剂（稳定化飞灰所需的螯合剂由投标方提供）；

2.飞灰稳定化设备的日常维护、保养及维修：

2.1投标方方应按照生产需求配比充足的叉车和设备维护、保养所需的备品、备件。

2.2投标方应按照设备使用说明书制定设备保养和维修计划并形成台账报招标方审批后执行。

2.3飞灰稳定化系统设备空车调试完成后，配合招标方、设备方及其它相关方进行飞灰螯合固化调试；

2.4按照调试结果，双方共同制订《技术指导书》，严格按要求进行飞灰稳定化生产；

2.5飞灰稳定化工艺过程的消耗材料（螯合剂、含防渗膜的吨袋、危险废物标签等）的卸车、添加、张贴；

2.6飞灰稳定化设备的运行及停运后的清洗、清扫；

2.7飞灰库设备的巡视、堵灰疏通清理；

2.8稳定化后的飞灰装袋、装车及运输至养护场地；

2.9提供飞灰稳定化系统设备调试、运行和维护的管理和劳务；

2.10事故情况下，灰库放灰装车及运输处理（因招标方责任出现的事故投标方概不负责，因投标方责任出现的事故投标方负责应急方案，招标方提供场地）

3.飞灰养护：

3.1飞灰螯合固化后，装袋并运输至养护堆场并装入成型模具、堆放；

3.2稳定后飞灰块的养护工作；

3.3飞灰养护堆场的二次搬运

3.4经处理飞灰在飞灰养护堆场养护后，负责运输至场内暂存区；

3.5飞灰养护场地的保洁和异味、粉尘控制工作，确保不对周边环境造成环境污染；

3.6提供飞灰养护堆场运行和维护的管理和劳务。

4.取样与样品养护

飞灰稳定化过程中取样，制作同条件养护试块。

5.飞灰稳定化、飞灰设备维护：

5.1飞灰库螯合车间设备管道、楼梯、平台、栏杆、钢构的清洁及维护；

5.2飞灰稳定化暂存间设备、管道、楼梯、平台、栏杆、钢构的清洁及维护；

5.3飞灰转运车辆的保养及维护；

6.飞灰养护场设备的维护：

6.1养护场建筑设施的维护及清理；

6.2养护场起重设备的维护及保养；

6.3养护场给排水设备的维护及保养；

6.4养护场除氨设备的维护及保养。

6.5养护场电动葫芦的维护及保养。

# 三、人员、设备配置

1、飞灰固化设备配置：

| 序号 | 设备名称 | 所需数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 叉车 | 1台 | 投标方提供至少1台叉车，且需满足现场飞灰转运要求。（投标方提供） |
|  | 槽罐车 | 1台 | 投标方提供至少1台槽罐车，且需满足现场飞灰转运要求。（投标方提供） |
|  | 常用设备备品、备件 | 1批 | 投标方应自主采购常用设备备品、备件一批用于设备日常消缺及维修 |
|  | 工器具 | 1套 | 投标方提供，满足日常运营需要的常用工器具，含劳保用品、清洁工具、操作工具和设备维护保养器具，车辆维保等 |
|  | 吨袋 | 满足生产所需数量 | 投标方提供，满足现场使用，吨袋需求承重≥1.5吨需要在吨袋侧面增加标签袋，吨袋可以扎口密封，标签袋规格为200*150，用于放置标签 |
|  | 吨袋标签 | 满足生产所需数量 | 根据招标方要求定做满足现场所需的标签 |

2飞灰固化服务人员配备：

投标方必须确保服务人员安全、高效作业，并做好现场服务人员的防护工作，提供足够的劳保防护用品及做好相关监督工作，现场拟配置人员如下：

投标方现场配备项目经理1名，全面负责现场药剂的投加比例和飞灰螯合处理运行以及厂内运输等工作；

投标方至少应配备生产人员5名（含持证叉车、槽罐车司机）和维修人员2名，负责全厂飞灰螯合的运行操作和设备保洁、保养和维修工作。具体人员数量招标方可根据现场实际操作进行调整，但需满足每日将飞灰库的原灰处理完毕，保证每日能清库，如不能保证从而导致招标方造成的经济损失由投标方负责，并且招标方根据条款对投标方进行考核扣款。生产作业人员需有规划地进行休息，严禁疲劳作业，如作业人员不稳定时，投标方需制定相关的稳岗措施，保证现场作业人员稳定。

# 四、作业规范要求

1操作规范：

1.1投标方满足以上服务内容及细则要求，配备足够的操作人员，工作中可根据实际需要人员进行调配，确保所属系统设备24小时正常运行。

1.2投标方严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规、标准规范和技术政策进行作业，确保飞灰稳定化处理设施的安全稳定运行，固化后的飞灰需满足项目环评和环保填埋要求。

1.3制定飞灰泄漏、堵灰、污水外溢等相关应急处理预案，及时管控异常情况，减少对厂区及周边区域造成污染，维护厂区和自然生态环境及公司社会形象，特别是要避免对社会与环境造成影响。

1.4如灰库设备出现故障或堵灰，无法正常通过管道或槽罐车输送到搅拌器处理，则用搅拌车在灰库底下进行接灰，再直接在搅拌车内添加螯合药剂和工艺水，按《搅拌车处理飞灰工艺要求标准》作业。最后搅拌车在确认无任何泄漏和设备正常运行的情况下进行卸料装袋；

1.5投标方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》和《中华人民共和国环境保护法》等相关法规开展工作，确保安全、环保作业，做好服务人员现场防护工作，提供足够的劳保防护用品并做好监督工作，做好入职前职业病检查，定期开展安全检查和服务人员职业病年度检查并保存档案。

2车辆管理制度

2.1配备的槽罐车、叉车等车辆按规定年审合格，并配备充足有资质的驾驶员，确保车辆使用安全，且车辆应处于良好技术状态，使用年限不超过3年，且通过年检.

2.2槽罐车和叉车由具有资质的操作人员进行操作。

2.3配备的叉车、原则上不准出厂，若遇故障需要维修的，需经项目主管或项目经理同意并清洗干净方准放行。

2.4叉车转移过程中要缓慢，控制在两倍步速内，需缓升缓降，防止飞灰袋裂开。

2.5袋子要堆放整齐，防止倾斜和过度堆积。

2.6叉车必须按指定工作路线行驶，在厂区限速为15公里/小时；在固化车间等室内限速为5公里/小时。

2.7招标方有权全程检查、监督、考核投标方对飞灰螯合的各环节，并可采用拍照、录像、记录等方式记录相关台账。招标方对投标方的全程检查、监督、考核不排除投标方对飞灰螯合物依法合规处置的任何责任和义务。

2.8投标方负责对飞灰螯合物制作，达标处置的全过程及结果担负全部的责任。

2.9投标方应根据其专业经验，在符合法律法规等强制性要求的前提下制定飞灰螯合物制作、报经招标方向相关主管部门备案并严格执行。

2.10投标方配备的车辆应满足生产要求。因投标方车辆维护保养不到位，导致故障或车况不佳等原因影响生产时，应在8小时内另派出合格车辆及时到厂清运。由于投标方单方停止运输或清运处理不及时等原因，造成招标方厂内造成生产秩序受到影响时，所造成的全部损失由投标方承担。

2.11飞灰转运至飞灰暂存间的运输过程中，严禁无关人员搭乘，车上人员严禁吸烟。

2.12飞灰螯合物转运前应认真检查包装（包括封口）的完好情况。如发现破损，应立即调换包装或修理加固。

2.13飞灰螯合物装卸车过程中，必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置等野蛮操作行径。操作过程中，有关人员不得擅离岗位，应做好安全防护和检查工作。

2.14投标方对作业人员应进行安全消防知识教育和业务技术培训。

2.15投标方需保证电厂所有飞灰螯合物合规、合法。在飞灰螯合物转运和装卸过程中发生的所有事故以及造成的损失，全部由投标方自行负责承担并赔偿损失，概与招标方无关。

2.16飞灰螯合物装卸过程中，操作人员必须穿戴相应的防护用品，防护用品使用后，必须集中进行清洗。

2.17投标方应进行预防急救知识的培训教育工作，工作人员每年需做一次职业病体检，有职业禁忌的工作人员进行清理出厂，补充新的人员。

2.18本项目不允许联合体投标，项目实施过程不能影响我厂正常生产秩序。

2.19如遇厂内重要参观接待，投标单位需配合我厂相关工作，必要时停工处理。

2.20因自然灾害等不可抗力原因引起的事故，造成双方的损失由双方各自负责自己的损失。

3一般性制度

3.1凡进入工作场地的作业人员必须穿着统一制服及佩戴工作证。在厂区内须保持良好的工作礼仪和工作态度，遵守招标方规章制度。

3.2服从招标方管理人员指挥，工作积极性高。

3.3不得在工作场地内抽烟、讲粗口、喝酒、看书报、闲谈等而影响正常工作。

3.4不得在当班时，擅离职守；不得向招标方或商户索取酬劳，不得偷占招标方财物。

3.5须向招标方提交驻场员工名单、身份证复印件及职业病体检合格证明等给招标方备查，如因工作需要调整，须通知招标方，并配合保安部门做好安全保卫工作。

3.6驻场员工工作时间，可按招标方需要进行安排。如出现疲劳作业或者工作安排不合理时，招标方有权对投标方提出整改，拒不改正造成现场作业人员缺员，飞灰固化工作不能及时完成的，招标方有权对投标方进行处罚，情节严重的将直接解除合同，由此造成的损失由投标方负责。

3.7不得擅自接受外单位、媒体等第三方的采访及询问。

- 五、飞灰稳定化标准：

1、投标方要确保飞灰处理达到《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求的条件（如果合同执行期间国家或地方出台新的标准规范，按最新标准执行）：

1.1含水率小于30%；

1.2二噁英含量低于3μgTEQ/Kg；

1.3按照HJ/T300-2007制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。

表1浸出液污染物浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

表中质量指标数值在正常贮存【常温(温度在0℃一40℃)、常压(1标准大气压)】的条件下应当保持其品质稳定不变。

2、投标方应保证及时出灰，避免因出灰不及时导致灰库板结。

3、为了确保飞灰处理效率，原则上投标方需在招标方现场每班安排合理生产人员确保生产正常，投标方还应考虑适量的卫生保洁人员及设备维护人员，负责每日的飞灰药剂添加、设备运营维护、飞灰填埋及卫生保洁等工作。具体人数及班数由投标方自行考虑，但必须满足招标方生产需要，即“日产日清”的要求。

4、投标方应每日开展对飞灰稳定化后的浸出毒性的自检，保证处理结果达标，检测结果应留存备查。

5、招标方委托有资质的第三方检测单位定期检测或不定期抽检，如发现处理后的飞灰浸出毒性的任何一项指标不达标，将视为飞灰处理不达标。（定期检测取样时投标方须按时到场见证并签字确认，不定期抽检取样前招标方通知投标方后，投标方须按时到场见证并签字确认，如定期检测取样时投标方未按时到场或不定期抽检取样前招标方通知投标方后，投标方未按时到场，按此方法取样检测后投标方不得因任何其他原因质疑检测结果）。

6、招标方定期对处理后的飞灰取样自行检测，若检测结果不达标的，招标方有权进行处罚，投标方有异议的可委托有资质的第三方检测单位对平行样本进行检测，检测结果合格的，招标方可免于对投标方处罚；同时招标方也可委托有资质的第三方检测单位再次对平行样本进行检测，如仍不合格，以招标方委托的有资质的第三方检测单位的检测结果为准，投标方不得提出异议并承担不合格飞灰的检测费用。

7、除投标方之外的第三方机构抽检不达标的，以第三方机构检测结果为准。

8、若任何一次经过投标方处理后飞灰的浸出毒性检测不合格，招标方有权扣除投标方本次检测不合格取样日起至上次检测合格取样日止所有的飞灰承包处理费，同时投标方还应支付各级监管部门因此对招标方行政处罚的费用（包括垃圾处理费）。不合格飞灰由投标方需重新进行稳定固化处理，做到检测合格后，才能进行出厂填埋。再次处理的一切费用由投标方负责。

9、添加药剂应为有机药剂，且添加量不低于按原灰重量的3%计算螯合剂添加量。螯合剂可以通过螯合剂分子与金属离子的强结合作用，将金属离子包合到螯合剂内部，该稳定化产物中，重金属的活动性显著降低，重金属不会渗漏和挥发，从而降低或消除了焚烧飞灰的环境风险。经螯合剂稳定化后的飞灰产物浸出浓度，低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）标准的限值。所以对螯合剂的质量要求高，供应商必须提供各方面都达到质量标准的优良产品。各投标方根据各自螯合剂成分和性能填写下表：

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 吨飞灰螯合剂最低投加量 |  |  |
| 实际投加量 KG/吨 |  |  |
| 环评值 KG/吨 |  |  |
| 螯合剂实际含固率 |  |  |
| PH值 |  |  |
| 吨飞灰螯合用水量 |  |  |
| 吨飞灰螯合用电量 |  |  |

以干灰为基准。

投标方可根据情况增加上表项目内容

# 六、服务质量考核办法

1中标人的服务质量标准，每月参照月度验收考核办法执行。本评分总分100分，考核内容见下表1：《飞灰固化服务工作细则、质量标准及评分表》。其中：

1.1、当月考核结果为90分（不含90分）以上，评价为优；

1.2、当月考核结果为80～90分，评价为良；

1.3、当月考核结果为70～79分，评价为差：从该电厂当月服务费中扣除5%，招标方下达整改通知书给中标人，中标人限期整改，如累计三个月获差评，招标方可单方面解除合同，扣除所有履约保证金及中标人应当向招标人支付本合同三倍履约担保作为违约金并且赔偿招标方的全部损失；

1.4、考核结果为70分以下，评价为劣：从该电厂当月服务费中扣除10%，招标方下达整改通知书给中标人，中标人限期整改并出具整改报告。累计二个月获劣评，招标方可单方面解除合同，扣除所有履约保证金及中标人应当向招标人支付本合同三倍履约担保作为违约金并且赔偿招标方的全部损失；

1.5、考核结果出现累计二个差评及一个劣评，招标人可在中标人获得最后一个差评或劣评的次月单方面解除合同，扣除所有履约保证金及中标人应当向招标人支付本合同三倍履约担保作为违约金并且赔偿招标方的全部损失。

1.6、招标人考评人：生产部、技术研发部、安环部和综合部相关人员。

表1：《中山市北部公用环保能源飞灰固化服务工作细则、质量标准及评分表》

日期：　　 年 　 月 　 日　——　　 年　  月　　日

| 评分事项 | 评分细则 | 每月 评价 | 分项 评分 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作完成质量（60分） | - 按时保质完成工作，所辖设备系统安全经济运行（0～20分） |  |  |  |
|  | 2、工作范围的卫生保持整洁，全月无投诉（0～20分） |  |  |  |
|  | 3、在负责人的领导下，做到安全、规范、高效工作（0～5分） |  |  |  |
|  | 4、中标人车辆、设备整体清洁度（0～5分） |  |  | 中标人车辆、设备整体清洁度：外观清洁，无大面积油污、积尘和锈迹。 |
|  | 5、月度中标人车辆设备平均故障率（0～5分） |  |  | 月度设备平均故障率（每月中标人车辆设备出现故障的台数除于总台数）小于等于25%。 |
|  | 6、服务单位应主动、积极、按时完成业主检查后下达的整改通知（0～5分） |  |  |  |
| 三、堵灰、漏灰的疏通与清理，系统设备及现场卫生（20分） | 1、服从工作安排，及时处理堵灰、漏灰等异常问题（0～5分） |  |  |  |
|  | 2、做好个人防护，及时清理系统设备及现场卫生，做到地面、设备干净整洁（0～5分） |  |  |  |
|  | 3、清理出的湿灰、泄漏出的飞灰要及时运送至指定场所处理，不得随处堆放（0～5分） |  |  |  |
|  | 4、场地卫生符合厂区5S标准（0～5分） |  |  |  |
| 四、工作场所管理规定 （10分） | 1、工作场所工作要符合国家相关规范（0-2.5分） |  |  |  |
|  | 2、工作场所必须按照厂区的有关规定设立铭牌（0-2.5分） |  |  |  |
|  | 3、工作场所各项工作必须符合安全要求（0-2.5分） |  |  |  |
|  | 4、车辆使用符合相关规定，确保生产安全（0-2.5分） |  |  |  |
| 五、员工的工作态度、责任心、积极性（5分） | 工作有责任心，积极主动完成业主交代的各项工作（0～5分） |  |  |  |
| 六、纪律性、规章制度的遵守（5分） | 严格按公司的规章制度工作（0～5分） |  |  |  |
| 月 度 总 评（总 分）： |  |  |  |  |

2飞灰螯合过程中在螯合车间、螯合后的产物在填埋场散发的恶臭污染物浓度均应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界浓度二级标准值，见下表：

恶臭污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

七、日常管理

本项目采用招标的方式确定飞灰处理服务的承包商。双方的责任分界点：

1、招标方负责：

1.1飞灰处理系统的设备采购、安装；飞灰暂存库的设备采购、安装；系统设备的备品备件采购；

1.2由招标方提出的飞灰处理系统设备技术改造和大修工作；

1.3飞灰稳定固化处理所需的水、电；

1.4审查投标方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况；

1.5负责对投标方工作区域内系统运行、环境保洁、人员管理等工作的检查、指导、监督与考核；

1.6招标方有权要求投标方撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员；

2、投标方负责：

2.1飞灰处理外包的交接点以飞灰库为界，直至处理后完成装车，并使用危废物联网设备进行出入库操作，完善危废台账，确保飞灰稳定化产物符合规范达标填埋。将装有飞灰的吨袋运送到招标方指定的堆放场地，再将堆放场地养护完成的袋装飞灰装到运输车辆上。投标方工作范围包括但不限于：飞灰仓、飞灰仓以后的输送设备运行、飞灰螯合、飞灰装吨袋、危废在省平台的出入库、危废台账的完善、危险废物标签提供张贴、吨袋、袋装飞灰转运、堆放、暂存及装车，以及其主附系统的运行、保养、保洁及环境卫生等；

2.2投标方人员要严格按照招标方管理制度进行工作；

2.3由投标方提出的飞灰稳定化处理系统设备技术改造，改造方案需报招标方审核，是否实施技术改造由招标方确定，不管技术改造实施与否不免除投标方对飞灰处理达标应负的责任。由招标方提出的技术改造由双方签字确认后予以实施，所有实施的技术改造不免除投标方对飞灰处理达标应负的责任，由此产生的新增设备包含在服务范围内不做调价。

2.4投标方负责飞灰处理设施运行所需的人员、吨袋及处理药剂，并负责飞灰处理运行操作、设备维护保养和跑冒滴漏等缺陷由投标方负责。及工作区域卫生等工作，投标方自备工具。

2.5投标方应保证飞灰处理设备能够正常运行，发现设备缺陷要及时处理，并将消缺情况统计至设备缺陷台账内；因投标方原因造成设备损坏，投标方承担维修费用及相应损失。

2.6投标方运行期间要做好运行记录、报表、设备润滑、填报缺陷等工作。

2.7投标方应与其聘用人员签订劳动合同、缴纳社保或保险，并提供合格、符合工作场所要求的劳动保护用品。投标方工作人员在投标方工作区域内发生的安全环保事故、财产损失及第三人事故，由投标方承担全部责任，招标方不承担任何形式的责任和赔偿。对因投标方原因造成的招标方安全环保事故及财产损失，由投标方承担全部责任，招标方有权就造成的损失向投标方追偿。

2.8投标方确保所供飞灰处理药剂不对操作人员人身产生伤害，不对空气、排水、周边环境等产生二次污染；投标方在飞灰处理、厂内转运、暂存过程中，必须防止扬尘等二次污染。

2.9投标方负责设备的日常维护管理，备品备件更换；设备大修由招标方负责。投标方不能因招标方未及时安排设备大修为理由，推卸投标方应按时、按量处理飞灰并达标的责任。如投标方确认设备不及时大修将影响系统运行，投标方应书面向招标方提出，如招标方仍认为无需安排设备大修，招标方可临时接管系统运行。系统接管运行期间如设备运行不正常和飞灰处理未达标的，招标方将支付该接管运行期间未达标飞灰投标方再次处理的费用（再次处理须达标），并根据现场实际运行工况安排安排设备大修。系统接管运行期间如设备运行正常和飞灰处理达标，招标方将扣除此期间的运行服务费用并按同期费用考核投标方。

2.10投标方应保证稳定化后的飞灰应达到《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求，如在招标方或填埋场检测中发现处理后的飞灰浸出毒性的任何一项指标不达标，将视为飞灰处理不达标，投标方需自费将本批次所有飞灰运回进行重新稳定化处理，直至检测达标为止。

2.11投标方应提供合格的螯合剂，如连续两次检测处理后的飞灰不合格，投标方应更换螯合剂产品或加倍添加螯合剂添加量，如采用加倍添加螯合剂量，螯合剂成分不能变更（如含固率不能降低）。

2.12投标方全面负责生产区域内设备卫生和系统清垢工作，必须做到设备整洁、物见本色，保证每天工作结束后对混合搅拌机及转运设备进行清洗，确保混合搅拌机及转运设备再次投用时顺利启动，每半月对混合搅拌机不少于一次的开盖全面清理，并根据设备运行状况实时增加清理次数。对混合搅拌机及转运设备严禁采用敲打方式清垢和疏通。

2.13投标方应及时将招标方生产过程中产生的飞灰进行稳定固化处理、装吨袋、出入库、转运至暂存库存放，做到“日产日清”，并根据需要吊装上车。

2.14投标方必须保持好飞灰库现场、飞灰暂存库、飞灰填埋场及周边的卫生，配备专职清扫人员，按招标方要求定时清理，不能将设备及地面的冲洗水留到室外，污染外面环境。冲洗水上清液及时回收利用，冲洗水收集池定期清淤。

2.15药剂投加量由投标方根据现场原灰实际成分实时调整，确保飞灰处理后的浸出毒性检测结果满足GB16889-2024标准要求，且最低投加量不低于按原灰重量的3%计算螯合剂添加量。

2.16投标方要保证吨袋填装率不得低于100%，吨袋填装率应控制在合理范围内，确保运输安全，具体标准由双方在调试阶段确定。

2.17飞灰含水率检测结果以招标方或第三方有资质的检测单位的检测为准。

2.18投标方根据飞灰处理需要，保证药剂库存量不能低于7天用量。

2.19投标方在与招标方签订本合同时对本合同所涉及事项的相关法律法规风险有充分认识和预知，若发生环保、安全等相关问题，均由投标方负责并承担由此造成的所有责任，招标方不承担因投标方的飞灰处理违法行为而造成的所有后果。

2.20投标方人员必须遵守招标方的厂规厂纪以及各项规章管理制度，符合招标方安全文明管理的有关规定。

2.21政府出台的法律法规及相关政策或当地相关职能部门对飞灰处理服务单位有关资质方面等提出新的要求的，投标方应无条件响应最新相关法律法规及相关政策要求或当地职能部门所提要求，并在要求限期内办结。

3、违约责任

3.1投标方必须保证招标方一、二期飞灰仓日产日清，及时检查清仓，如发生飞灰仓满仓溢出，每次扣罚投标方2000元，同时要求投标方按时清理。若在本合同执行期间连续3次发生灰库满仓溢出，招标方有权解除合同并扣除履约保证金，且有权要求投标方承担因此造成的全部损失。

3.2投标方进行飞灰稳定固化处理过程中，在所属区域内有洒落、倾倒现象必须及时清扫干净，如投标方未在招标方要求的时限内完成清理，招标方将对投标方罚款500元至1000元每次；投标方损坏招标方设施、设备，必须修复或照价赔偿；投标方人员必须遵守招标方厂规、厂纪。

3.3灰库各楼层地面、暂存库地面、系统各设备及周边环境卫生由投标方负责，灰库各楼层地面和暂存库地面应清洁无杂物、零米地沟无积水、无积污泥，灰库、暂存库周边地区清洁无杂物，及时回收飞灰库外污水收集坑污水，防止集水坑污水外溢，收集池上清液应及时回收利用，冲洗水收集池定期清淤，保证卫生标准必须符合招标方文明生产的相关规定；若出现卫生不符合标准，视现场卫生状况考核投标方200元至1000元/次。

3.4投标方人员擅自出卖、处理招标方厂区内的物资的，招标方有权要求投标方对其人员出卖、处理物资的实际价格作出双倍赔偿，并可依法追究投标方当事人的其他法律责任。

3.5若投标方人员违反安全环保生产管理规定，接到招标方下达的整改通知后，投标方应按通知要求的内容和时间完成整改工作，若投标方未按通知要求完成整改工作，招标方根据管理制度予以处罚，投标方人员严重违反安全环保生产管理规定两次以上的，招标方有权终止合同并扣除安全保证金。造成损失的，招标方有权要求投标方承担全部损失。

3.6若任何一次经过投标方处理后的飞灰的浸出毒性经第三方有资质的检测单位检测不合格，招标方有权扣除投标方本次检测不合格取样日起至上次检测合格取样日止所有的飞灰处理服务费，并由投标方承担第三方检测费用，同时投标方还应支付各级监管部门因此对招标方行政处罚的费用（包括垃圾处理费）。不合格飞灰由投标方再次进行处理时，处理方案报招标方审核备案，并承担再次处理产生的一切费用。不合格飞灰再次进行处理时如需新增加处理设备的所有费用应由投标方负责。不合格飞灰须在第三方检测机构出具的检测报告日起10个日历天内处理合格并取得第三方检测机构出具的合格检测报告。逾期未处理或未处理合格的，招标方有权自行处理或委托有资质的第三方单位进行处理，所产生的所有费用由投标方承担，同时招标方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

3.7招标方定期对处理后的飞灰自行取样检测，检测结果不达标招标方有权进行处罚，投标方有异议的可委托有资质的第三方检测单位对平行样本进行检测，检测结果合格的，招标方可免于对投标方处罚，如仍不合格，按合同违约责任第3.6条进行处理。

- 执行标准

飞灰稳定化处理执行《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）。具体如下：

①含水率小于30%；

②二噁英含量低于3μgTEQ/Kg；

③按照HJ/T300-2007制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。

表1浸出液污染物浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

表中质量指标数值在正常贮存【常温(温度在0℃一40℃)、常压(1标准大气压)】的条件下应当保持其品质稳定不变。

八、安全文明施工要求：

1、投标方进场施工前，应与招标方签订《外包工程安全协议书》，详见附件五。接受招标方生技部的安全教育，严格履行安全协议，投标方管理人员应负责向全体施工人员进行安全技术交底。由于投标方未能遵守和违反安全协议，造成的一切后果由投标方负责，并承担全部费用。

2、施工完成后的卫生验收时间根据施工当次工程量的大小，以双方现场商议为准。

3.施工前双方对需要施工的区域进行卫生验收，施工结束后招标方根据施工前的卫生标准进行文明卫生验收且卫生验收严禁第三方参与。

九、其它要求

1、飞灰稳定化处理工作中，投标方人员必须遵守招标方的相关规定，服从招标方相关人员的指挥和调配，安全文明生产，及时出灰等，保持设备和周围环境整洁，不得影响正常的生产。

- 投标方需要考虑飞灰装吨袋、堵灰时清灰等人员配置，以确保飞灰日产日清。

- 由于飞灰属于危险废弃物，飞灰稳定化药剂也是属于各级监管部门检查的重要内容，因此进厂药剂必须经我司地磅称重，药剂地磅称重和出厂合格证书等有效单据交由招标方备案。

- 本章所述飞灰的产生量为根据设计情况的估算值，如在实际服务过程中产生一定数据上的差距，投标人不得以此为由提出任何合同的变更请求。各投标人须在投标时充分考虑以上风险并综合包括在投标报价中。

- 投标人配合采购人完成环保监察、环保定期监测、年度监测、环保取证等有关工作。