[image: image28.jpg]




[image: image3.jpg]CARBREABRERRGERAS

Nanding DVP O.E.TECH. CO., LTD.



DVP-740 一体式光纤熔接机        
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



—— 主要特点 ——
全新多功能夹具设计，无需更换夹具便可熔接各种光纤

全自动,手动，半自动功能可选，提高工程效率

创新防震外壳设计，防震防摔

体积小，重量轻；体积比传统熔接机小40%，重量仅为1.95KG

5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量

系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态

暂停功能，便于科学教研

休眠设计，节省用电，提高工作时间

6.5Ah大容量锂电池，充满电后可接续和加热超过260次

业内最大的存储量：可储存≥8000组接续结果

全数字，双纤同时对准；精度高，速度快

USB接口，直流接口

—— 技术参数 ——
	适用光纤
	SM(单模)、MM(多模) 、DS(色散位移) 、NZDS(非零色散位移，即G.655)、EDF（掺饵）、弯曲不敏感光纤（G.657）、尾纤、皮线光纤及各类光纤连接器

	实际平均损耗
	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)

	回拨损耗
	≥60dB

	张力测试
	2.0N（200gf）（标准）

	热缩套管
	20至60mm和一系列光纤热缩保护管

	熔接程序
	5组工厂预置程序，75组用户自定义程序

	语言显示
	中、英、俄、西班牙、德、法、韩、葡萄牙语

	操作环境
	-25～＋50℃(温度)，0～95%RH（不结露），0～5000m（海拔）

	存储环境
	-40～+80℃(温度)，0～95%RH（不结露）

	电源
	电池充电器：100～240V，50/60HZ。

内置电池：电压为12V，6.5Ah，充满电后可熔接/加热最少260次

	尺寸/重量
	142（D）×122（W）×138（H）mm/1.95kg


—— 标准配置 ——
主机，光纤剥皮钳，皮线开剥器，内置电池，充电器，备用电极，冷却托盘，操作指南，携带包（可用于高空作业），SC夹具，皮缆加热器压头。
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


—— 一体式夹具——专利产品 ——

—— 熔接场景 ——

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]




[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]\
)
ﬂ"v‘w B
-
C ol

“
& W‘ Y




[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]




[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]
—— 方便的工作台 ——
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




—— 高空作业平台 ——

将推动杆向后拉到底，用于熔接裸纤、900光纤。








将推动杆向前推到底，用于熔接皮线、尾纤。





1.裸光纤与裸光纤的熔接





2.裸光纤与尾纤的熔接





4.皮线光纤与皮线光纤的熔接





3.皮线光纤与尾纤的熔接





5.  SC连接头的现场制作








