DVP323系列参数表

- OTDR技术参数

1.1 核心技术参数

动态范围（典型值a）

| OTDR模块型号 | 1310nm±20nm | 1510nm±20nm |
| --- | --- | --- |
| DVP323L | ≥30dB | ≥28dB |
| DVP323 | ≥34dB | ≥32dB |
| DVP323H | ≥36dB | ≥34dB |

a测试条件： 25℃±5℃，20µs脉宽，3分钟平均时间，起始后向散射至SNR=1；

盲区（最小值）

| OTDR模块型号 | 事件盲区b | 衰减盲区c |
| --- | --- | --- |
| DVP323L | ≤3m | ≤10m |
| DVP323 | ≤1.5m | ≤5m |
| DVP323H | ≤0.8m | ≤4m |

b测试条件： 25℃±5℃，5ns脉宽，非饱和反射事件，5cm距离分辨率；

c测试条件： 25℃±5℃，5ns脉宽，非饱和反射事件，5cm距离分辨率；

1.2 重要技术参数

基础参数

| 项目 |  | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 显示 |  | 5in 800×480点阵 TFT 触摸屏 |
| 接口 |  | USB2.0 ×1， DC5V±0.05V@500mA |
|  |  | RJ45×1， LAN，10M/100M (选件) |
| 存储 |  | 1GB内存（支持10000条OTDR曲线） |
| 电池 |  | 7.4V/5Ah 电池组，37Wh 支持最大10小时工作时间 |
| 整机功耗 |  | <2.0W |
| 电源供给 | 交流参数 | 100-240V 0.5A 50~60Hz |
|  | 直流参数 | 12V 2A 最大 |
|  | 总功率 | 24W 最大 |
| 脉冲宽度 |  | 3ns、5ns、10 ns、30 ns、50 ns、100 ns、200 ns、500 ns、1µs、2µs、5µs、10µs、20µs |
| 测量时间范围 |  | 5s~5min，实时 |
| 实时刷新速率 |  | 4场/s |

测距性能参数

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 量程范围 | 100m、400m、1.5km、3km、6km、12km、25km、50km、100km、200km、400km |
| 距离单位 | 千米、千英尺、英里 |
| 采样分辨率 | 5cm~12.8m |
| 采样点数 | 最高到256000 |
| 群折射率范围 | 1.000000~2.000000 |
| 测距不确定性e | DVP323L/DVP323: ±（0.75m+0.005%×光纤长度+采样分辨率） |
|  | DVP323H: ±（0.75m+0.001%×光纤长度+采样分辨率） |

e  未计入光纤群折射率不确定性

损耗性能参数

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 线性 | 0.05dB/dB（DVP323L/DVP323）, 0.03dB/dB （DVP323H） |
| 损耗门限 | 0.01dB |
| 损耗分辨率 | 0.001 dB |
| 反射精度 | ±2 dB |

功能参数

| 项目 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 测量模式 | 手动、自动 |
| 门限设置 | 手动、自动 |
| 自定义门限设置 | 具备 |
| 自动修正 | 具备 |
| 在线帮助 | 具备 |
| 恢复出厂设置 | 具备 |
| 文件支持中文命名 | 具备 |
| 文件格式 | 兼容Bellcore GR-196 V1.1 *.SOR |
| 损耗测试类型 | 最小二乘法(LSA)和两点法(2pt)，四点法（4pt） |
| 屏幕截图功能 | 具备 |
| 触屏软键盘输入 | 具备 |
| 定时关机与休眠 | 具备 |
| 双波长测试 | 具备 |
| 宏弯测试 | 具备 |
| 实时测试 | 具备 |
| 语言 | 英、中、葡、西、法、俄、意 德、韩 |

- 选件参数

  - 光功率计（OPM）

| 功率测量范围 | -70dBm~+10dBm | -50dBm~+27dBm |
| --- | --- | --- |
| 精度 | ±0.17dB | ±0.23dB |
| 校准波长 | 1310 nm/1550nm/1490/1610nm |  |
| 工作波长 | 850nm-1700nm |  |

  - 红光源(VFL)

| 输出波长 | 650 nm±10 nm |
| --- | --- |
| 输出功率 | ≥10mW |
| 测量范围 | >10km |
| 安全标准 | IEC 60825 -1: 2007 |

  - 稳定光源(Laser)

| 型号 | 波长 | 输出功率 | 输出方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| DVP323L/DVP323 | 1310nm/1550nm | >-11dBm | CW/1kHz/2kHz/ 1kHz+Flash/ 2kHz+Flash |
| DVP323H |  | >-4dBm |  |

- 机械与环境参数

| 项目 | 功能与性能说明 |
| --- | --- |
| 尺寸（长×宽×高） | 整机：147mm×190mm×62mm（含护套） |
| 重量 | 整机：＜1kg |
| 操作温度范围 | -10℃~+50℃ |
| 存储温度范围 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 0%-95% 非凝结 |