文件编号： 受控状态： 版 本 号： 阶段标识： 采购技术要求 产品名称：光纤惯性/卫星组合导航系统 产品型号：XW-GI7850F01 北京星箭长空测控技术股份有限公司

修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订位置及修订内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023/04/18 | 李艳军 | 初次制定 |  |

目 录

1． 适用范围	1

1.1 产品名称	1

1.2	产品代号	1

1.3	计量单位	1

2.主要功能	1

3.系统组成	1

4．功能及技术要求	2

4.1 测量范围	2

4.2 测量精度	2

4.3 电气要求	3

4.4 线序接口要求	3

5.通信协议	4

6. 交付清单	9

7. 环境要求	10

8.验收方法	10

9其他事项	10

# 1． 适用范围

本规范适用光纤惯性/卫星组合导航系统的采购过程。

## 1.1 产品名称

光纤惯性/卫星组合导航系统。

  - 产品代号

XW-GI7850F01。

  - 计量单位

套。

# 2.主要功能

- 支持双天线、单天线、纯惯性导航功能；

- 内嵌GNSS接收机模块，具备组合导航功能，具备实时差分功能；

- 支持船用升沉、里程计组合；

- 标准化输出协议；

- 数据存储与后处理功能；

- 单数据接口支持全系统升级；

- 具有外部给入初始对准功能。

# 3.系统组成

XW-GI7850F01由3轴光纤陀螺、3轴石英加速度计、导航计算机、以及定位定向接收机、结构件、导航软件等组成。通过卫星/惯性组合导航算法，为客户提供精确、高实时性及可靠性的多参数导航信息。

图1 系统组成图

# 4．功能及技术要求

## 4.1 测量范围

- 陀螺量程：±300º/s；

- 加速度计量程：±10g；

- 航向角测量范围：0º～360º；

- 俯仰角测量范围：±90º；

- 横滚角测量范围：±180º 。

## 4.2 测量精度

- 航向精度：0.05°（单天线动态对准）、0.1°（低动态双天线辅助，2m基线）、0.04°（后处理，1σ）；

- 姿态精度：0.02°（1σ，GNSS有效状态下）、0.01°（后处理，1σ）；

- 单点GPS位置精度：≤1.2m（1σ,GNSS有效状态下）；

- 差分GPS位置精度：≤2cm+1ppm（1σ，水平，GPS信号有效状态）；

- GPS航向精度：≤0.1º（1σ，GPS有效状态下、基线长度≥2m）；

- 失锁精度：失锁情况下的典型值。

表1 失锁后典型值

| 失锁时间 | 位置（米） |  | 航向（°） |  | 姿态（°） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实时 | 后处理 | 实时 | 后处理 | 实时 | 后处理 |
| 60s | 0.603 | 0.022 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 300s | 3.373 | 0.176 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| 600s | 10.52 | 2.036 | 0.036 | 0.006 | 0.003 | 0.001 |

- 陀螺零偏稳定性：0.5º/h（1σ）；

- 陀螺带宽：≥100Hz；

- 加速度计零偏稳定性：≤100μg（1σ）。

## 4.3 电气要求

- 工作电压：12V~32V；

- 功率：≤25W;

- 1路RS422用户口；

- 靶机连接器型号：J30J-15TJL；

- 设备连接器型号：J30J-15ZKP9；

- 设备射频接口：TNC-K（前），TNC-K（后）；

## 4.4 线序接口要求

线序约定为靶机端链接器及线缆定义，设备厂商需根据线序制作转接线或连接器。

靶机端连接器型号： J30J-15TJL接口线序如下表。

表 2 靶机端连接器线序表

| 连接器 | 引脚 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 靶机端接口（J30J-15TJL） | 1 | VCC (28V) | 靶机为惯导供电和通讯为同一连接器 |
|  | 2 | VCC (28V) |  |
|  | 3 | 飞控422Rx+ |  |
|  | 5 | 飞控422Rx- |  |
|  | 7 | 飞控422Tx- |  |
|  | 8 | GND(信号GND) |  |
|  | 9 | 飞控422Tx+ |  |
|  | 13 | GND |  |
|  | 14 | GND |  |
|  | 其他 | 悬空 |  |

## 4.5 外形重量颜色要求

1）外形尺寸约为：≤128mm×161mm×138mm（公差±0.5）（不含电气接口）；

图2 外形尺寸图

2）重量：≤3Kg（不含天线和馈线）。

3）颜色：宝来灰。

# 5.通信协议

XW-GI7850F01输出导航数据，默认频率100Hz，波特率230400，数据位8位，无校验位。

- 表3光纤惯导到飞管的导航信息数据定义

| 字节序号 | 信号名称 | 信息编码 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | 帧头 | 2个字节，固定内容 |  | 第1字节：0xaa 第2字节：0x55 |
| 3 | 帧长度 | 0x3C |  | 所有字节数（60） |
| 4 | 循环帧计数器 | 8位无符号整型 | 0~255 |  |
| 5~8 | 系统工作时间 | 32位无符号整数，低字节在前 | 0s~ +604800s | 单位为秒 LSB=0.01s |
| 9 | 系统状态字1 | 8位字符型 |  | D1 D0：工作状态 =0：无效； =1：准备； =2：对准； =3：导航。 D4D3D2：导航组合模式 =0：无效； =1：纯惯； =2：惯性/大气组合 =3：惯性/外GNSS 组合 =4：惯性/ GNSS组合 =5：惯性/外DGNSS组合 =6：惯性/DGNSS组合 D6 D5：差分状态 =0：未进入差分； =1：差分收敛中； =2：差分。 |
| 10 | 卫星数 | 8位无符号整数 |  |  |
| 11~12 | 俯仰角 | 16位带符号整数，低字节在前 | -90°~ +90° | 单位为度 LSB=0.0054931640625° |
| 13~14 | 横滚角 | 16位带符号整数，低字节在前 | -180°~ +180° | 单位为度 LSB=0.0054931640625° |
| 15~16 | 航向角 | 16位无符号整数，低字节在前 | 0°~ +360° | 单位为度 LSB=0.0054931640625° |
| 17~20 | 纬度 | 32位带符号整数，低字节在前 | -90°~ +90° | 单位为角秒 LSB=0.0003017485" |
| 21~24 | 经度 | 32位带符号整数，低字节在前 | -180°~ +180° | 单位为角秒 LSB=0.0003017485" |
| 25~28 | 海拔高 | 32位带符号整数，低字节在前 | -500m~ 12000m | 单位为米 LSB=0.01m |
| 29~30 | 东向速度 | 16位带符号整数，低字节在前 | -300m/s~ +300m/s | 单位为米/秒 LSB= 0.01m/s |
| 31~32 | 北向速度 | 16位带符号整数，低字节在前 | -300m/s~ 300m/s | 单位为米/秒 LSB= 0.01m/s |
| 33~34 | 天向速度 | 16位带符号整数，低字节在前 | -300m/s~ +300m/s | 单位为米/秒 LSB= 0.01m/s |
| 35 | IMU数据有效字 | 8位字符型 |  | D0：俯仰角速率数据有效性 D1：滚转角速率数据有效性 D2：偏航角速率数据有效性 D3：纵向过载数据有效性 D4：侧向过载数据有效性 D5：法向过载数据有效性 值说明： =0，无效； =1，有效。 |
| 36~39 | 俯仰角速率 | 32位带符号整数，低字节在前 | -400°/s~+400°/s | 单位为度/秒 抬头为正 LSB= 0.00000018626°/s |
| 40~43 | 滚转角速率 | 32位带符号整数，低字节在前 | -400°/s~+400°/s | 单位为度/秒 右滚为正 LSB= 0.00000018626°/s |
| 44~47 | 偏航角速率 | 32位带符号整数，低字节在前 | -400°/s~+400°/s | 单位为度/秒 顺时针为正 LSB= 0.00000018626°/s |
| 48~51 | 纵向过载 | 32位带符号整数，低字节在前 | -100m/s2~ +100m/s2 | 单位为米/秒2 前向为正 LSB=0.000000046566 m/s2 |
| 52~55 | 侧向过载 | 32位带符号整数，低字节在前 | -100m/s2~ +100m/s2 | 单位为米/秒2 右向为正 LSB=0.000000046566 m/s2 |
| 56~59 | 法向过载 | 32位带符号整数，低字节在前 | -100m/s2~ 100m/s2 | 单位为米/秒2 下向为正 LSB= 0.000000046566 m/s2 注：机体水平静止时，值为-1g。 |
| 60 | 校验和 | 8位无符号数 |  | 前面所有字节（帧头除外）累加和取低8位 |

- 表4飞管到光纤惯导的系统信息数据定义

| 字节序号 | 信号名称 | 信息编码 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | 帧头 | 2个字节，固定内容 |  | 第1字节：0xaa 第2字节：0x55 |
| 3 | 地面手动校准标志 | 8位字符型 |  | 0x00：惯导自行校准 0xA5：启用地面校准 |
| 4 | 帧长度 | 0x34 |  | 所有字节数（52） |
| 5 | 循环帧计数器 | 8位无符号整型 | 0~255 |  |
| 6 | 系统命令字 | 8位字符型 |  | D1D0：安装误差修正命令 =00，无操作 =01，准备修正 =10，执行修正 =11，放弃修正 D2：（保留） D3：（保留 ） D4：GNSS/航向数据包有效性 D5：大气数据包有效性 =0，无效； =1，有效。 D7D6：与GNSS组合导航禁止命令 =00，自动（都不禁止） =01，禁止与内GNSS组合导航 =10，禁止与外GNSS组合导航 =11，禁止与内/外GNSS组合导航 |
| 7~8 | 俯仰修正量 | 16位带符号整数，低字节在前 | -5°~5° | 单位为度 LSB= 0.00030517578125° |
| 9~10 | 横滚修正量 | 16位带符号整数，低字节在前 | -5°~5° | 单位为度 LSB=0.00030517578125° |
| 11~12 | 航向修正量 | 16位带符号整数，低字节在前 | -10°~10° | 单位为度 LSB= 0.00030517578125° |
| 13~14 | GNSS东向速度 | 16位带符号整数，低字节在前 | -300m/s~ +300m/s | 单位为米/秒 LSB= 0.01m/s |
| 15~16 | GNSS北向速度 | 16位带符号整数，低字节在前 | -300m/s~ +300m/s | 单位为米/秒 LSB= 0.01m/s |
| 17~18 | GNSS天向速度 | 16位带符号整数，低字节在前 | -300m/s~ +300m/s | 单位为米/秒 LSB= 0.01m/s |
| 19~22 | GNSS经度 | 32位带符号整数，低字节在前 | -180°~ +180° | 单位为度 LSB=0.0003017485" |
| 23~26 | GNSS纬度 | 32位带符号整数，低字节在前 | -90°~ +90° | 单位为度 LSB=0.0003017485" |
| 27~30 | GNSS海拔高 | 32位带符号整数，低字节在前 | -500m~ +10000m | 单位为米 LSB= 0.01m |
| 31~32 | UTC时间/年 | 16位无符号整数，低字节在前 | 0~65535 | 单位为年 LSB＝1年 |
| 33 | UTC时间/月 | 8位无符号整数 | 1~12 | 单位为月 LSB＝1月 |
| 34 | UTC时间/日 | 8位无符号整数 | 1~31 | 单位为日 LSB＝1日 |
| 35 | UTC时间/时 | 8位无符号整数 | 0~23 | 单位为时 LSB＝1时 |
| 36 | UTC时间/分 | 8位无符号整数 | 0~59 | 单位为分 LSB＝1分 |
| 37 | UTC时间/秒 | 8位无符号整数 | 0~60 | 单位为秒 LSB＝1秒 |
| 38 | UTC时间/毫秒 | 8位无符号整数 | 0~999 | 单位为毫秒 LSB＝10毫秒 |
| 39 | GNSS_PDOP | 8位无符号整数 | 0~25.5 | LSB= 0.1 |
| 40 | GNSS状态字 | 8位字符型 |  | D1 D0：GNSS工作状态 =0：无效； =1：单点定位； =2：伪距差分定位； =3：RTK差分定位。 D2：位置速度数据有效 D3：UTC时间数据有效 =0，无效； =1，有效 |
| 41~42 | 大气高度 | 16位有符号数，低字节在前 | -400m～10000m | 单位：米 LSB=1/2 |
| 43~44 | GNSS高程异常值 | 16位有符号整数，低字节在前 |  | 单位为m LSB=0.1 GNSS椭球高=GNSS海拔高+GNSS高程异常值 |
| 45~46 | 真空速 | 16位无符号数，低字节在前 | 50km/h～500km/h | 单位：km/h LSB=1/128 |
| 47~48 | 升降速度 | 16位有符号位，低字节在前 | -20m/s～+20m/s | 单位：m/s LSB=1/1024 |
| 49~50 | （保留） |  |  |  |
| 51 | 大气数据有效字 | 8位字符型 |  | D0：大气高度数据有效 D1：指示空速数据有效 D2：真空速数据有效 D3~D4：保留 D5：升降速度数据有效 D6~D7：保留 =0，无效； =1，有效 |
| 52 | 校验和 | 8位无符号数 |  | 前面所有字节（帧头除外）累加和取低8位 |

# 6. 交付清单

单套设备，交付清单如下表。

- 表5产品交付清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤惯性/卫星组合导航系统 | XW-GI7850F01 | 1 |  |
| 2 | 馈线 | TNC公头转TNC公头/0.5米 | 1 |  |
| 3 | GPS天线 | XW-1276GBG-232E | 1 |  |
| 4 | 连接器对插头 | J30J-15ZKP/J30J37ZKP | 1 |  |
| 5 | 防尘帽 | TNC-50GK-G | 2 |  |
| 6 | 合格证 | / | 1 |  |
| 7 | 说明书 | 电子档 | 1 | 每批次电子档 |

7. 环境要求

- 环境温度： -40℃ ~ 55℃；

- 振动条件：

试验采用随机振动，W0=0.04 g2/Hz，振动试验谱形如下图所示：

- 图3 振动试验谱形图

- 试验方向：三个方向；

- 试验时间：5min/方向

- 冲击条件：冲击20g(后峰锯齿波，持续时间11ms)；

8.验收方法

按产品规范（验收大纲）进行。

9其他事项

未尽事宜双方协商解决。

| 甲方： 授权代表人（签字）： 时间： | 乙方： 授权代表人（签字）： 时间： |
| --- | --- |