QIA\

CooVox系列千门级IP电话服务器用户手册

目录

第1章 概述	2

1.1产品介绍	2

1.2主要功能	3

1.3 环境要求	3

第2章 设备安装	4

2.1 硬件安装	4

2.2 访问管理界面	4

2.3 配置向导	8

第3章 状态	13

3.1 系统信息	13

3.2 分机	14

3.3 中继	14

第4章 电话	16

4.1 分机	16

4.1.1 部门	16

4.1.2 IP分机	17

4.1.3 模拟分机	21

4.2呼入控制	23

4.2.1 自动话务员	23

4.2.2 呼叫队列	24

4.2.3 时间条件	27

4.2.4 呼入路由	29

4.2.5 直线路由	30

4.2.6 黑名单	31

4.3 呼出控制	32

4.3.1 中继线路	32

4.3.2 拨号规则	39

4.3.3 拨号权限	41

4.3.4 PIN码集	42

4.4语音文件库	43

4.4.1 通话保持音乐	43

4.4.2 自动话务员语音提示	43

4.4.3 其他自定义语音提示	44

4.5 高级功能	45

4.5.1 呼叫转移	45

4.5.2 一号通	46

4.5.3 叫醒服务	47

4.5.4 电话会议	47

4.5.5 DISA	49

4.5.6 寻呼与对讲	49

4.5.7 智能直线	50

4.5.8 通讯录	51

4.5.9 回拨	52

4.5.10 白名单	53

4.6 高级设置	54

4.6.1 PBX全局设置	54

4.6.2 VOIP高级设置	56

4.6.3 模拟接口设置	59

4.6.4 语音信箱设置	60

4.7 功能码	60

第5章 报表	67

5.1 录音	67

5.1.1 通话录音	67

5.1.2 会议录音	67

5.1.3 一键录音	67

5.2 通话记录	68

第6章 插件	70

6.1 API设置	70

6.1.1 AMI	70

6.1.2 推送事件	70

6.1.3 PMS	71

6.2 模拟网关	71

6.2.1 状态	71

6.2.2 配置	75

6.3话务台	76

6.3.1 区域	76

6.3.2 设置	76

6.4 软电话	77

6.4.1 配置	77

6.4.2 列表	78

6.5 代理域名	78

6.6 双机热备	80

6.7 远程管理	81

6.8 自动配置	81

第7章 系统	83

7.1 重启/重置	83

7.2 时间和地区	84

7.3 数据存储	84

7.3.1 USB存储	85

7.3.2 FTP存储	86

7.3.3 系统存储	87

7.4 网络	88

7.4.1 网络配置	88

7.4.2 VLAN	90

7.4.3 VPN	90

7.4.4 静态路由	96

7.4.5 DHCP服务器	97

7.4.6 SNMP	98

7.5邮件	99

7.5.1 邮件服务器设置	99

7.5.2 语音留言到邮件设置	100

7.6诊断	101

7.6.1 Ping	101

7.6.2 路由跟踪	102

7.6.3 网络抓包	102

7.6.4 模拟通道抓包	103

7.6.5 Asterisk CLI	104

7.7 安全中心	104

7.7.1 防火墙	104

7.7.2 入侵保护	106

7.7.3 IP黑名单	108

7.7.4 IP白名单	108

7.8 备份/升级	109

7.8.1 升级	109

7.8.2 备份	110

7.9系统日志	110

7.9.1 Web日志	110

7.9.2 其他日志	111

7.10 系统设置	112

7.10.1 账号管理	112

7.10.2 插件管理	112

7.10.3 后台管理	113

7.10.4 SSL	113

7.10.5 SSH	115

7.10.6 HTTP设置	116

安全须知

请在安装使用智科通信设备之前仔细阅读以下安全须知。若产品在安装使用中未按以下提示操作导致产品损坏，将不在我方质保范围内。

1.	请使用产品配套电源，其他电源可能导致产品故障、损坏或噪音。

2.	使用外接电源前，请检查电源电压。若电源电源不符合要求可能导致火灾或产品损坏。

3.	请勿损坏电源线。如果电源线或电源接头损坏，请勿继续使用。 易损坏的电源线可能导致火灾或电击。

4.	请勿使劲敲打、摇晃产品，这可能导致产品电路板损坏。

5.	请勿将产品置于阳光暴晒处，地毯或靠垫上，这可能导致产品故障或火灾。

6.	请勿将产品置于高温（40°C以上）或低温（低于-10°C) 环境中，亦或是高湿度环境下，这可能导致产品损坏。

7.	请勿将产品置于水中或其他液体中，这会损坏产品。

8.	请勿尝试打开产品。若无专业的技术人员陪同，这可能导致产品故障或损坏产品，我们将不予提供质保服务。

9.	如有任何问题，请先与智科通信授权代理商联系。

10.	请勿使用刺激性化学品，清洁液或去污剂擦洗产品。

11.	请使用干净柔和的抹布轻轻擦拭。

12.	若您的产品遭遇雷击，请勿触碰产品，电源或电话线，以免触电。

13.	确保产品防止在干燥通风处，避免过热导致产品损坏。

第1章 概述

1.1产品介绍

CooVox系列千门级IP电话服务器是成都智科通信技术股份有限公司（以下简称智科通信）针对全球中大企业推出的多功能融合通信设备。设备基于 SIP 标准、集成 VoIP 电话、虚拟传真、电话会议、电话录音、分机忙线指示（BLF）、广播对讲等功能。管理维护方便，升级扩容简单。适合中大企业迅速建立属于自己的融合通信系统，提升公司形象和办事效率。

- CooVox-U1000

- CooVox-U2000

- CooVox-U4000

1.2主要功能

| - 忙灯指示（BLF） - 来电显示 - 免打扰（DND） - 网页分机（WebRTC） - 分机用户界面 - 呼叫记录 - 呼叫队列 - 呼叫停泊 - 呼叫转移 - 呼叫转接 - 呼叫等待 - 电话录音 - 一键录音 - 视频通话 - 语音留言 - 无纸传真 - 电话会议 - DISA - 寻呼对讲 - 直线电话 | - 电话黑名单 - 智能直线 - 快速安装向导 - 拨号权限 - 功能码 - 叫醒服务 - 一号多机 - 呼叫等待音乐 - 电话本 - LDAP服务器 - 部门（振铃组，代接组) - 话机自动配置 - 分机扩展盒自动配置 - 速拨 - SIP、IAX分机注册 - DHCP服务器 - 系统备份与恢复 - T.38传真透传 - USB扩展存储支持 - GeoIP安全策略 |
| --- | --- |
| - 语音编码（G.722、G.711-Ulaw、G.711-Alaw、G.726、G.729、GSM、SPEEX、Opus） - 视频编码（H.261、H.263、H.263+、H.264、VP8） - VPN服务器（PPTP/OpenVPN) - VPN客户端（PPTP/OpenVPN） - 话机自动配置 |  |

1.3 环境要求

- 工作温度: 0 °C -40 °C

- 储存温度: -20 °C -55 °C

- 湿度: 5-95% 无结露

第2章 设备安装

2.1 硬件安装

关于每款设备的硬件安装指导均在设备包装内的纸质《快速配置手册》中作了详细说明。请参考《快速配置手册》中的指导说明完成设备的硬件安装，安装过程中请注意有关于安全方面的注意事项，以免在安装过程中造成不必要的安全问题。

2.2 访问管理界面

CooVox系列IP电话服务器出厂默认IP地址为

WAN口：192.168.1.100

LAN口：192.168.10.100

将IPPBX的WAN接口连接到本地网络中，确保接入配置的电脑与IPPBX在同一网段并打开网络浏览器，在浏览器地址栏输入IPPBX的默认WAN口访问地址https://192.168.1.100访问Web管理界面。你将会看到浏览器安全证书提示。

如果是IE浏览器（请确认你的IE浏览器版本至少为IE11.0，否则将不能正常访问Web管理界面），请点击“继续浏览此网页（不推荐）”。

如果是谷歌Chrome浏览器，请点击“高级”

然后点击“继续前往192.168.1.100（不安全）”以继续访问Web管理界面。

如果是火狐浏览器，请点击“高级”

然后点击“添加例外”

在弹出框中点击“确认添加例外”

然后你将直接进入快速设置向导界面，初次配置安装过程中可使用上述浏览器，在后续的使用中建议使用谷歌Chrome浏览器已获得最优的兼容性体验。

进入登录页面点击右上角图标可以切换web系统语言

2.3 配置向导

点击系统页面左下角的图标，进入系统配置向导。 根据步骤提示完成设置向导实现快速部署。

- 区域设置

对系统的默认语言，时区，拨号模式和区域铃音进行设置。完成当前配置之后点击下一步。

- 分机配置

对系统的分机号码信息进行配置，增加、删除、修改。完成当前配置之后点击下一步。

- 中继配置

设置系统可以使用的SIP中继。可以通过添加或者导入的方式添加SIP中继。详细的配置请参考第4章的电话/呼出控制/中继线路。

- 接线员配置

设置系统的接线员号码，如果没有指定中继呼入路由外部系统呼入的通话默认将会到接线员号码。完成当前配置之后点击下一步。

- 拨号规则

配置默认外呼规则DialOut，设置拨号策略和对应的呼出中继线路。如果没有特别需求，直接点击第一条记录中的，将可用的中继线路选中，默认情况想外呼拨号将从选中的中继送出。完成当前配置之后点击下一步。

- 网络设置

配置系统的WAN口和LAN口的网络地址。完成当前配置之后点击下一步。

- 密码配置

设置系统管理员的密码，默认密码为“admin”。如果不想修改可以直接点击“跳过”进入下一个步骤。完成当前配置之后点击下一步。

- 设置代理域名信息

开通代理服务之后可以通过设置的域名远程访问系统配置页面，或者通过域名注册sip话机。填写相关信息之后点击保存设置；

1.离线申请：点击按钮下载用户文件，并将文件发送给销售人员申请证书。获取到证书之后在“插件-代理域名-配置”页面点击按钮上传证书文件。

2.在线申请：点击按钮在线自动申请证书。完成设置向导之后再到“插件-代理域名-配置”页面点击按钮自动下载证书。

当“插件-代理域名-状态”中代理状态显示“Registered”表示代理域名注册成功。

- 完成

配置向导流程完成之后需要重启系统设添加的数据在系统中生效。点击“立即重启”重启系统。

第3章 状态

3.1 系统信息

登入Web管理界面后显示的首页即是系统状态页面，该页面主要显示系统信息，系统资源信息。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 处理器 | 显示CPU当前的使用情况。 |
| 内存 | 显示当前内存的使用和空闲情况。 |
| 网络信息 | 网络数据流量信息。 |
| 当前呼叫 | 当前设备中呼叫并发数量 |
| 数据存储 | 显示存储空间的使用和空闲情况。 |

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 型号 | 当前设备型号显示。 |
| 设备名称 | Web管理界面的显示标签名，用户可以在 系统->系统设置->后台设置 中自定义 。 |
| WAN地址 | WAN口IP地址。 |
| WAN Mac | WAN口Mac地址。 |
| LAN地址 | LAN口地址。 |
| LAN Mac | LAN口Mac地址。 |
| 固件版本 | 设备当前的固件版本信息。 |
| 硬件版本 | 设备的硬件平台版本号。 |
| 启动时间 | 设备持续运行时长。 |

3.2 分机

在分机状态页面，你可以看到所有分机的实时状态，包括在线，响铃，忙线，离线状态。

IP分机的分机号下方显示的IP地址为成功注册该分机号的终端所对应的IP，这样可以追溯到分机注册终端的来源。

3.3 中继

中继线路页面可以查看SIP中继，IAX中继，模拟中继及E1/T1中继的状态。模拟中继及E1/T1中继线路的显示根据系统搭载的语音板卡而定。在模拟中继中点击“释放线路”可以释放当前正在忙的通道。

SIP/IAX

Analog

Digital(T600)

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 中继名 | 创建SIP或IAX中继线路的名称。 |
| 类型 | 中继线路的类型，一般分为服务器模式和客户端模式。 |
| 服务器地址 | SIP或IAX中继线路服务器地址。 |
| 连接(毫秒) | 本地IP电话服务器和服务器之间通信的网络延迟时间。 |
| 状态 | 该中继状注册情况是否可用情况。 |
| 模拟线路 | 外线表示FXO口连接的外线，内线分机表示FXS口连接情况 |
| E1/T1线路 | E1/T1中继线路的说明将会在模块设置部分进行详细说明。 |

第4章 电话

4.1 分机

4.1.1 部门

在电话->分机->部门页面显示的部门信息是在快速安装向导中设置的，如果需要可以根据实际情况进行添加，删除和修改。若你跳过了快速安装向导，该页面将会没有部门信息的显示。

点击按钮可添加一个新的部门。

输入要添加的部门的名称，选择要添加的分机成员（同一分机可以归属于不同的部门）。部门分机是用于呼叫部门振铃组的号码，当呼叫该振铃组时，响铃部门成员分机的方式可在响铃策略下拉菜单中选择。响铃时间是部门响铃组来电时每个分机的响铃时间。如果部门成员都未接听来电，则来电将会转到无应答目的地下拉菜单中选择的目的地。特色铃音功能可以使该振铃组的来电振铃话机上特定的铃声，具体设置需要参考话机特设铃音的约定进行设置。

4.1.2 IP分机

电话->分机->IP分机页面列出了IPPBX所有已添加并且可供使用的IP分机。该页面可供管理IPPBX的分机，包括创建，删除，编辑分机的各个属性等。

T100最多可支持创建100个IP分机。

T200最多可支持创建200个IP分机。

U600最多可支持创建600个IP分机。

IPPBX的IP分机列表如下图所示，所有IP分机均可在这里进行管理。

分机列表页面对应的菜单项如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 添加 | 添加单个分机。 |
| 批量添加 | 批量添加分机。 |
| 导入 | 可将分机备份文件导入恢复之前的分机列表，或导入编辑后的文件模板以批量生成分机。 |
| 导出 | 将现有的分机导出为Excel文件，做分机备份，或者是导出文件模板。 |
| 批量编辑 | 批量编辑选择的分机配置信息。 |
| 删除选择项 | 删除勾选的分机。 |
| 删除全部 | 删除全部分机。 |
| 搜索 | 按名称，号码对分机进行查找，支持模糊查询。 |
| 每页显示 | 选择每页显示的分机个数。 |
| 名称 | 分机用户的用户名，可以是中文也可以是英文字符。 |
| 分机号 | IP分机号码。 |
| 外呼显示号码 | 通过VoIP或数字(E1/T1)中继线路外呼时使用该号码作为被叫方的来电显示号码。 |
| 部门名称 | 分机用户所属的部门。 |
| 拨号权限 | 分机所使用的拨号权限，拨号权限将在4.3.3章进行说明。 |
| 二维码 | 相应分机的二维码信息，用于CooCall手机APP用户首次运行时扫描并快速完成移动分机自动注册。 |
|  | 编辑或查看分机属性及参数。 |
|  | 删除对应分机。 |

点击按钮查看或修改分机属性，以下是对IP分机属性及参数的详细说明。

- 用户资料

属性说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用 | 选择是否启用该分机。 |
| 手机号码 | 备注分机用户的手机号码或其他外部联系电话号码。 |
| 名称 | 该分机的用户名称。 |
| 拨号权限 | 选择不同的拨号权限以限定用户能拨打或不能拨打某些号码。 |
| 密码 | 分机注册密码以及登录分机用户Web界面的密码。 |
| 语言 | 用户听到系统语音提示的语言类型。每个分机都可自定义语言种类。 |
| 邮箱 | 分机用户的邮箱地址，用于接收分机二维码，语音留言提醒等系统邮件。 |
| 外呼显示号码 | 通过VoIP或数字(E1/T1)中继线路外呼时使用该号码作为被叫方的来电显示号码。每个分机可以设置两个外呼显示号码，并可以通过拨号规则控制外呼时使用哪个号码作为被叫来电显示号码，拨号规则默认会使用分机的第一个外呼显示号码。 |
| 通话保持音乐 | 与该用户通话方处于呼叫保持状态，系统将为对方播放该文件夹的音乐。 |

- 功能

属性说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 语音留言 | 如果开启则允许主叫方在分机忙或无人接听来电时进入分机语音信箱留言，否则不允许留言，来电将会听到忙音或在无人接听时直接挂断。 |
| 语音信箱密码 | 设置收听语音信箱的密码,默认为1234分机用户可在分机登录页面进行修改。 |
| 远程分机 | 开启或者关闭分机远程注册，默认为关闭，分机不允许在外网注册。 |
| 同时注册数量 | 限定该分机号码最多能同时在几个终端上注册使用。 |
| 视频通话 | 开启或者关闭视频通话功能，若话机支持视频通话则可开启。 |
| 视频编码 | 设置该分机的视频编码格式，只有当两个开启了视频通话的分机使用相同视频编码时才能建立视频通话。 |
| WebRTC | 开启或关闭WebRTC。开启后，分机用户将可以通过网页拨打或接听电话（WebRTC技术）不需要任何浏览器插件的支持。（需同时开启网页登录） |
| 通话录音 | 选择分机的电话录音方式（呼入，呼出，呼入和呼出）。 |
| 通话监听 | 开启或者关闭该分机允许被通话监听的功能。 |
| 注册超时 | 终端默认注册超时时间，默认为1800秒。 |
| App注册 | 开启或关闭注册CooCall软电话App使用。 |
| 白名单 | 呼入白名单，在白名单中的号码才允许呼入此分机。 |
| 网页登录 | 开启或者关闭网页登录。开启后可以在线查询语音留言，电话录音并通过浏览器内置播放器回放录音文件，还可以查看通话记录，查看联系人列表，以及发送无纸传真等。 |
| 代接组 | 设置分机代接组。默认为1(1-64)，多个组间使用逗号分隔。 |

- 高级

属性说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 传输协议 | 设置分机的传输协议（UDP,TCP,TLS），通常情况下IP话机使用的都是UDP协议，一般情况下请勿修改，如果需要修改则分机和IP话机的协议都需要修改为一致的传输协议，否则分机将不能注册。 |
| DTMF模式 | 用户分机的DTMF模式，默认使用RFC4733（RFC2833）。 |
| SRTP | 安全实时传输协议，启用后语音数据将会被加密传输，需IP话机支持该功能。 |
| 在线检测间隔 | 开启后IPPBX会在规定时间内向注册该分机的终端设备发送数据包验证其是否在线，如果在规定时间内未收到回复则认为该终端离线。 |
| NAT支持 | 网络地址转换，当IPPBX在局域网中需要和局域网外的分机或IPPBX通信时需要勾选该选项。 |
| IAX2分机 | 启用对该分机的IAX2协议支持,默认关闭。 |
| 授信地址 | 设置允许注册该分机号吗的授信IP地址或网络地址。除来自授信地址的注册请求外，来自其他地址的请求将被丢弃。 |
| 在线检测超时（秒） | IPPBX周期性的给终端设备发送数据包以验证其是否在线，如果在“在线检测超时”规定的时间内未收到回复，则系统判定终端设备离线。 |
| 发送PAI | PAI（P Asserted Identity）头域包含主叫号码等信息用于在发起呼叫的Invite中。PAI和RPID不能同时开启。 |
| 发送RPID | RPID（Remote Party ID），PAI和RPID不能同时开启。 |
| RTP超时 | 通话中RTP数据流发送中断超时时间，达到设置的时间之后通话将断开。 |
| Inband Progress | 设置是否通过语音流发送回铃音。 |
| 语音编码 | 分机支持的语音编码，通过上下拖拽可调整分机使用的语音编码的优先顺序。 |

批量添加或批量修改分机属性时，分机用户独有的信息将不能被设置，如用户的邮箱地址。其他设置请参考上述IP分机属性进行设置。

批量添加分机和批量编辑分机时除了单个分机属性外还可批量添加外呼显示号码。

上图所示批量添加分机号码的起始分机为1050，添加的分机数量为10个，则会添加1050到1059这10个分机号码，并且分机外呼显示号码的起始号码为67293500，计算方式为依次加1，则67293500到67293509这10个外呼显示号码将依次分配给1050到1059这10个分机。如果不需要设置外呼显示号码则将“起始外呼显示号码”项置空。

另外，批量添加分机时建议将密码项置空，这样新建的分机将会使用10位随机密码由数字、字母和符号构成，这样有助于提升系统的安全性，如果指定了一个特定密码，则所有新建的分机将使用相同的分机密码。

4.1.3 模拟分机

如果你的IPPBX系统配备了FXS内线模拟分机接口，则在电话->分机->模拟分机页面将会显示可用的模拟分机及对应的分机号，模拟分机在系统初始化时即会生成无需配置。

模拟分机的某些属性也可进行修改，如果需要请点击按钮查看或修改模拟分机属性。

模拟分机属性说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 分机 | 分机号和FXS模块在设备上的连接顺序相关，例如第5号口，分机为005，以此类推，可修改。 |
| 别名 | 模拟分机的名称。 |
| 外呼显示号码 | 通过数字中继对外显示的号码 |
| 通话录音 | 模拟分机的通话录音选择呼入录音，呼出录音，全部录音，关闭（不录音）。 |
| 语言 | 用户听到系统语音提示的语言类型。 |
| 拨号权限 | 选择不同的拨号权限以限定模拟分机能拨打或不能拨打某些号码。 |
| 输入音量 | 调节模拟话机的话筒音量大小，一般情况下建议使用默认值。 |
| 输出音量 | 调节模拟话机的听筒音量大小，一般情况下建议使用默认值。 |

4.2呼入控制

4.2.1 自动话务员

自动话务员提供语音自动应答并完成与主叫方交互的功能，主叫方通过自动语音的提示选择

需要呼叫的目的地。使用此功能可以帮助呼叫者自助选择所需的服务，提高公司客服的办事

效率。

自动话务员语音文件

在设置自动话务员菜单之前，你需要事先录制你需要使用的自动话务员应答提示音，当电话呼入后，系统将自动播放这段提示音，电话发起人根据提示音输入按键接通目的地。录制的语音提示必须要符合你将要创建的自动话务员菜单的结构，例如：欢迎致电XX公司，销售请拨1，技术支持请拨2，如需帮助请按0。那么接下来你要设置的自动话务员菜单必须跟语音提示相吻合。

自动话务员语音文件参见4.4.2自动话务员提示音的说明。

在自动话务员页面点击“添加”按钮以创建一个自动话务员菜单。

具体设置的说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 为该自动话务员菜单指定一个名称。 |
| 号码 | 内部分机用户可拨打该号码对自动语音应答菜单进行测试。 |
| 语音文件 | 选择预先录制好的自动话务员语音文件，选择的语音文件描述的内容必须跟下述将要设置的按键事件相对应。 |
| 播放次数 | 在主叫方按键之前重复播放语音菜单的次数。 |
| 直拨分机 | 是否允许主叫方在语音菜单播放过程中直接拨打内部用户分机号。 |
| 拨号权限 | 若“直拨分机”选项设置为开启状态，来电在自动语音应答菜单播放过程中允许主叫方直接拨打电话，默认权限为“分机”，则只允许主叫拨打分机号，如果设置了其他拨号权限，则主叫方可直接拨打允许范围内的外线号码，除特殊用途外，不建议用户设置其他自定义拨号权限。 |
| 语言 | 设置主叫方在该自动话务员菜单下呼叫到某个包含有系统语音提示的来电目的地后，主叫方听到提示音的语言类型，例如语音信箱。 |
| 按键超时时长 | 按第一个按键和第二个按键之间的时间间隔，超时时间。 |
| 按键事件 | 定义主叫方输入不同的电话按键后对应的事件，包括0到9，*和#等。如果主叫方选按了未设置的按键则会按照“无效按键”项的设置来处理。如果主叫方在“播放次数”设置的语音菜播放次数播放完毕之后未选按任何按键将会由“无按键”项的设置来处理。 |

自动话务员菜单的按键事件对应的电话目的地包含了自动话务员本身，所以用户可以根据需要设置多层自动话务员菜单。例如，用户可设置一个中文语音的自动话务员菜单，再设置一个英文语音的自动话务员菜单，最后设置一个选择语言的自动话务员菜单，在这个选择语言的自动话务员菜单上，用户可以设置按1则导航到中文的自动话务员菜单，按2则导航到英文的自动话务员菜单。这样就实现了一个可以选择语言的多级自动话务员菜单。只需要在呼入路由处设置来电到语言选择的自动话务员即可。

4.2.2 呼叫队列

呼叫队列可以在座席已经接听其他电话的情况下，对其他呼入电话进行排队，在座席接听完一通电话后再把队列中排队的来电分配到空闲的分机。

呼叫队列需要在电话->高级功能->呼叫队列页面进行创建，点击“添加”按钮，将弹出如下对话框。

队列的通用设置说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 队列名称 | 为该队列设置一个名称。 |
| 队列号码 | 为队列指定一个系统分机号码，拨打该号码可以进入队列。 |
| 响铃策略 | 全部振铃--振铃所有可用的坐席（缺省设置）。 最少接听—振铃队列中最少接通的坐席。 最少来电--振铃队列中最少被呼叫的坐席。 轮流振铃--逐个振铃，并记住上次应答的坐席，将其置于下次逐个振铃的末尾。 依次振铃—轮流振铃每一个可用的坐席。 逐个振铃—跟逐个依次振铃相似，逐个振铃将会从上一位最后接听过电话的坐席的下一位坐席开始逐个振铃。 |
| 等待音乐 | 队列中排队等待时播放的等待音乐。 |
| 坐席权重 | 开启之后，在选择“顺序响铃”模式的时候，响铃顺序将按照静态坐席分机号码排列顺序响铃。 |
| 静态坐席 | 静态坐席不需要登入队列也不能登出队列，将会一直作为队列的坐席成员。 |
| 动态坐席 | 动态坐席是能够登入和登出队列的分机，这里选中的分机作为动态坐席将不能自动登入队列，需要动态坐席成员使用功能码在话机上主动登入，功能码的使用说明请参考4.7功能码呼叫队列功能码部分的说明。 |
| 无应答目的地 | 来电分配给队列座席，分机响铃无人接听时将来电转到该目的地。 |

呼叫队列的高级设置如下图所示。

呼叫队列的高级设置说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动填充 | 自动将来电分配给坐席。 |
| 坐席响铃超时 | 坐席每次振铃的超时时间。 |
| 自动暂停 | 当坐席未能成功应答一次呼叫时，将其置为暂停。 |
| 空闲时间 | 坐席在成功应答一次呼叫后，到下一次呼叫接入的闲置时间。 |
| 播报等待时间 | 在坐席应答呼叫时，为坐席成员播放呼叫者等待时间。 |
| 最大排队人数 | 队列中允许等待的最大用户数。 |
| 增加队列来电显示 | 当队列上的来电振铃坐席时，将队列名称也跟来电显示号码一起显示在坐席成员的话机屏幕上。 |
| 最长等待时间 | 呼叫者在队列中等待的最长时间。 |
| 加入空队列 | 允许来电呼入没有可用坐席成员的队列。 |
| 离开空队列 | 当新的呼叫者无法加入队列时，移除队列中所有呼叫者，该选项不能与“加入空队列”同时使用。 |

呼叫队列的公告功能设置如下图所示。

呼叫队列的公告功能设置说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 播放预计等待时间 | 为排队电话播放预计等待时间，设置为“是”则播放，“否”则不播放，“播放一次”则只播放一次预计等待时间。等待时间小于一分钟则不会播放。 |
| 排队位置公告 | 为排队电话播报当前排队的位置。 |
| 播放频率 | 设置为排队电话播放在队列中排队位置和预计等待时间的间隔时间（0为不播放）。 |
| 重复频率 | 播放定时公告的间隔时间，0为不播放。 |
| 语音提示 | 定时公告的语音提示音，该语音需要在电话->语音文件库->其他自定义语音提示页面上传，上传之后才能在此处选择使用。 |

4.2.3 时间条件

IPPBX 可以设置时间规则来区分工作时间段和非工作时间段，对不同时段的来电进行不同方式的处理。

时间规则的设置在电话->呼入控制->时间条件页面完成，添加一个时间规则首先需要指定工作日及每个工作日对应的工作时间段。例如：公司上午工作时间为9点开始,到中午 12 点午间休息2小时，下午工作时间为14点开始，到下午18点下班, 工作日为周一至周五。

点击“工作日”右侧的“添加”来设置公司的工作日及工作时间，如下图所示。

这样公司的工作日及每个工作日的工作时间已经制定好了，其他未指定的时间段都会判断为非工作时间。

由于一些法定节假日被包含在工作日当中，接下来还需要指定公司的法定节假日时间作为非工作时间的一个补充，点击“节假日”右侧的“添加”按钮来添加当前时间以后的法定节假日，如下图所示。

根据节假日开始和结束的日期逐个添加公司的节假日，添加完成后点击“提交”。

设置完工作日时间段和节假日时间段后，设置一个完整的时间规则的必要条件就满足了。点击“时间规则”右侧的“添加”按钮来创建一个时间规则，如下图所示。

设置完成后，点击“提交”。

时间规则设置完成后需要在呼入路由中应用到系统的来电管理中。请参考下一节的说明。

4.2.4 呼入路由

呼入路由可以控制从中继线路呼入的电话到IPPBX系统之后接通到哪些目的地。例如，你可以设置IPPBX系统的某个FXO口上的所有来电直接路由到某个指定的自动话务员，分机，部门或队列等。

如果你想要这些来电在不同的时段（工作时间或非工作时间）路由到不同的目的地，那么时间条件可以自动完成对不同时段的来电分别进行路由。

暂停办公

是对时间规则的一个扩展，企业在很多时候会有计划外的商务活动或其他事宜，不能包含在一个固定的时间表上，这需要打破之前制定的时间规则，可通过开启暂停办公功能以临时设置IPPBX将来电转到其他临时呼入目的地进行处理。暂停办公功能通过功能码进行开启和关闭，在使用功能码之前，需要设置临时呼入目的地，可以通过分机直接拨打*81或者*081开启或关闭；如下图所示。

在电话->呼入控制->呼入路由页面，点击IPPBX系统的中继对应的编辑按钮可以对该中继进行呼入路由的设置，如下图所示。

具体的设置参数如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 呼入目的地 | 请根据实际情况选择所需的呼入目的地类型及目的地，一般情况下建议使用时间规则或自动话务员作为中继来电的呼入目的地。 |
| 铃音 | 若IP电话机支持特殊铃音功能，在此处设置话机铃音的名称，该中继的来电都会使话机振铃指定的铃声。 |

中继的呼入目的可以设置为相同的目的地也可以设置为不同的呼入目的地，具体的设置需根据用户的实际需求进行设置。

4.2.5 直线路由

直线路由可根据数字中继上的DID号码，或者是根据外线号码对来电进行路由，如果你的IPPBX系统中创建了SIP中继，或配备了E1/T1中继并且有可用DID号码时，你可以根据需要将拨打指定DID号码的来电进行直线路由。在电话->呼入控制->直线路由页面，点击“添加”按钮创建一个基于DID号码的直线路由，如下图所示。

以上图为例，如果号码85337096是你的SIP中继或E1/T1中继上的DID号码，则当外部号码呼叫该DID号码时，来电将直接路由到分机100。直线路由的设置不受时间规则及其他呼入路由的影响，除非该直线号码的呼入目的地是时间规则。其他未指定的DID号码被叫时将按照呼入路由页面中的设置进行处理。

若IP电话机支持特殊铃音功能，在“铃音”处设置话机铃音的名称，符合本规则的来电都会使话机振铃指定的铃声。

设置好的直线路由将在页面上罗列出来，如下图所示。

操作选项及参数说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 查询 | 查询直线号码，支持模糊查询。 |
| 添加 | 添加单个直线路由。 |
| 删除全部 | 删除全部直线路由数据。 |
| 删除选择项 | 删除选择的直线路由。 |
| 导入 | 以Excel文件格式导出系统中的直线号码。 |
| 导出 | 上传编辑过后的直线号码模板文件以批量生成直线号码。 |

4.2.6 黑名单

IPPBX系统可添加外线号码到黑名单，当某外线号码一旦被加为黑名单，系统将不允许该号码呼入。

黑名单号码可以通过管理员在管理界面上添加和删除，也可通过接线员用户在接线员界面添加或删除，还可以通过分机用户使用功能码在话机上进行添加或删除操作。

黑名单可以在电话->呼入控制->黑名单页面进行添加。

通过在页面右上角直接输入一个外线号码点击“添加”将该号码添加到黑名单。用户也可以通过编辑模板文件并上传至系统批量添加黑名单号码。

每个黑名单号码的创建用户和创建时间都会在黑名单列表中进行显示，包括从Web界面添加的记录以及从话机上添加的记录都会显示。

在话机上通过功能码添加黑名单的说明请参考4.7功能码的说明。

4.3 呼出控制

4.3.1 中继线路

CooVox系列IPPBX支持4种类型的中继线路：模拟中继，SIP中继，E1/T1数字中继以及IAX中继。

- 模拟中继

物理中继（模拟线路），物理中继的连接状态可以在状态->连接状态->中继线路页面查看，如果模拟接口连接了电信运营商的线路则状态为绿色“已连接”，如果GSM模块上的SIM卡成功入网移动运营商的网络则可以看到当前信号强度。

如果你的IPPBX系统配备了模拟（FXO）/GSM模块，在系统初始化的时候这些中继线路就会自动在系统中生成，可以在电话->呼出控制->中继线路页面查看或修改设置参数，如下图所示。

一般情况下物理（FXO）/GSM中继的设置都不需要修改，若需修改请点击中继对应的按钮，或选中需要修改的中继点击“批量编辑”按钮进行批量修改，中继的参数及属性如下图所示。

参数及属性说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 通话录音 | 对该中继进行录音,可选择呼入,呼出或全部录音。 |
| 输出/输出音量 | 用于修改中继的呼出和呼入音量，一般情况下请使用默认值，如果需要调节呼出/呼入电话的音量，请作微调否则会造成通话音质下降的问题。 |
| 应答极性检测 | 检测呼出电话的应答反极信号，只有在运营商启用该功能时才开启。 |
| 挂机极性检测 | 检测挂机反极信号，只有在运营商启用该功能时才开启。 |
| 传真检测 | 针对该中继开启或关闭传真自动检测功能。 |
| 传真等待时间 | 传真信号检测超时时间。 |
| 传真等待时间 | 检测传真的超时时间。 |
| 邮箱地址 | 用户用于接收传真邮件的邮箱地址。 |
| 来电显示信号 | 设置该中继的来电显示信号，请参考模拟接口设置的详细说明。 |
| 备注 | 给该中继线路添加备注信息以区分线路用途。 |
| 提示音语言 | 设置从该中继呼入时使用系统语音提示的语言。 |
| 忙音次数 | 如果开启忙音检测，你可以在这里设置在挂机前需要等待多少次忙音信号，默认为3次。 |
| 忙音模式 | 如果开启忙音检测,你可以在这里设置忙音模式，具体参数要以当地电信运营商提供的为准。 |
| 忙音检测 | 用于检测远端的挂机或忙音信号。 |
| 快速送号 | 开启该参数后，从该中继送出的号码都会默认以“#”结尾，当运营商交换机接受到号码后会直接拨号，可以最大限度的缩短从物理中继外呼的时间。 |
| 来电显示始于 | 设置该中继的来电显示检测方式，请参考模拟接口设置的详细说明。 |

- SIP中继

SIP中继（VoIP中继）是用户自定义的通过SIP协议注册到ITSP（IP电话业务提供商）服务平台的虚拟中继线路，企业内分机用户的外部呼叫通过SIP中继发送给ITSP并通过ITSP的线路落地，其资费相比于传统的运营商有很大的优势。

同时，SIP线路也可以应用于两台IPPBX的对接组网，实现两地IPPBX之间分机免费互拨，共享外线中继的目的。

以下是一条SIP中继线路的实例。

中继设置选项及参数如下表所示。

| 基本设置参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用 | 启用或停用中继，停用后该中继将不会注册也不可用于拨打电话。 |
| 类型 | 用户可以根据需要添加服务器模式和客户端模式的VoIP中继，实际应用中客户端模式应用最多，一般用于注册到VoIP虚拟运营商，以使用他们提供的线路拨打长途或国际长途电话，服务器模式的应用一般用于IP电话服务器之间的对接组网。 |
| 认证 | 如果运营商服务器不需要认证用户名密码则可以关闭认证选项。 |
| 服务器地址 | VoIP服务商的服务器地址和端口。 |
| 外部代理 | VoOP服务商的代理服务器地址和端口。 |
| 用户名 | 运营商提供的用户名。 |
| 认证用户 | SIP服务器的可选认证用户。 |
| 密码 | 运营商提供的密码。 |
| 联系人头域 | 外呼请求中的contact信息。 |
| 重试间隔 | 注册超时后重新发送注册的时间间隔。 |
| 认证方式 | 用户认证方式 |
| 认证 | 如果运营商服务器不需要认证用户名密码则可以关闭认证选项。 |
| 注册超时 | SIP中继最大注册超时和刷新时间，默认为3600秒。 |
| 最大重试次数 | 注册超时后发送重新注册的最大次数，若都失败则放弃注册。 |

SIP中继的一些其他高级设置选项及参数。

SIP中继其他选项设置参数说明如下表所示。

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 传真检测 | 针对该中继开启或关闭传真自动检测功能。 |
| SRTP | Secure Real-time Transport Protocol(安全实时传输协议)，启用后语音数据将会被加密传输，启用前请确保你的IP电话支持该功能，必须在双方都支持 SRTP的情况下才能使用。 |
| 客户端URI | 发送注册请求时使用的客户端URI。 |
| 服务器URI | SIP注册服务器的URI。 |
| AOR Contact | 格式与客户端URI相同。 |
| 通话录音 | 对该中继进行录音，可选择对呼入或呼出或全部录音。 |
| 来自用户 | 一般为用户名，很多SIP服务提供商会需要该参数来认证外呼请求。 |
| From头域 | 你的用户名，很多SIP服务提供商会需要改参数来认证外呼请求。 |
| DTMF模式 | 用于设置系统如何检测DTMF按键。 |
| 发送PAI | PAI（P Asserted Identity）头域包含主叫号码等信息用于在发起呼叫的INVITE中。PAI和RPID不能同时开启只能用二者其一。 |
| RTP超时 | RTP超时参数可以在60秒（默认时间）未接收到RTP流的情况下自动挂断通话。 |
| 保活 | 服务器周期性的发送SIP指令去检测设备是否一直在线。 |
| NAT支持 | 一般情况下不需要启用该参数，当IPPBX和服务商之间设置了防火墙时需要启用，以避免通话可能出现语音问题。 |
| 传输协议 | 设置在该VoIP中继上使用的传输协议，UDP,TCP或TLS,大多数运营商都是默认使用UDP协议 |
| 提示音语言 | 指定从该中继呼入时使用系统语音提示的语言。 |
| 最高并发 | 限定该中继同时最多处理多少外呼的电话，不填则不限制。 |
| 优先使用 | 设置通过该中继线路外呼时优先使用中继的外呼显示号码还是分机的外呼显示号码。 |
| 外呼显示号码 | 用户通过该中继拨打外线号码时，将在被叫端显示该号码，该功能需要运营商支持。 |
| 拨号权限 | 用户使用这个中继的拨号方案，默认使用缺省的拨号方案。 |
| 视频编码 | 选择视频编码方式。 |
| 发送RPID | RPID（Remote Party ID），PAI和RPID不能同时开启只能用二者其一。 |

通常情况下，用户在创建一个SIP中继时只需要在“基本设置”菜单下设置运营商提供的认证信息即可，在运营商未特别要求的情况下“其他选项”菜单下的参数设置可保留默认值或置空即可。

在SIP中继成功创建之后，在状态->连接状态->中继线路页面你将可以看到创建的 SIP 中继的注册状态。成功注册状态如下图所示。

如果注册状态有误请检查中继设置中的认证信息是否正确设置，如果不能排除问题请咨询运营商或联系智科通信售后团队寻求帮助。

通过CooVox IPPBX系统可对接IMS平台，但是每个省份的设置都可能会有所差异，请联系智科通信售后团队寻求帮助。

- PRI中继

如果你的设备安装了PRI模块，那么在系统初始安装时经过快速安装向导的设置，你的模块应该能正常加载，连接PRI线路后在状态->连接状态->中继线路页面可以看到PRI线路的连接状态。如果你的系统未能正常加载模块或正常检测到线路连接状态，请咨询运营商检测线路状态或检查PRI模块设置是否正确，模块设置请参考4.6.4 模块设置的介绍。

PRI中继在系统初始化时即已生成，根据实际应用需要，用户可以修改中继的配置参数，如下图所示E1 PRI中继的设置。

参数说明如下表所示。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 备注 | 备注中继名称或用途，选填。 |
| 通话录音 | 对该中继进行录音，可选择对呼入或呼出或全部录音。 |
| 重叠拨号 | 重叠拨号允许一个号码被拆解成两部分分步进行拨号。 |
| 外呼显示号码 | 用户拨打外部电话时，将在被叫端显示该号码。该功能需要运营商支持。 |
| 复位间隔 | 设置重启未使用的 B 通道的间隔时间。 |
| PRI指示 | 提示忙或阻塞使用的信令方式，带内信号或带外信号。 |
| 交换类型 | 设置运营商在 E1 线路上使用的交换类型。 |
| 提示音语言 | 来电通过该中继呼入时系统所使用的系统提示音的语言种类。 |
| 传真检测 | 自动检测从 E1 中继进来的传真。 |
| 拨号权限 | 自动检测从 E1 中继进来的传真。 |
| 优先使用 | 设置通过该中继线路外呼时优先使用中继的外呼显示号码还是分机的外呼显示号码。 |

以上参数设置一般不需要进行修改，除非运营商有特别要求修改的参数。

- IAX中继

iax2中继只使用端口4569就可以传输信号和数据，所以他可以轻松的应用在智科设备间。

以下是一条IAX中继线路的实例。

中继设置选项及参数如下表所示。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 中继名 | 需要使用IAX账号的用户名。 |
| 类型 | 用户可以根据需要添加服务器模式和客户端模式的VoIP中继，实际应用中客户端模式应用最多，一般用于注册到VoIP虚拟运营商。当用于两台IPPBX远程对接组网时需要一端设置为服务器另一端设置为客户端。 |
| 服务器地址 | 设置服务器地址，或对方IPPBX的地址。 |
| 外呼显示号码 | 用户通过该中继拨打外线号码时，将在被叫端显示该号码。该功能需要运营商支持。 |
| 拨号权限 | 用户使用这个中继的拨号方案，默认使用缺省的拨号方案。 |
| 通话录音 | 对该中继进行录音，可选择对呼出或呼入或全部录音。 |
| 认证 | 如果运营商或对方IPPBX不需要认证用户名密码则可以关闭认证选项。 |
| 优先使用 | 设置通过该中继线路外呼时优先使用中继的外呼显示号码还是分机的外呼显示号码。 |
| 提示音语言 | 指定从该中继呼入时使用系统语音提示的语言。 |

4.3.2 拨号规则

拨号规则可以指导用户根据需要使用不同的拨号前缀并通过不同的中继线路拨号出局，例如，IPPBX系统的模拟口（FXO）线路用于拨打本地市话，VoIP中继用户拨打长途或国际长途电话，那么就需要设置两个不同的拨号规则来实现。

默认情况下，在IPPBX系统中没有拨号规则，需要在电话->呼出控制->拨号规则页面创建拨号规则。

点击添加拨号规则名称

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 拨号规则名 | 自定义拨号规则的名称。 |

点击添加拨号规则拨号模式

设置选项及参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 拨号规则名 | 自定义拨号规则的名称。 |
| 时间条件 | 设定该拨号规则是否受时间条件的控制，如果选择了自定义的时间规则，那么在非工作时间段该规则不能被使用。 |
| 添加前缀 | 总是在最终送出局的号码前自动添加指定前缀，除非通过该拨号规则拨打的号码都具有相同的前缀，一般情况下将此处置空，否则将导致拨打的号码错误造成不能外呼的情况。 |
| 拨号前缀 | 只有使用该前缀开头拨打的号码才会从以下选择的中继线路送号出局，出局之前，前缀将会被去掉。例如，拨号前缀为9，需要呼叫的号码为123456，则拨打9123456。 |
| 拨号模式 | 拨号模式通过规定的英文字符匹配用户拨打的号码格式，并最终控制拨打的号码从哪个或哪些中继线路送号出局。 |
| PIN码集 | 在该拨号规则中开启只有通过PIN码验证才能外呼的功能。 |
| 外呼显示号码 | 选择使用分机的两个外呼显示号码之一，只有当使用VoIP或数字中继时有效，并且需要运营商的支持。 |
| 通话时限 | 设置通过该规则外呼的通话时长限制，允许设置60到3600秒的时间限制。 |
| 呼叫方法 | 当选中多条中继线路时，该参数将决定使用本拨号规则外呼时调用中继线路的方式。 |
| 可选/已选中继 | 从可选中继栏将中继添加到已选中继栏以选择用于呼叫的外部中继线路。 |

如果要添加一个以上的拨号规则，使用的拨号前缀最好不要相同。

如果只需要一个拨号规则，那么拨号前缀可以不用设置，只需要在“拨号模式”处填写一个“.”即可。

4.3.3 拨号权限

拨号权限包含了一个或多个拨号规则，如果一个拨号权限包含了三个拨号规则，而且该拨号权限被某个分机使用，那么该分机将会有三种方式拨打外线号码。

在电话->呼出控制->拨号权限页面默认有一个拨号权限“DialPlan1”，而且所有分机默认使用该拨号权限。新创建的拨号权限需要在这里启用才能被分机用户使用。如果需要分机用户具有不同的拨号权限则需要创建新的拨号权限，并在拨号权限中启用不同的拨号规则，并在分机管理页面给分机分配不同的拨号权限。

拨号权限的编辑如下图所示。

在“拨号规则”部分选择该拨号权限需要使用的拨号规则，在“内部呼叫规则”部分可以指定启用那些内部电话功能。

以拨打本地市话和拨打国际长途为例，如果企业需要设置一些用户具有拨打国际长途和本地市话权限，其他用户只允许拨打市话，则可以通过创建两个拨号权限，一个拨号权限启用两个拨号规则，另一个只启用一个拨打市话的拨号规则，再将两个拨号权限分别分配给不同的用户分机即可。对于内部电话功能亦是如此。

其中内部呼叫规则中的选线拨号功能，可用于使用该拨号权限的分机用户具有直接选择线路进行拨号的权限。用户可拨打模拟线路的BLF代码选择线路，在听到拨号音时直接拨打外线号码。通常情况下BLF代码可以在IP话机上用于监控线路状态，用户可以按下处于可用状态下的线路对应的BLF键，然后即可选中线路并听到拨号音，此时即可拨号。

4.3.4 PIN码集

一个PIN 码集由一系列的PIN码构成，可以应用于外呼拨号规则和 DISA 之上，只有通过 PIN 认证才能外呼或使用 DISA 功能。

PIN码集可以在电话->呼出控制->PIN码集页面进行设置，点击“添加”按钮在弹出对话框中进行添加，如下图所示。

为添加的PIN码集指定一个名称用以识别，然后在“PIN码列表”下方的输入框输入随机的PIN码并点击将PIN码添加到PIN码列表中。PIN码的长度为3至6位为宜，不宜过短也不宜过长。

添加完成后将添加的PIN码告知需要使用的分机用户，如果拨号规则或DISA功能启用了PIN码认证，那么只有持有PIN码的用户才能完成外呼或使用DISA功能的权限。PIN码的数量可以是每个用户对应一个也可以是一个唯一的PIN码供用户共享。如果是每个用户对应一个单独的PIN码，那么在该用户完成外呼时，在通话记录中可以查询到使用过的PIN码，可以追溯打电话的确切用户，即使该用户在其他分机拨打了电话，但是PIN码会跟用户的身份相对应。

4.4语音文件库

4.4.1 通话保持音乐

通话保持音乐可以在电话->语音文件库->通话保持音乐页面进行管理，CooVox系列IPPBX系统出厂默认有一个“default”音乐文件夹，并自带了一些默认音乐文件，如下图所示。

如果用户想要使用自定义的音乐文件，那么可通过点击“创建新目录”按钮创建一个新的音乐文件目录，如下图所示。

为新创建的目录指定一个由英文字母或数字构成的文件名，并设置播放模式，播放模式将决定用户上传到该文件夹下的多个音乐文件的播放顺序。

创建好目录之后点击该目录对应的按钮以上传自定义的音乐文件。

音乐文件的格式支持MP3（320Kbps以下）和WAV（8KHz，16位编码，单声道）格式。

4.4.2 自动话务员语音提示

自动话务员语音提示是用户根据实际应用，自行录制的语音提示音，例如：欢迎致电 XX 公司，销售请拨1，技术支持请拨2，如需帮助请按0。当来电进入自动话务员菜单后，系统将自动播放这段提示音，电话发起人根据提示音输入按键接通想要呼叫的目的地。录制的语音提示必须要符合创建的自动话务员菜单的结构。

自动话务员语音提示音可以在电话->音乐文件库->自动话务员语音提示页面进行管理，系统默认自带了一些语音提示的示例供用户参考，用户可点击语音提示列表中的按钮在Web界面直接播放或通过点击按钮并选择一个分机号在话机上播放。语音提示文件列表如下图所示。

一般情况下用户都需要自行录制符合实际应用的语音，并在该页面上点击“上传”按钮上传到系统中。支持的文件格式包括MP3（320Kbps以下）和WAV（8KHz，16位编码，单声道）格式。

用户也可以通过分机录制自动话务员提示音，请点击按钮，在弹出对话框中指定要录制的提示音的文件名，然后指定将要录音的分机。

点击提交后选定的分机将会响铃，用户接听后即可根据系统语音提示开始录音，录制完成后该页面将生成新录制的提示音文件。

4.4.3 其他自定义语音提示

在电话->语音文件库->其他自定义语音提示页面，用户上传一些系统中需要用户自定义的语音提示，如：呼叫转移提示音等。

支持的文件格式包括MP3（320Kbps以下）和WAV（8KHz，16位编码，单声道）格式。

4.5 高级功能

4.5.1 呼叫转移

呼叫转移功能可以将来电自动转移到一个内部分机号码或外部号码。根据应用场景不同可以设置始终转移，遇忙转移，不可用转移，无应答或忙转移，无应答或不可用转移。

用户可设置是否在转移前提醒主叫方来电将被转接，并可设置语音提示，在语音提示设置后，点击“添加”按钮并选择某分机为其配置呼叫转移功能。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 转移分机 | 设置需要呼叫转移的分机 |
| 转移类型 | 设置哪种情况下将会被转移，始终转移，遇忙转移，无应答转移，无应答或忙转移 |
| 号码 | 将来电转移到该号码,当外呼需要使用前缀时请在号码前添加前缀 |
| 激活选择项 | 激活选择的转移条目 |
| 停用选择项 | 停用选择的转移条目 |
| 删除选择项 | 删除选择的转移条目 |
| 遇忙转移 | 当分机用户正常通话时将来电转移 |
| 始终转移 | 将分机的所有来电进行转移 |
| 不可用转移 | 分机掉线之后所有来电进行转移 |
| 无应答或忙 | 当来电无人接听或分机用户正在通话时将来电转移 |
| 无应答或不可用 | 将来电无人接听或者分机掉线之后所有来电进行转移 |

你可以设置 IPPBX 系统在转移前给主叫方播放一段语音提示，语音提示完成之后则开始转移，这个提示音需要用户在电话->语音文件库->其他自定义语音提示页面上传录制好的语音文件。

4.5.2 一号通

一号通功能可以让你分机在来电响铃超时之后转移到多个目的号码，包括内部其他分机号码 或者是外线号码。如果来电在指定的时间内无人接听，来电将逐个转移到号码列表中指定的每一个号码。

一号通可以在电话->高级功能->一号通页面设置，点击“添加”按钮后在弹出对话框中设置指定分机的一号通功能，如下图所示。可以点击或者调整号码的优先级顺序。

设置项及参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 分机 | 选择一个要设置一号通转移的分机号码。 |
| 振铃时长 | 将来电通过一号通转出之前分机的振铃超时时间。 |
| 一号通列表 | 来电振铃分机超时后，一号通将来电依次转移到目标号码列表，一个号码振铃超时后，将尝试转移到下一个号码，直到来电被接听为止。 |
| 号码/超时 | 依次逐个在此添加需要转移的号码并指定振铃该号码的时长，如果是外线号码，请在号码前添加外呼的前缀，否则将会转移失败。另外外线号码的振铃时间不能太短，否则转移有可能在对方还未响铃之前就已经结束了。 |

4.5.3 叫醒服务

CooVox系列IPPBX提供类似于酒店叫醒电话的叫醒功能，可以通过管理员或操作员Web界面预约叫醒电话，也可以分机用户通过功能键在电话上根据语音提示预约。

在Web界面预约叫醒服务，需要在电话->高级功能->叫醒服务页面点击“添加”按钮进行预约，如下图所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 叫醒时间 | 设置叫醒具体时间。 |
| 分机 | 选择需要叫醒的分机，可以多选。 |
| 语音提示 | 在叫醒电话中播放的语音文件，如果不设置将会听到时间播报；语音文件关联 “电话-语音文件库-其他自定义语音提示”中的数据。 |

通过话机拨打功能码设置叫醒服务的说明请参考4.7功能码的说明。

4.5.4 电话会议

CooVox系列IPPBX的电话会议号码为0900至0909，分机用户可以通过拨打相同的电话会议号码召开电话会议。电话会议室启用了密码保护，进入会议前，用户需要输入该电话会议室的密码进行认证（默认参会密码为 1234，管理员密码为 2345），认证通过后方可进行电话会议。

电话会议的设置在电话->高级功能->电话会议页面，点击会议室号码对应的“编辑”按钮，修改会议室的参数设置。

电话会议参数说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 访客密码 | 拨打会议室号码后普通参会用户输入该密码进入会议。 |
| 管理员密码 | 拨打会议号码后会议管理员输入该密码进入会议，管理员具有管理会议的权限，可以进行邀请参会等操作，需要使用电话会议的功能码，请参考4.7功能码会议功能码部分的说明。 |
| 拨号权限 | 会议中管理员邀请新成员时能使用的拨号权限，默认只允许邀内部分机用户参会，若需要邀请外线号码则需要指定外呼拨号权限。 |
| 等待会议管理员 | 开启后普通用户进入会议时，会议不会立即开始，系统会为用户播放等待音乐，直到会议管理员进入会议后会议开始。 |
| 播报新成员加入 | 会议进行中新成员加入前，系统会提示成员说出自己的名字并进行录音，新成员进入会议后系统会提示所有人新成员加入并播放新成员录下的名字。 |
| 通话录音 | 对整个会议进行录音 |

4.5.5 DISA

DISA 功能允许外线号码拨入CooVox IPPBX系统，通过验证后该外线号码用户可以使用 IPPBX 系统的一些功能，或者是利用CooVox IPPBX的外线拨打电话等。例如：IPPBX 的外线可以拨打国际长途，某用户在外出差却需要联系国外客户，那么可以先用手机拨打公司的外线号码，然后拨打 DISA 号码，通过密码认证后便可从IPPBX系统外线拨打国外客户号码建立通话。

DISA功能需要在电话->高级功能->DISA页面进行设置，点击“添加”按钮，将弹出如下对话框。

DISA设置参数说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 为DISA设置一个名称。 |
| PIN码 | 选择一个PIN码集，只有通过PIN码认证之后才能拨打电话，不选择即不通过认证（不安全）。 |
| 响应超时 | 如果用户拨打的号码不完整或无效时，最长等待时间，默认10秒。 |
| 拨号超时 | 当用户拨打分机时，允许拨打号码间隔的最长时间，默认为5秒。 |
| DISA号码 | DISA功能的号码，通过拨打该号码可以使用DISA功能。 |
| 拨号权限 | 选择可以使用的拨号规则，也就是限定通过DISA能够拨打哪些外线号码。 |

4.5.6 寻呼与对讲

通过对讲寻呼功能某分机用户可以呼叫一个寻呼组号码，并对该号码所对应的组成员发起一则简短的通知，或进行一个即时“电话会议”。该功能需要组内成员分机均支持自动应答功能，目前市面上的IP话机大多数都支持该功能，模拟电话和软件电话均不支持自动应答功能，故不能成为寻呼组的成员。而发起寻呼对讲的分机可以是模拟分机或软电话分机。

寻呼对讲组的设置在电话->高级功能->寻呼与对讲页面进行,点击“添加”按钮，将弹出如下对话框。

设置参数说明如下表所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 寻呼号码 | 通过拨打寻呼组号码可以向组内成员IP话机发起广播或是对讲。 |
| 名称 | 为该寻呼组设置一个名称。 |
| 模式 | 单工模式下寻呼组成员只听，双工模式下寻呼组成员可以与呼叫方对讲，单工-组播模式下使用组播发送数据可以降低性能消耗。 |
| 振铃超时 | 终端的振铃超时时间。 |
| 自动应答 | 是否强制终端自动应答（需要终端支持sip header 自动应答）。 |
| 寻呼组成员 | 寻呼组成员分机必须是支持自动应答功能IP电话，模拟电话或者软电话都不能用于发起寻呼和对讲。 |

4.5.7 智能直线

智能直线能够实现将分机拨打过的外线号码与分机进行关联，在这些外线号码呼入到系统之后可以直接路由到之前通话的分机之上。

默认情况下，系统未开启智能直线功能，用户需要在电话->高级功能->智能直线页面开启并设置，如下图所示。

智能直线设置说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启智能直线 | 开启/关闭智能直线功能。 |
| 有效时间 | 智能直线功能的有效时间，也就是分机拨打的外线号码与之关联的有效时间，超过这个时间段的关联关系将会失效，直线功能也就失效了。 |
| 应用到中继 | 选择智能直线功能将要应用到通过哪些中继外呼的外线号码。 |

4.5.8 通讯录

CooVox系列IPPBX系统的通讯录功能类似于手机上的通讯录功能，用户可以将企业的外部客户等联系人的姓名及对应号码保存到IPPBX系统通讯录，当这些号码来电时，用户分机收到来电时可以在电话机屏幕上收到来电显示号码及联系人姓名。

联系人可以通过管理员在管理员界面添加也可以通过操作员用户在操作员界面添加，分机用户在分机用户页面也可以添加联系人。管理员和操作员添加的联系人对所有分机用户可见，分机用户添加的联系人对管理员和操作员可见，但是对于其他分机用户不可见。

CooVox系列IPPBX系统自带了LDAP服务器，话机终端若支持LDAP服务，则用户可以直接使用CooVox系列IPPBX系统提供的LDAP服务器信息配置IP电话机连接LDAP服务器获取IPPBX系统的通讯录。

通讯录的管理在电话->高级功能->通讯录页面，用户可以在该页面添加联系人和查看联系人信息以及LDAP服务器信息。通讯录页面的菜单选项如下图所示。

通讯录页面菜单使用说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 同步分机号 | 选择开启或者关闭将内部分机号同步到LDAP电话本中。 |
| 搜索 | 按名称/号码/公司/邮箱地址查询联系人，支持模糊搜索。 |
| 增加 | 点击该按钮添加联系人。 |
| 删除选择项 | 删除所有选中的联系人。 |
| 删除全部 | 删除通讯录中添加的所有联系人信息（谨慎使用）。 |
| 上传 | 上传联系人模板文件批量添加联系人。 |
| 下载 | 下载当前系统的通讯录。 |
| 下载模板 | 下载批量添加联系人的模板文件。 |
| 同步到LDAP服务器 | 将当前系统的通讯录同步到LDAP服务器，连接了LDAP服务器的IP话机即可查询系统通讯录。 |

4.5.9 回拨

电话回拨可以对呼入IPPBX系统的特定号码的来电进行挂断处理，并在挂断后自动回拨电话到该号码。该联系人不会因为接听电话产生电话费用，费用只会在IPPBX回拨所使用的外线上产生。

回拨功能只能作用与添加到系统的指定号码之上，添加回拨号码前请先开启回拨功能，并设置号码的预处理规则，如下图所示。

删除前缀：删除来电号码的前几位数，避免回拨时不能拨打号码。

添加前缀：如需要在回拨时在号码前始终添加某些号码前缀可以在此处注明。

拨号规则：指定回拨功能使用的拨号规则。

以上配置参数中的“删除”和“添加”操作，适用于收到的来电号码和需要回拨的格式不同而进行相应处理。例如，联系人的真实号码为 12345678，而IPPBX收到的来电显示号码为0012345678，回拨的时候需要去掉00才能打回去，并且需要添加前缀9来选择外线，此时的设置如下：

设置好来电号码的处理规则后即可添加适用于回拨的号码。

以上例子，来电号码1234567来电时，系统将会挂断来电并通过分机100回拨给该外线号码。

4.5.10 白名单

分机用户可以设置白名单，建立白名单之后可以在“IP分机-白名单”中选中关联。

添加：添加白名单列表

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 白名单列表的名称 |
| 类型 | 呼入：在白名单中的号码才能呼入到关联的分机。 呼出：关联的分机只能呼出在白名单中存在的号码。 |
| 号码列表 | 运行呼入的号码，以来电的显示或者拨打的号码为准。多个号码使用‘，’（逗号）分隔。 |

4.6 高级设置

4.6.1 PBX全局设置

- PBX全局设置

CooVox系列IPPBX的一些全局设置在电话->高级设置->PBX全局设置页面。

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 接线员分机 | 设置系统接线员号码，在某些特定情况下来电可以直接转到接线员分机，接线员分机在快速安装向导中已经设置，如果需要修改可以在此处修改。 |
| 全局响铃时间 | 设置IPPBX系统的所有分机在没有其他功能设置的默认全局响铃时间。 |
| 外呼转接 | 允许分机用户将通过中继线路外呼的电话进行转接，若开启该选项有可能在某些特殊情况下导致电话功能异常，例如，当分机用户拨打的外线电话进入其他的PBX系统时，有可能转接功能键会被对方错误识别，或对方系统需要我方按键时，本地IPPBX系统会错误识别一些按键等。 |
| 彩铃 | 开启彩铃功能则拨打本地分机时回铃音由音乐代替，关闭则还是使用普通的回铃音。 |
| 彩铃文件 | 选择彩铃文件。 |
| 自动应答 | 有时你需要开启自动应答，例如：自动传真检测 |
| 自动应答时间 | 自动应答后等待时间。 |
| 呼叫转移透传来电号码 | 呼入通话的来电号码允许通过其他数字中继传送出去。 |
| 按0到总机 | 分机的语音信箱关闭之后未接通的通话将提示“按0到总机操作”。 |
| 线路忙提示音 | 外呼线路不能接通的时候是否开启播报“线路忙”语音提示。 |
| 盲转接回拨 | 开启“盲转接”未接通通话转回。 |
| PPI | 用于 SIP Invite 请求的头域中，被用在用户端末和受信任的代理之间，希望给被叫显示自身标识信息。 |
| Diversion | 当通过SIP中继转接或转移电话到外部号码时，开启Diversion参数时可以将原始的来电号码透传到该外部号码，但是需要运营商的支持，若运营商不支持该功能请关闭Diversion参数。 |
| 早期媒体流 | 早期媒体流功能支持，在支持早期媒体流的视频话机上，可在视频通话建立之前看到主叫方的视频画面。 |
| 阻止匿名来电 | 允许或阻止匿名（没有来电显示号码）电话呼入。 |
| 抖动缓冲 | 抖动缓冲可以解决由于网络抖动，时移，路有变更等引起的通话声音失真问题。 |
| 队列未接通来电日志 | 队列中排队未被接通的通话是否记录到呼叫记录中。 |
| SIP头类型 | PPI和Diversion 头的类型。 |

- 分机范围

用户分机以及一些系统分机号码的范围，可根据实际需要进行修改，但是号码范围不能重复。

在以上号码范围设置好之后，创建的分机或一些系统号码都将控制在该号码范围之内。其中用户分机的号码长度支持2位到11位的号码。呼叫停泊的接回号码范围需要在功能码设置中进行修改。

4.6.2 VOIP高级设置

在“VOIP高级设置”中可以针对IPPBX系统中SIP和IAX的基本选项和高级选项进行全局配置。

- SIP 设置

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| UDP端口 | SIP 信令的 UDP 传输端口。默认端口：5060 |
| TCP端口 | SIP 信令的 TCP 传输端口。 默认端口：5061 |
| TLS端口 | SIP 信令的 TLS 传输端口。 默认端口：5062 |
| 开启ICE | 通过ICE,STUN,TURN服务器实现NAT穿越，默认情况下请开启该参数，否则会导致网页分机不能正常使用。 |
| STUN服务器地址 | 默认情况下请保持留空，若有可用的STUN服务器请准确填写可用的服务器地址，否则错误的地址会造成系统不能拨打电话。 |
| RTP端口范围 | RTP语音流使用的端口范围，一般情况下请不要修改否则会造成语音流不能正常传输导致电话单通或完全没有声音的问题。 |
| 用户代理 | 默认情况下用户代理字符串中包含了Asterisk版本号等信息，如果你不想这些信息传送给对端可以修改此参数。 |
| 用户认证顺序 | Sip信令用户的认证类型优先级（非专业用户不建议修改） |
| 外部媒体地址 | 如果IPPBX系统位于NAT之后，用户需要注册远程分机或进行远程组网时，请在此处设置你的公网IP地址或域名地址，否则不设置。 |
| 外部信令地址 | 与外部媒体地址相同，系统会定期刷新一次该地址。 |
| UDP信令端口 | SIP信令公网UDP传输端口。 |
| TCP信令端口 | SIP信令公网TCP传输端口。 |
| TLS信令端口 | SIP信令公网TLS传输端口。 |
| 本地网络 | 如果用户需要部署远程分机或进行IPPBX远程组网，在设置了外部媒体地址和外部信令地址后还需要指定本地网络地址。 例如：192.168.1.0/255.255.255.0 , 10.0.0.0/255.0.0.0 |

注意：

当用户需要部署远程分机或进行IPPBX远程组网时，除设置外部媒体地址，外部信令地址和本地网络地址外，还需要在路由器或防火墙上向公网开放SIP信令端口，以及RTP端口。

- IAX和TOS

IPPBX系统默认启用了IAX（IAX2）协议的支持，如果用户拥有支持IAX协议的终端设备，可以直接使用这些终端设备注册IP分机号，并能像使用SIP分机一样接打电话。

TOS是应用层数据包的服务类型标记。Asterisk支持大量应用层不同传输协议的信令和媒体的服务质量标记，能够更好的控制数据流分类，即使在网络拥堵的情况下也能保证传输质量。

4.6.3 模拟接口设置

模拟接口设置可以配置IPPBX系统更好的兼容用户当地电信运营商的电话线路，一般情况下无需修改这部分设置，只有当模拟线路使用中有异常用户可以通过该部分的设置调整来解决这些问题。

模拟接口的设置如下图所示。

模拟接口的设置参数说明如下所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 来电显示检测 | 开启或关闭来电显示号码检测。 |
| 来电名称 | 某些国家或地区支持在模拟线路上传输模拟线路的用户名称，如果该地区电信运营商支持，则可开启该参数。 |
| 来电显示信号 | 设置来电显示信号类型。Bell--US 即 FSK 模式,在美国，中国及其他大部分国家使用；DTMF--来电显示号码为 DTMF 模式。(例如: 丹麦，瑞典和荷兰等国家使用.)；V23--在英国使用；V23-Japan--在日本使用。 |
| 来电显示始于 | 设置来电显示开始于振铃时、振铃前或极性反转时。Ring—来电显示信 号在收到振铃信号后开始；Polarity—来电显示信号在反极信号开始时；Polarity(india)-- 可以在印度使用；Before Ring—来电显示信号在响铃之前。 |
| 来电显示缓存长度 | 来电显示缓存长度默认为 2500，在 DTMF 模式下可修改。 |
| 振铃去抖 | 设置去除信号传输中码间干扰引起抖动的最小时间。 |
| DTMF号码持续命中数 | 设置DTMF信号中持续命中几位数字后确认为来电显示号码 的一位数字。 |
| DTMF号码结束失效数 | 设置DTMF信号中持续几位数字未命中则丢弃，不被认为是来电显示号码的一位数字。 |
| 获取来电号码延时 | 设置 IPPBX 系统在几声振铃之后接收来电显示号码。 |
| 模拟线路模式 | 设置设备的模拟线路模式。 |
| 区域铃音 | 选择设备所在的国家的信号音标准。 |
| 发送来电号码延时 | 设置系统在几声振铃之后发送来电显示号码。 |
| FXO调谐 | FXO调谐可调整系统更好的适应电信线路，例如调整阻抗。 |
| 来电号码音调持续时间 | 用于调整来电号码检测，非专业人员请勿修改。 |
| FXO振铃超时 | 设置模拟接口为接听前，多长时间没有振铃音则挂断通道。 |
| 宽松DTMF | 当模拟线路DTMF检测不稳定时可开启该参数改善检测效果。 |
| 输入/输出降噪 | 优化模拟通道的声音质量。 |
| 通道桥接回声消除 | 模拟通道桥接之后才开启回音消除 |
| 回音训练 | 回音训练的时间长度设置 |

4.6.4 语音信箱设置

语音信箱设置可用于设置语音信箱相关的全局选项。

语音信箱设置参数说明。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 问候语最大时长 | 分机用户能录制的问候语的最大时长，当主叫方进入语音信箱后系统将播放用户录制的问候语。 |
| 按0转总机 | 主叫可按0取消留言并拨打总机分机号码。 |
| 语音文件格式 | 存储到系统的语音留言文件格式，可选WAV或GSM格式。 |
| 最大留言数 | 每个分机最多可以存储的留言数量。 |
| 最大留言时长 | 系统允许的单个留言的最大时长。 |
| 最短留言时长 | 系统运行的单个留言的最小时长，低于该时长的留言将自动被系统舍弃。 |
| 播放来电号码 | 通过分机收听留言时先播报主叫号码。 |
| 播放留言时长 | 通过分机收听留言时限播报该留言的时长。 |
| 播放留言信封 | 通过分机收听留言时先播放日期，时间及主叫号码。 |
| 允许复核留言 | 允许主叫方在留言后可以先复核留言在保存消息以完成留言。 |

4.7 功能码

功能码是一系列的特殊按键组合，分机用户通过在电话上输入相应的功能码可以使用 CooVox IPPBX 对应的一些常用功能。

功能码在管理员界面，操作员界面以及分机用户界面都可以进行查询。管理员界面功能码可以在电话->功能码页面进行查询，这里你可以看到整个 CooVox IPPBX 上所有的功能码，以下是关于每一类功能码的详细介绍：

语音留言

说明：

- 语音信箱主菜单：拨打*60 可以进入语音信箱菜单，然后根据语音提示输入查询分机号码和语音信箱密码进行登录，登录后可以查询该分机的语音信箱留言。

- 本机语音信箱：拨打*61 直接查询本机的语音信箱，根据语音提示输入本机的语音信箱密码登录，登录后可以查询本机的语音留言。你也可以为自己的分机语音信箱配置一些高级选项，如问候语等。

呼叫代接

呼叫代接功能允许用户使用功能键*8 和**代接正在振铃其他分机的来电。

说明：

- 一般代接：通过拨打功能键*8（以#结束）分机用户可以直接代接同一个部门中其他分机的来电。

- 指定代接：通过拨打该功能键**加某个正在振铃的分机的分机号（以#结束），可以指定代接该分机的来电。

呼叫停泊

当用户正在通话时，如果需要切换分机来继续接听电话，可以使用呼叫停泊。通话时拨*4，系统会自动分配你一个空闲的号码41-49 后停泊该通话，并且会播报一个系统提示音，提示通话停泊的位置，然后用户挂断电话，到另一台分机拨打系统提示的号码继续之前的通话。

功能键说明：

- 呼叫停泊：通话过程中按下*4可以将电话进行短时停泊，系统将播报通话停泊的位置。

- 接回号码：呼叫停泊的接回号码范围为41-49，停泊位置以系统播报为准。停泊时长为120秒，可以在本机或其他分机上直接拨打系统播报的号码并以#结束以继续通话。

呼叫转接

呼叫转接用于将正在进行的的电话转接到其他的目的地。IPPBX系统提供了两种转接方式，盲转接和协商转接。

功能键说明：

- 盲转接：分机用户可以按下#键加某个分机号码或者外线号码可以直接将电话转出。

- 协商转接：分机用户可以按下*2加某个分机号码或外线号码，此时该号码会响铃，当接通之后分机用户直接挂断完成转接。

- 取消转接：若协商转接中用户想放弃转接则按下*键取消转接。

黑名单

黑名单功能键允许分机用户通过电话添加外部电话号码到黑名单，添加到黑名单的电话号码 将不能再呼入IPPBX系统，系统将拒绝该号码的来电。

功能键说明：

- 添加上一个来电号码：分机用户通过拨打功能键*76可以直接将上一个来电号码加入黑名单，阻止其再次呼入。

- 添加号码：分机用户可以拨打*75，根据语音提示输入要添加到黑名单的号码，完成之后该号码将不能再次呼入。

- 移除号码：通过拨打*075加某个已加入黑名单的电话号码，可以将该号码从黑名单中移除，该号码将被允许呼入IPPBX系统。

通话监听：

监听功能可以实现对特定分机的实时监听，需要在被监听分机设置中开启“通话监听”参数。

功能键说明：

- 一般监听：在该模式下,你只能监听某个分机的通话内容，但是不能和该分机和正在通 话的联系人讲话。(例如：拨打号码*90401 将对分机 401 进行一般监听。)

- 悄悄话：在该模式下，你能监听某分机，并能对该分机讲话，但是该分机正在通话的联 系人将不能听到你的讲话内容。

- 强插监听：在该模式下，你能直接参与到某指定分机与联系人的会话中，此时将形成一个临时的三方通话。

呼叫队列

功能键说明：

- 坐席登录/登出：动态坐席成员通过拨打该功能码加上队列号以登录或登出队列。

- 坐席暂停/取消暂停：坐席成员拨打功能键“*95”将暂停队列将来电分配给该分机，要取消暂停可以拨打“*095”进行取消

电话会议

CooVox IPPBX系统的电话会议功能允许会议管理员在会议中通过使用功能键邀请更多参会者，可邀请的参会者可以是内部分机也可以是外线号码。

功能键说明：

- 邀请与会者：在电话会议中，会议管理员可以按0，听到拨号音后拨叫号码以邀请新的与会者。

- 确认邀请：与被邀请者通话中，通过按下**确认邀请与会者加入电话会议。

- 放弃邀请：与被邀请者通话中，通过按下*#放弃邀请与会者并单独返回电话会议。

- 创建会议：分机用户在通话中按下*0可以创建电话会议，此时对方直接进入会议室，系统提示分机用户输入会议密码，用户可以输入会议管理员密码或普通用户密码，若输入管理员密码进入会议则分机用户可以在会议中通过按0来邀请他人参加会议，若输入普通用户密码进入会议则分机用户不能邀请他人参加会议。

叫醒服务

- 全部取消：通过拨打该功能键可以取消所有已预约的叫醒电话

- 预约叫醒电话：通过拨打该功能键加8位数格式的时间可以直接预约叫醒电话，例如，拨打*55*08010730 可以直接完成预约8月1日早上7点30分的叫醒电话。

- 主菜单：用户预约叫醒电话服务，查看已预约叫醒电话服务或取消叫醒服务的高级菜单。

呼叫转移

- 开启无条件转移：通过拨打*71加需要转移的号码并以#结束，可以设置系统无条件将所有来电转移到该号码，例如，被转移号码为12345，则拨打*7112345。

- 取消无条件转移：通过直接拨打*071可以取消已设置的无条件呼叫转移。

- 开启遇忙转移：通过拨打*72加需要转移到的号码并以#结束，可以设置系统在本机忙的情况下将来电转移到该号码，例如，被转移号码为12345，则拨打*7212345进行设置。

- 取消遇忙转移：通过直接拨打*072可以取消已设置的遇忙呼叫转移。

- 开启无应答转移：通过拨打*73加需要转移到的号码并以#结束，可以设置系统在本机无应答情况下将来电转移到该号码，例如，被转移号码为12345，则拨打*7312345。

- 取消无应答转移：通过直接拨打*073可以取消已设置的无应答呼叫转移。

注意：

若通过功能码设置了无条件转移，则不需要设置其他转移类型。遇忙转移和无应答转移可以根据实际应用需要同时设置或分别设置。

免打扰

- 开启免打扰：通过拨打*74开启免打扰模式，所有来电将会转到本机语音信箱或直接返回忙音。拨打该功能码之后听到“滴”的一声系统提示音则表示成功开启。

- 取消免打扰：通过拨打*074取消免打扰模式。拨打该功能码之后听到“滴”的一声系统提示音则表示成功取消。

暂停办公

- 开启暂停办公：通过拨打开启暂停办公功能键可以使IPPBX系统的呼入控制暂时失效，来电将会转移到一个指定目的地，指定目的地请在电话->呼入控制->呼入路由页面设置。

- 关闭暂停办公：通过拨打关闭暂停办公功能键则恢复来电的初始呼入控制。

软电话唤醒

- 始终唤醒：当你使用CooCall APP注册了分机号时，通过拨打该功能键，IPPBX将会在你的分机有来电时向你的手机发送推送消息以唤醒CooCall接听来电。

其他

- 播报WAN口IP：通过在某分机上拨打功能键**11，系统将会播报当前系统WAN口的IP地址。

- 播报LAN口IP：通过在某分机上拨打功能键**12，系统将会播报当前系统LAN口的IP地址。

- 播报分机号：通过在某分机上拨打功能键**13，系统将会播报该分机的分机号码。

- 一键录音：在通话过程中，用户按下*1功能键，则CooVox IPPBX开始将当前通话内容进行录音。

- 单机对讲：对某一个分机发起对讲，分机用户通过拨打号码*50加分机号码将与指定分机发起对讲。

- 单机寻呼：对某一个分机进行寻呼，分机用户通过拨打号码*51加分机号码将会寻呼指定分机。

- 快速拨号：通过拨打快速拨号功能码加联系人对应的速拨号码可以直接拨打联系人的真实号码，不需要在话机键盘输入联系人的完整号码。

- 应答寻呼：应答寻呼也可以理解为广播找人，当寻呼组被广播后，在组内的任意话机终端通过使用该功能键可以结束广播并建立与广播发起方的双向对讲。

- 切换通话：当同一个分机注册在几个不同的话机终端时可以通过拨打*3在分机之间切换通话。

第5章 报表

5.1 录音

5.1.1 通话录音

IPPBX系统中所有开启了通话录音的分机，在通话中自动产生的录音文件都可以在这里进行查询。查询到的录音文件可在线播放，也可根据需要下载到本地电脑 。

通话录音的查询条件和通话记录的查询条件一致，查询到的通话录音列表的描述字段也和通话记录的描述字段含义一致。

5.1.2 会议录音

CooVox IPPBX系统电话会议的录音可以在会议录音页面进行查询、播放。

会议录音的查询可以根据会议召开的时间段以及可以根据会议室的号码进行查询。

5.1.3 一键录音

CooVox IPPBX系统中所有使用一键录音功能产生的录音文件需要在报告->通话录音->一键录音页面进行查询。

一键录音的查询条件和通话日志的查询条件一致。

录音列表的描述字段中，录音时长为用户按下一键录音功能码开始，到通话结束的时长。

5.2 通话记录

IPPBX系统的所有通话记录都可以在报告->通话记录页面进行查询，选择开始与结束日期，同时也可以指定主叫号码、被叫号码、中继名称、PIN码等信息查询某个时间段内符合条件的所有通话记录。若除时间段外不指定其他查询条件，则直接查询该时间段内IPPBX系统内的所有通话记录。

通话记录的查询条件及菜单说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开始日期/结束日期 | 查询指定时间段的通话记录。 |
| 类型 | 根据通话的类型进行查询，包括呼入、呼出、内部通话。 |
| 主叫 | 根据呼叫发起方的号码进行查询。 |
| 被叫 | 根据被叫的号码或名称进行搜索，例如：联系人名称或号码，分机用户名或号码，部门名称或号码等。 |
| 每页显示 | 选择每页显示多少条通话记录。 |
| 中继名 | 根据呼入或呼出使用的中继名称进行查询，支持模糊查询。 |
| PinCode | 根据外呼使用的PIN码进行查询，不适用于查询内部通话和呼入的电话记录。 |

通话记录的描述字段说明如下。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开始时间 | 电话发起的日期和时间。 |
| 主叫 | 通话发起方的号码。 |
| 被叫 | 被叫号码。 |
| 最终被叫 | 呼入的电话若被转接则此字段显示最终接听来电的号码。 |
| 时长 | 通话持续的时长。 |
| 中继名 | 外呼或从外线呼入的电话使用的中继名称。 |
| PIN码 | 若外呼拨号规则启用了PIN码认证，则此处将显示外呼使用的PIN码。 |
| 类型 | 通话的类型，内部通话，呼入或呼出。 |
| 状态 | 电话的处理结果，应答，无应答或呼叫失败等状态。 |

第6章 插件

6.1 API设置

6.1.1 AMI

该页面定义了对外开放的AMI接口的信息，如果信息为空则表示不开放AMI接口。AMI接口主要用户第三方系统的对接，可以发送指令控制话务和获取设备中的相关数据。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户名 | 用于登录AMI接口的验证用户名。 |
| 密码 | 用于验证AMI接口登录的密码。 |
| 允许IP/子网掩码 | 允许连接AMI接口的主机网络 |

6.1.2 推送事件

推送事件是基于HTTP POST的数据推送功能，可用于和第三方系统对接用作来电弹屏数据或者呼叫记录数据获取，开启之后设备将会把选中的事件推送到指定的URL。如果URL地址为空则不会执行推送。

事件选择，可以对需要的事件进行筛选。

6.1.3 PMS

基于TCP socket 通信的PMS对接API ，开启之后系统会监听8080端口。第三方PMS系统通过tcp socket连接设备的8080端口可以向设备发送指令和接收设备产生的数据 。详细数据见酒店管理系统API对接文档。

注意：

如没有使用到相关业务请不要开启该功能，否则会消耗额外的系统性能。

6.2 模拟网关

6.2.1 状态

如果要通过EX16S部署大量的模拟电话作为分机连接到IPPBX上，则需要通EX16S自动配置功能将IP分机号码分配给每个EX16S的电话接口。

首先在插件->模拟网关->配置 页面，选择开启或者关闭自动部署模拟网关的功能，开启该功能以后将增加系统资源消耗，建议配置完毕之后关闭该功能；

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启 | 开启或者关闭网关的自动部署功能。 |
| 网络接口 | 模拟网关所在的网络对应的IPPBX网络接口。 |

进行分机扩展盒的扫描。点击以扫描所有接入同一局域网的EX16S分机扩展盒，被扫描到的EX16S及设备对应的详细信息将会出现在列表中。

注意：

必须保证IPPBX和 EX16S 分机扩展盒处于同一局域网内，并且IP地址必须在一个网段内，IPPBX才能扫描到局域网内可用的EX16S 分机扩展盒。

若EX16S分机扩展盒未被扫描到，或者EX16S不在同一个网络中可以通过以下2种方式添加：

- 可以点击按钮，添加EX16S 。

二、点击扫描到的EX16S设备的编辑按钮即可对该设备进行设置。

需要设置的项目及说明如下。

1. 在名称栏内为 EX16S 指定一个名字，用以区分其他 EX16S 设备。

2.你可以选择“#”或“*”作为送号键，这意味着当你拨完号码后，按下送号键，电话会立即呼出。

3. 输入音量和输出音量大小调节，建议使用默认值。

4. 回音消除开启关闭，默认为开启。

5. EX16S输入降噪，默认为关闭。

6. EX16S输出降噪，默认为关闭。

7. 分配分机。直接点击“自动填充”按钮，系统将从IP分机的第一个号码对应分配给第一个接口，并依次自动填充完EX16S的16个接口，若分机数量不足则剩余的接口不会被分配号码。如果你想要从指定的分机号开始分配给每个接口，则需要首先选中第一个接口然后选择一个起始分机，然后再点击“自动填充”按钮依次将后续15个号码分配给剩余的15个接口。如果分机号码不足请在IP分机页面添加分机。

8. 设置完成后，点击提交，提交成功后，界面设备状态显示为“已配置”。

7.选择设备，点击“激活配置”按键，激活成功后，界面显示“已激活”，则配置成功。

当IPPBX系统完成对EX16S的配置后，EX16S系统将会重启，重启完成后EX16S的16个FXS接口所对应的IP分机都会注册成功，此时可以在分机状态页面上查看这些分机的状态，这些分机对应的终端IP地址应该都是EX16S的IP地址。

注意：

1． 在EX16S完成配置之后EX16S的系统时间，铃音，功能键等都不需要设置，这些系统默认的设置会自动从IPPBX系统进行同步，EX16S上的模拟分机也可以保持和IP电话一样的使用习惯（电话机本身的功能除外）。

2. 当一台EX16S被某台IPPBX扫描到并完成配置之后，这台EX16S便不会被其他IPPBX扫描到，包括该IPPBX被重置以后也不能再次扫描到这台EX16S，用户可以通过恢复IPPBX备份的方式使EX16S重新工作或者是重置EX16S后通过IPPBX系统重新配置。

如果需要远程部署一台EX16S分机扩展盒，请点击按钮。

与自动扫描的配置方式不同的是手动添加的EX16S需要填写远程EX16S的MAC地址，另外还需要设置服务器地址。

服务器地址是你申请的智科SIP代理服务中自定义的域名地址（所以你需要先申请SIP代理服务，请参考代理服务器章节的说明）。

端口号可以是5160或5162，5160端口是智科SIP代理服务器的UDP和TCP传输协议所使用的端口号，如果此处你指定的端口号为5160，请将分配给该远程EX16S分机扩展盒的16个分机号都设置为UDP或TCP协议；如果你要使用5162端口那么意味着你将使用TLS协议，请将这16个分机号的传输协议都设置为TLS。

设置完成后提交修改并下载生成的配置文件，在远程EX16S的管理 ->上传配置页面上传该配置文件即可完成远程部署。

注意：

EX16S分机扩展盒的软件版本需升级到2.3.0才可支持远程部署功能。

6.2.2 配置

首先在插件->模拟网关->配置 页面，选择开启或者关闭自动部署模拟网关的功能，开启该功能以后将增加系统资源消耗，建议配置完毕之后关闭该功能；

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启 | 开启或者关闭网关的自动部署功能。 |
| 网络接口 | 模拟网关所在的网络对应的IPPBX网络接口。 |

6.3话务台

6.3.1 区域

设备中的分机可以通过分区在话务台操作面板上分区显示便于操作管理。

点击“新建”，设置分区名称然后选择分区中的分机号码，最后点击“保存”，设置的分区将在登录后的控制台面板上显示。

6.3.2 设置

设置在话务台操作面板上显示的功能模块和模式。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 显示模式 | 所有：开放所有的操作权限 酒店：屏蔽了侵犯客户隐私的操作，如通话监听功能。 |
| 叫醒 | 是否开启话务台控制面板显示“叫醒”功能，用于管理叫醒电话。 |
| 联系人 | 是否开启话务台控制面板显示“联系人”功能，用于管理联系人。 |
| 黑名单 | 是否开启话务台控制面板显示“黑名单”功能，用于管理黑名单。 |
| 呼叫转移 | 是否开启话务台控制面板显示“呼叫转移”功能，用于管理呼叫转移。 |
| 控制台 | 是否开启话务台控制面板显示“控制台”功能，用于控制发起广播对讲。 |
| 会议 | 是否开启话务台控制面板显示“会议”功能，用户控制会议。 |
| 任务 | 是否开启话务台控制面板显示“任务”功能，管理广播任务。 |
| 音乐 | 是否开启话务台控制面板显示“音乐”功能，用于管理音乐文件。 |

6.4 软电话

6.4.1 配置

配置软电话的注册地址端口和推送是否开启信息

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 推送 | 是否开启设备中软电话的推送功能。关闭之后将不会执行软电话推送操作。 |
| 地址/域名 | 关联到分机二维码生成中的注册地址。 填写之后使用该地址作为二维码中的服务器注册地址，如果没有填写将会优先关联“代理域名”服务中的域名作为注册地址，如果没有开通“代理域名”服务怎默认使用WAN口地址。 |
| 端口 | 关联到分机二维码生成中的注册端口。 填写之后使用该端口作为二维码中的服务器注册端口，如果没有填写将会读取“域名代理”服务中的端口，如果没有开启“域名代理”服务则会读取分机配置中的注册协议参数，使用对应协议的端口作为二维码中的注册端口。 |

6.4.2 列表

当前设备中有效连接的软电话，连接到服务器的软电话信息列表；管理当前设备中有效的软电话token。

6.5 代理域名

域名代理的状态信息

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态 | 代理域名的服务状态。状态显示“Registered”表示代理域名注册成功。 |
| 域名服务器 | 该域名可以用于web访问和sip注册。 |
| 外部sip端口 | 用于通过域名进行sip注册的端口。 |
| 协议 | 代理域名和服务器sip链接的协议。 |
| 过期时间 | 服务器过期时间，过期之后将无法使用服务。 |
| 开启 | 可以开启和关闭服务。 |

- 填写域名代理服务用户信息，开通服务

第一步：填写用户信息，选择服务器（就近原则）并设置自己的域名，完成之后提交保存。

第二步：点击下载用户文件。

第三步：将用户文件发送给销售人员，获取证书文件。或者点击按钮可以直接在线申请证书，然后点击按钮在线下载证书。

第四步：点击将获取的证书文件上传到设备中开通服务。

智科SIP代理服务器可以完美解决NAT穿越问题，开启代理服务之后可直接使用智科提供的域名注册远程SIP分机。

6.6 双机热备

双机热备是利用两台相同型号和软件版本的设备，一台做主机一台做备用机。当主机发生故障的时候可以在短时间内自动将通话业务切换到备用机上。使用的时候先配置主机数据，完成之后再配置备用机的热备份功能。当备用机上显示状态为“已连接”的时候数主机的配置数据已经同步到了备用机上，备用机不会实时加载主机同步过来的数据，备用机切换到主机状态或者系统重启之后才会加载数据。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启 | 是否开启双机热备功能。 |
| 用户名/密码 | 主设备和从设备用于验证心跳数据的用户名和密码。主机和备用机必须配置相同的用户名密码用于验证。 |
| 模式 | 主服务器/从服务器；从服务器就是备用服务，主服务器就是当前工作的服务器。 |
| 主/从IP | 主/从服务器的IP地址，用于主/从服务器连接到对端服务器。 |
| 虚拟IP | 双机热备系统对外提供服务的IP地址，根据状态在主/从服务器上切换；用户话机注册的地址。 |
| 网卡 | 心跳数据通过哪一个网卡发送。 |
| 邮件通知 | 状态切换的时候发送邮件通知到邮箱（必须要先好配置SMTP服务才能支持）。 |
| 电话通知 | 状态切换的时候拨打电话通知，支持内部分机号码和外部号码（系统默认掉用DialPlan1拨号权限进行拨号，必须保证该拨号权限可以拨打此号码） |

6.7 远程管理

远程管理功能，将设备连接到官方的远程管理平台，技术人员可以通过远程管理平台连接到设备的管理页面，并通过用户名密码验证进入管理页面。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启 | 是否开启远程管理功能。 |
| 邀请码 | 从技术支持或者分销商处获取邀请码，通过邀请码设备可以连接到远程管理平台 |
| 服务器地址 | 用于第三方的远程管理服务器连接，一般情况下不需要填写。 |

6.8 自动配置

话机自动配置功能，实现对局域网内话机的自动发现和配置，支持pnp和option66自动配置。

第一步：发现或新建话机，点击“扫描”按钮，可以自动发现局域网中的话机，或者通过话机的pnp订阅功能发现局域网中的话机。或者通过“新建”按钮添加指定厂商和型号的话机。

第二步：配置话机，点击“编辑”，为话机分配分机号码或者其他配置。

第三步：下发配置，选中需要下发配置数据的话机点击“重启”按钮（必须要话机端支持sip check-sync重启），话机会自动重启并下载IPPBX端生成的配置文件实现自动配置。如果话机不支持自动重启，可以手动重启话机实现话机自动下载配置文件。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 组播地址 | 监听pnp数据的组播地址，默认为224.0.1.75:5060。 |
| 注册地址 | 生成的话机自动配置文件中关联的话机注册服务器地址。可以选择设备WAN口地址或者LAN口地址。 |
| 下载路径 | 话机端使用静态方式下载配置所需要的下载路径。 |
| Mac | 话机的mac地址。 |
| IP | 话机的IP地址。 |
| 状态 | 话机是否在线，绿色-在线、红色-离线。 |
| 类型 | 区分话机是pnp订阅自动发现的还是手动添加的还是扫描发现。 |
| 厂商 | 话机的品牌厂商 |
| 电话型号 | 话机型号。 |
| 配置文件 | 生成的配置文件名称和路径，可用作话机静态下载。 |
| 操作 | 可以对话机进行编辑和删除操作 |

第7章 系统

7.1 重启/重置

定时重启：

对asterisk服务和板卡驱动程序设置指定的频率和时间进行定时重启。可以有效的释放异常的通道和网络链接，复位硬件板卡的寄存器数据。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 重启asterisk | 是否定时重启asterisk服务。 |
| 重启驱动 | 是否定时重启板卡驱动。 |
| 重启频率（天） | 重启是时间间隔，以天为单位。 |
| 重启时间 | 执行重启操作的时间点。 |

重启：

立即重启系统；

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 重启 | 立即重启系统，重启系统将会终端所有当前的通话。 |

重置：

将系统恢复出厂设置；

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 保留网络配置 | 将系统恢复出厂设置，保留系统原来的网络设置。 |
| 保留通话日志和录音 | 将系统恢复出厂设置，保留系统原来的呼叫日志和录音文件。 |

7.2 时间和地区

地区的设置在快速安装向导中有相关设置，设置系统的地区后可以指定IPPBX系统所在的时区，IPPBX系统联网后可以通过网络时间服务器获取当前系统时间。如果IPPBX应用与不能连接外网的网络环境中，用户需要手动设置系统时间。

地区：

在下拉框中选择所设置的地区，点击提交后会弹出提示“重启系统使配置生效” 点击“确认”后系统重启，等待系统起来后完成地区修改。

时间设置：

时间的设置有两种方式：NTP时间服务器获取时间和手动设置时间。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| NTP时间设置 | 设置系统自动从NTP服务器获取时间。 |
| 当前PBX时间 | 当前IPPBX系统的时间，如果时间准确则无需修改设置。 |
| 时区 | 选择你所在的时区，IPPBX系统会从网络世界服务器获取该时区准确的时间。 |
| NTP服务器 | 系统默认的NTP服务器为time.nist.gov;也可以自行设置一个可用的NTP时间服务器地址。 |
| 手动设置时间 | 可手动设置时间或从当前电脑同步时间。 |

通过以上任意一种方式设置了系统时间之后点击“提交”按钮，在系统重启后系统时间设置生效。

7.3 数据存储

数据存储功能允许你将CooVox IPPBX系统本地存储中的通话记录文件，通话录音文件，语音留言文件以及系统日志文件上传到 FTP 服务器，或者存储到U 盘中。同时也支持ftp客户端连接设备读取设备中的录音文件。

7.3.1 USB存储

USB存储设备可以在CooVox IPPBX带电运行的时候插入，但是要移除USB存储设备需要在系统->存储->USB存储页面点击“安全移除”后再移除USB设备，否则有可能造成录音文件丢失。开启USB存储之后，可以选择将系统内的指定文件自动拷贝到USB存储中。

当连接上USB存储设备后你可以在CooVox IPPBX系统状态界面看到USB设备的存储信息。

在USB存储页面，USB存储的设置如下图所示。

| 名称 | 说明s |
| --- | --- |
| 安全移除 | 拔掉USB存储之前必须安全移除，避免损坏文件。 |
| 开启 | 是否开启usb存储 |
| 频率 | 拷贝数据操作执行频率。由于拷贝文件会消耗大量系统资源，请集合“更新时间”参数合理设置，避免影响系统正常运行。 |
| 更新时间 | 执行自动拷贝操作的时间点，建议设置在设备空闲时间。 |
| 数据类型 | 需要拷贝的文件类型，通话记录、通话录音等数据 |

注意：

CooVox系列IPPBX系统支持USB文件系统格式包括FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, EXT3, EXT4,如果是USB接口的移动硬盘，为了保证稳定性，建议使用外置电源。

7.3.2 FTP存储

FTP 数据备份允许你配置CooVox IPPBX连接到你的FTP服务器，并将通话录音，语音留言,通话日志和系统日志上传到 FTP 服务器。和USB数据备份不同的是，FTP服务器只会在某个指定的时间点周期性的上传文件到 FTP 服务器，可以是每天或者是每隔几天上传一次，并且可以选择是否删除CooVox IPPBX内部存储的已经上传过的文件删除已达到释放空间的目的。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| FTP连接状态 | FTP连接成功或者失败的状态 |
| FTP上传 | 开启/关闭FTP服务备份 |
| FTP服务器地址 | FTP服务器的IP或域名 |
| FTP服务存储路径 | 文件上传到FTP服务器的某个指定目录 |
| 用户名 | FTP服务器的用户名 |
| 密码 | FTP认证用户的密码 |
| 频率 | 设置文件的上传时间间隔 |
| 更新时间 | 上传文件当天的确切执行时间（建议在IPPBX系统空闲时段上传） |
| 文件 | 选择需要上传的文件类型 |

每次数据上传之后，在 FTP 服务器指定的目录下都会产生一个以数据上传当天日期命名的 文件夹，在该文件夹下保存了“cdr”，“monitor”，“voicemail” “syslogs”四个文件夹，分别存储了通话日志文件，通话录音文件,语音留言文件和系统日志文件

内部ftp服务器，可以使用设置的用户名和密码通过ftp登录到IPPBX，用于浏览或者批量导出录音文件。

通过Windows系统的ftp客户端输入用户名和密码登录到IPPBX，管理录音文件。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启服务 | 是否开启ftp服务。 |
| 允许写 | 是否允许在系统中对文件进行修改删除。 |
| 用户名/密码 | FTP服务器的用户名密码。 |

7.3.3 系统存储

系统中录音文件和语音信息的存储管理

当系统空间满了之后可以在系统存储中操作清除录音文件和和语音信息文件。

7.4 网络

7.4.1 网络配置

本部分可以对 CooVox IPPBX 的两个网络接口进行设置，其中 WAN 口的网络模式可以设置为静态IP，DHCP或PPPoE，并且可以添加一个虚接口地址。LAN口只能设置为静态IP，需要注意的是，WAN口和LAN口的地址不能再同一个网段。

默认情况下，CooVox IPPBX 的 WAN 口 IP 和 LAN 口 IP 分别默认出厂设置为 192.168.1.100 和 192.168.10.100,WAN口网关和IP地址必须在同一网段，你可以根据实际应用修改以上参数。

网络参数设置在系统->网络->网络配置页面进行。

静态IP

- 设置系统的网络可以选择静态IP或者DHCP服务器动态获取，一般情况下建议使用静态IP。

- 启用虚拟IP开关：根据需要，可以启用虚拟IP功能，这样你就可以从另一个网络访问系统。

注意：

LAN口参数设置中不能指定网关地址，所以LAN口不能用于访问互联网。如果需要CooVox IPPBX接入互联网请使用WAN口。在没有联网需求的情况下可以使用LAN口接入你的本地局域网，这样也能保证 CooVox IPPBX的安全性。

DHCP

如果你的本地局域网有可用的DHCP服务器，那么你可以设置IPPBX系统的WAN口工作模式为DHCP。如果WAN口工作模式为DHCP，则不可以手动修改WAN口的其他信息。所有信息都将从 DHCP 服务器自动获取。

DHCP模式需要谨慎使用，除非DHCP服务器为IPPBX系统预留了固定的IP地址，否则由于IP地址变更会导致所有的IP分机注册失败。

PPPoE

CooVox IPPBX可以通过PPPoE拨号接入互联网。但是WAN口和LAN口之间是没有路由功能的，所以不能将CooVox IPPBX当作路由器使用。如果有该使用需求，可以将CooVox IPPBX的WAN口配置为PPPoE拨号上网连入互联网，LAN口接局域网交换机供局域网的IP电话注册。

在WAN口设置的IP分配方式中选择PPPoE，填写网络运营商提供的账号和密码，IPPBX拨号成功后就可以连接到网络。此时如果没有固定公网IP，可以配置动态域名解析（DDNS），通过动态域名远程访问和管理CooVox IPPBX。这种使用方式存在很大的安全风险，故不推荐这样使用。

7.4.2 VLAN

通过划分 VLAN 将语音和数据网络分开。这样就算数据网络拥堵的情况下，语音服务质量也可得到保证。

CooVox系列IPPBX设备默认两个网口，每个网口可划分成两个VLAN。

在此页面上，你将可以为WAN口和LAN口分别设置2个不同的VLAN，启用一个VLAN后并为该接口指派VLAN ID号地址和VLAN地址，请确保每个VLAN 地址都在不同的网段中。

7.4.3 VPN

VPN(虚拟专用网络)主要用于设置远程和安全的网络连接。当应用于CooVox IPPBX上之时， 所有打出的和打入到的电话将被加密传输，这可以保护你的远程分机或异地组网的IPPBX 之间的电话服务的安全性。CooVox IPPBX自带的VPN服务端和客户端，提供了IPPBX与IPPBX 间，或IPPBX与IP电话间简单快捷的建立VPN连接的功能。

CooVox系列IPPBX的v3.x版本软件支持 PPTP，OpenVPN，IPSec和L2TP四种VPN类型的服务器或客户端模式。

VPN的设置在系统->网络->VPN页面进行。

- PPTP服务端

PPTP是在PPP协议的基础上开发的一种新的增强型安全协议，支持多协议虚拟专用网 （VPN），可以通过密码身份验证协议（PAP）、可扩展身份验证协议（EAP）等方法增强安全性.

点击“PPTP服务端”按钮以显示PPTP服务器相关设置，此时请勿开启VPN服务，请先点击“配置”完成服务器的详细设置。

PPTP VPN服务器设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 远端IP | 设置 PPTP VPN客户端的起始和结束地址，智科IP电话服务器支持最多10个VPN客户端，所以结束IP地址跟起始IP地址之间最好保持10个可用IP。 |
| 本地IP | 设置PPTP VPN服务器的本地IP地址, 客户端将会通过该地址与服务器通信。 |
| 主DNS/备用DNS | 设置 PPTP VPN 服务器的主/备用域名服务器。 |
| 超时(秒) | 设置 PPTP 连接超时时间，默认为3600秒。 |
| 认证方法 | 选择认证模式：chap/ pap/ mschap/ mschap-v2 |
| 开启mppe128加密 | 开启或关闭 mppe128 加密 |
| 调试 | 开启或关闭调试，调试信息将会被写入系统日志。 |

服务器配置完成后开启vpn，您还需要在该界面添加VPN用户，设置 VPN 用户的用户名和密码。所有能连接到该VPN服务器的VPN用户都需要使用服务器上添加的用户名和密码认证，在VPN用户列表处点击“添加”按钮以添加一个用户（客户端），如下图所示。

当以上设置完成之后再点击开启按钮以开启PPTP VPN服务。

注意：

设置VPN服务器之后，需要在你的路由器或防火墙上开放PPTP VPN端口1723，VPN客户端通过你的固定公网IP以及服务器上添加的用户信息才能连接到服务器。

- PPTP客户端

如果要配置你的IPPBX作为PPTP VPN客户端连接到PPTP VPN服务器，请在系统->网络->VPN页面点击“PPTP客户端”按钮，以设置IPPBX系统作为客户端连接到服务器。

请首先点击“配置”按钮完成客户端配置，如下图所示。

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启40/128-bit加密 | 根据服务器是否开启了40/128bit加密来开启或关闭该选项。 |
| 服务器地址 | PPTP VPN服务器公网地址或域名。 |
| 用户名 | PPTP VPN服务器添加的客户端用户名。 |
| 密码 | VPN客户端用户的密码。 |
| 默认网关 | 作为系统的默认网关，代替网络设置的网关，外网数据将会从VPN连接出局。 |

完成以上配置之后，点击开启开关，此时PPTP VPN客户端将会尝试连接到服务器，在页面下方你将可以看到连接状 态和 VPN 客户端的IP 地址，如下图所示

如示例所示，192.168.8.100即是VPN客户端的VPN地址，若要和服务器进行通信只需要指定VPN服务器的VPN地址或其他VPN客户端的VPN地址即可。

- OpenVPN服务端

OpenVPN是一个开放源码的基于SSL的VPN系统,给IPPBX与IPPBX之间或IPPBX与IP电话之间提供安全数据传输的隧道。

OpenVPN服务端的配置需要在系统->网络->VPN页面,点击“VPN服务端”按钮以设置VPN服务器类型为OpenVPN，请先点击“配置”按钮完成服务器的配置，如下图所示。

配置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 端口 | OpenVPN服务端口，默认值为 1194。 |
| 协议 | 传输协议可以是UDP或者是TCP，服务器和客户端的传输协议需要保持一致。 |
| 设备结点 | TAP或TUN设备，TAP等同于一个以太网设备，它操作第二层数据包如以太网数据帧，TUN模拟了网络层设备，操作第三层数据包，比如IP数据封包。 |
| 密码 | 加密编解码的算法，选择Default则使用默认算法，选择None则不采用加密算法。 |
| LZO压缩 | 是一种高效的数据压缩算法，适用于数据的实时传输压缩和解压缩。 |
| TLS服务端 | OpenVPN 的认证和秘钥交换基于 TLS 传输是个很好的选择。 |
| 远端网络 | 设置OpenVPN客户端网络，服务器的VPN IP一般是这个网络的第一个可用IP地址。 |
| 路由 | 置本地路由表，告知 VPN 客户端哪些地址通过VPN传输，一般设置为跟“客户端网络”一致。 |
| 点对点 | 开启允许客户端相互访问。 |

当服务器设置完成之后，还需要创建OpenVPN证书，证书的创建如下图所示。

这些参数将会被添加到为OpenVPN客户端创建的证书文件中用于对客户端的认证。证书创建完成后，用户需要为每个要连接到该OpenVPN服务器的客户端创建一个新证书，请点击“创建新证书”按钮以添加一个证书，如下图所示：

创建完成后，所有证书都会出现在OpenVPN证书下载列表中，点击按钮将证书下载到本地桌面并发送给OpenVPN客户端，客户端需要上传证书文件中的以下三个文件才能连接到服务器，如下图所示。

完成以上设置后，最后点击开启开关以启用OpenVPN服务器。

注意：

设置VPN服务器之后，需要在你的路由器或防火墙上开放OpenVPN端口1174，VPN客户端通过你的固定公网IP以及从服务器下载的证书文件才能连接到服务器。

- Open VPN客户端

如果要配置你的IPPBX作为OpenVPN客户端连接到OpenVPN服务器，请在系统->网络->VPN页面点击“OpenVPN客户端”按钮，以设置IPPBX系统作为客户端连接到服务器。

请首先点击“配置”按钮完成客户端配置，如下图所示。

配置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器地址 | OpenVPN服务器的公网地址或域名。 |
| 端口 | 设置和OpenVPN服务器相同的端口，默认为1174。 |
| 协议 | 设置OpenVPN服务器传输协议，需要跟服务器保持一致。 |
| 设备结点 | TAP或TUN设备，TAP等同于一个以太网设备，它操作第二层数据包如以太网数据帧，TUN模拟了网络层设备，操作第三层数据包，比如IP数据封包，设置和服务器端保持一致。 |
| 密码 | 加密编解码的算法，设置需要跟服务器端保持一致。 |
| LZO压缩 | 开启或关闭状态需要和服务器端保持一致。 |
| 默认网关 | 作为系统的默认网关，代替网络设置的网关，外网数据将会从VPN连接出局。 |

完成以上配置之后，还需要将OpenVPN服务器提供的证书文件上传到客户端，证书文件打包的文件列表如下图所示。

其中“CA证书”处上传“ca.crt”文件，“客户端证书”处上传“office1.crt”文件，“客户端密钥”处上传“office1.key”文件，如下图所示。

完成以上设置后，点击开启开关以启用OpenVPN客户端，OpenVPN客户端即可连接到OpenVPN 服务器。在页面下方你将可以看到连接状态和客户端的VPN IP地址，如下图所示。

如示例所示，10.10.10.14即是VPN客户端的VPN地址，若要和服务器进行通信只需要指定VPN服务器的VPN地址或其他VPN客户端的VPN地址即可。

7.4.4 静态路由

智科通信 CooVox IPPBX 通常只有一个缺省网关，在多个网络接入，需要设置两个及以上的网关时，需要通过设置系统中的静态路由来实现。

静态路由需要在系统->网络->静态路由页面进行添加。

配置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的地 | 设置要访问的目标网络或IP地址。 |
| 子网掩码 | 设置目的网络子网掩码。 |
| 网关 | 通往指定网关地址访问目标网络。 |

系统默认的路由表和手动添加的静态路由如下图所示。

7.4.5 DHCP服务器

动态主机配置协议（DHCP）是一个局域网的网络协议。DHCP 服务器用于对局域网的客户端自动分配IP 地址等网络参数；当客户端退出网络时，将自动收回IP 地址，从而有效地提高IP地址的使用率。

默认情况下，CooVox系列IPPBX没有开启DHCP服务，如果需要，用户以在系统->网络->DHCP服务器页面启用DHCP服务。

配置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| DHCP服务器开关 | 开启或关闭IPPBX系统的DHCP 服务。 |
| 端口 | 选择在 WAN 或者 LAN 口上开启 DHCP 服务。 |
| 开始IP地址 | 设置DHCP 地址池的开始IP 地址。 |
| 结束IP地址 | 设置DHCP 地址池的结束IP 地址。 |
| 子网掩码 | 设置局域网的子网掩码 |
| 默认网关 | 为DHCP客户端设备指定默认网关地址。 |
| DNS | 为客户端指定的DNS服务器地址。 |
| TFTP | 如果局域网有TFTP服务器可以对IP话机进行自动配置，可以在这里指定TFTP服务器的地址，话机通过DHCP获取到地址后可以自动下载配置文件完成自动配置。 |
| 地址租约时间 | 设置IP地址的租用时间，如果时间到期将重新分配IP，默认值为24小时。 |

注意：

开启CooVox IPPBX系统的DHCP服务之前，请确保局域网内没有其他DHCP服务器处于运行状态，否则会导致一些网络问题。

所有通过IPPBX系统的DHCP服务获取到IP地址的网络设备都会在DHCP服务器页面的DHCP客户端列表中显示，如下图所示。

通过IP地址保留功能可以让DHCP服务器为局域网内指定的设备每次都分配同一个IP地址，添加一个IP地址保留记录需要指定该客户端的MAC地址及需要保留的IP地址，如下图所示。

如上图所示，添加一个IP地址保留记录之后，192.168.12.152这个地址将只会分配给MAC地址为68:69:02:35:25:1D这个设备。

7.4.6 SNMP

开启snmp

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启 | 开启或者关闭snmp |
| 组织 | 组织标签 |
| 网络 | snmp工作的网络 |

7.5邮件

CooVox IPPBX系统可以通过邮件的方式给用户发送IPPBX系统中的一些重要邮件通知。例如语音留言发送给分机用户，将传真文件发送给指定邮箱地址，以及向管理员用户发送系统事件通知等。

7.5.1 邮件服务器设置

若需要IPPBX具备发送邮件的能力，首先需要设置邮件服务用户需要修改邮件服务器设置可以在系统->邮件服务->邮件服务器设置页面进行，如下图所示。

CooVox系列IPPBX的v3.x软件版本中提供了一些常用邮件服务商的SMTP服务设置模板，用户只需要选择所使用的邮件服务商，然后输入邮箱帐号信息即可。

邮件服务器设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 邮件服务商 | 选择一个适合你的邮件服务商，若列表中没有列出，则选择其他。 |
| SMTP服务器 | SMTP发件服务器的地址，例如：网易163邮箱使用的是smtp.163.com。 |
| 端口 | SMTP服务器使用的端口，通常为25，如果SSL/TLS加密，使用端口465。 |
| SSL | 开启或关闭SSL/TLS加密。 |
| 邮箱 | 将被系统用于发送邮件通知的邮箱账号。 |
| 密码 | 发件邮箱账号的密码。 |

注意：

如果你的邮件服务商默认未开启SMTP服务器支持，则用户还需要登录到邮箱网页管理平台开启相关服务才能在IPPBX系统上配置并使用SMTP发件服务。

7.5.2 语音留言到邮件设置

语音留言到邮件功能允许IPPBX系统将分机用户的语音信箱中的新留言通过邮件的方式发送到用户邮箱。

若要启用语音留言到邮件功能，可以在系统->邮件服务->语音留言到邮件设置页面进行相关设置，如下图所示。

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 语音留言到邮件开关 | 开启或关闭语音留言到邮件功能。 |
| 邮件标题 | 语音留言通知邮件的邮件标题，可修改。 |
| 邮件内容 | 语音留言通知邮件的邮件正文，可修改。 |
| 变量 | 邮件正文中可以引用的一些变量，以获取语音留言的一些详细信息并展现在邮件正文中。 |
| 附件发送留言开关 | 是否将留言音频文件以附件的形式发送给分机用户。 |

若语音留言到邮件功能被开启，则设置了邮箱地址的用户分机收到新留言时，系统将发送邮件通知。

7.6诊断

7.6.1 Ping

PING (Packet Internet Groper)，因特网包探索器，用于测试网络连接量的程序。Ping 发

送一个ICMP(Internet Control Messages Protocol）即因特网信报控制协议；回声请求消

息给目的地并报告是否收到所希望的 ICMP echo（ICMP回声应答）。它是用来检查网络是否

通畅或者网络连接速度的命令。通过“ping”命令可以获取以下网络信息：

- 远程主机是否可达。

- 路由传输路径的延时状态。

- 是否存在丢包现象。

在系统->诊断->Ping页面，用户可以使用“ping”命令进行故障排查：

在“服务器地址”中输入要检查的IP地址或域名，点击“提交”，用户可以在“结果”输出栏查看返回结果。

7.6.2 路由跟踪

路由跟踪用来跟踪数据包来获得传输过程的整个路径，输出结果中包括每次测试的时间(ms)和设备的名称（如有的话）及其IP地址。

在系统->诊断->路由跟踪页面，用户可以输入目的IP地址或域名，点击“开始”按钮分析路由情况，如下图所示。

7.6.3 网络抓包

网络抓包功能采用了Linux系统中强大的网络数据采集分析工具TCPDUMP。该工具可以将网络中传送的数据包完全截获下来用以分析VoIP电话中出现的一些问题。

当用户需要进行网络抓包时，可在系统->诊断->网络抓包页面进行，如下图所示。

用户需要根据IPPBX的部署情况（电话业务使用的是哪个网络接口）选择网络接口，然后点击“开始”按钮进行抓包，当问题重现后，点击“结束”按钮，此时页面会自动下载所抓包的文件（以pcap为后缀）到本地电脑上，用户可通过WireShark等工具对抓取到的数据包进行分析。

7.6.4 模拟通道抓包

通道监听器使用的是DAHDI Monitor工具，该工具可以对IPPBX系统的模拟通道进行抓包，抓取到的信号可以输出到文件。

通道监听器所获取到的文件可以用于分析在模拟通道上Asterisk接收和发送的信号。通常可以用于分析模拟线路的来电无来电显示号码问题等。

通道监听器可以设置指定模拟接口进行抓取，例如，如果35号FXO通道上不能正常接收来电显示号码，可以设置“接口”为“FXO-35”，点击“开始”按钮开始抓取，如下图所示。

抓包开始之后，此时需要立即从35号FXO口拨打一个电话进来，然后分机会振铃，请不要接听，直到振铃3至4次之后，点击“停止”按钮，此时页面会自动下载所抓的声音文件的压缩包（以tar为后缀）到本地电脑上，通过WinRAR工具对压缩包进行解压，解压后会得到如下图所示的两个声音信号文件。

其中，streamrx.raw文件为IPPBX系统接收到的从电信电话线路传输过来声音信号输出,而streamtx.raw文件为IPPBX系统传输到电信电话线路的声音信号输出。要分析来电显示号码的话，需要用音频编辑软件查看streamrx.raw文件。

如果需要，用户可以将抓取的文件发送给智科售后技术支持团队寻求帮助。

7.6.5 Asterisk CLI

可以使用asterisk cli命令查看状态。为了避免用户操作失误对系统造成影响，页面只提供了core 和pjsip相关的状态查看的部分命令。

7.7 安全中心

7.7.1 防火墙

CooVox系列IPPBX拥有内置的防火墙，并具有一些默认的安全策略，在一般情况下可以不需配置防火墙规则即可实现对IPPBX系统的安全防护。

在实际应用中根据使用环境的不同，用户可根据实际应用设置一些自定义的安全策略。防火墙规则的设置在系统->安全防护->防火墙页面进行。

在页面顶端用户可开启或关闭防火墙及一些其他安全特性的应用，默认情况下请保持防火墙开启。

功能简介如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 防火墙 | 开启或关闭防火墙功能。为了设备安全默认开启。 |
| 禁止ping | 若开启则系统会拒绝来自其他主机的PING请求。 |
| 禁止所有 | 若开启，除Web管理界面可以访问外，其他所有服务都会被终止，用户必须在通用规则中添加允许访问系统电话业务等其他业务的规则才能正常使用IPPBX系统的电话功能等，需谨慎使用！ |
| Geo IP | 根据国家和地区的IP地址段来限定信任来自哪些国家对系统的访问，Geo IP需要开启“禁止所有”才能生效，所以为了确保业务系统不中断，你除了添加一些信任的国家以外还需要在通用规则中添加允许本地网络访问系统业务的规则。 |

- 通用规则

在通用规则中，用户可以设置允许或阻止一个IP地址或网络与IPPBX系统的通信。还可以对服务端口号进行限制。

点击“添加”按钮，添加通用防火墙规则，如下图所示。

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名字 | 为防火墙规则设置一个名称用于辨识。 |
| 动作 | 设置该规则为允许或禁止访问的类型。 |
| 协议 | 传输协议UDP、TCP、UDP/TCP或者IP，UDP或TCP需要指定作用的服务端口，IP则只需要指定作用的IP地址。 |
| IP地址 | 规则所作用的IP地址或网络地址。 |
| 子网掩码 | IP地址或网络地址对应的子网掩码。 |
| 端口 | 规则所作用的端口号，同时表明了规则所作用的服务类型。 |
| MAC地址 | 可以使用MAC地址代替IP地址，仅限于在同一个局域网中使用。 |

- 自动防御

CooVox IPPBX系统使用 fail2ban 执行入侵检测，iptables被用来锁定任何尝试攻击的IP。

点击“添加”按钮，添加一条自动防御规则，如下图所示。

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 设置规则的名称。 |
| 端口 | 规则所作用的端口号，同时表明了规则所作用的服务类型。 |
| 协议 | 规则所作用的协议，UDP或者TCP协议。 |
| 包 | 单位时间内接收数据包的数量。 |
| 间隔 | 判定收包频率的时间间隔（秒）。 |

自动防御规则可以在限定的时间间隔内，指定的服务端口只接收限定的数据包数量，超出的数据包将会被丢弃，从而限制某个服务端口接收数据包的频率，可以有效的防御泛洪攻击。

7.7.2 入侵保护

针对SIP，IAX2，SSH以及Web（HTTP）服务，CooVox系列IPPBX系统制定了默认的入侵保护规则，用户可以在系统->安全防护->入侵保护页面进行查看或修改这些默认规则。

入侵检测和防御设置参数说明。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 入侵检测和防御开关 | 开启/关闭入侵检测和防御开关，建议默认开启。 |
| 最大重试次数 | 最多能发起非法请求的次数。 |
| 观察 | 最大重试次数的检测时间。 |
| 禁止访问时间(秒) | 在限定的观察时间内超过最大重试次数的非法请求后禁止访问该项目的间隔时间。 |

7.7.3 IP黑名单

系统->安全中心->IP黑名单页面用于显示被系统入侵保护规则屏蔽掉的疑似攻击的IP地址列表，这些IP的锁定时间为入侵保护页面设定的禁止访问时间，在此之后系统将会解除锁定。若要手动解除锁定可以进行删除操作。另外，在IPPBX系统重启之后这些被锁定的IP也会被清空。

如上图所示，IP黑名单中的3个IP地址即是尝试攻击IPPBX系统被系统防火墙拦截的结果。如果其中包含了一些受信地址，用户可手动删除以解除锁定。

7.7.4 IP白名单

CooVox IPPBX 系统内置了一套默认的安全规则，所有的公网IP将会被系统认为是不可信的IP地址，所有的内网IP和系统中指定的受信IP将会被系统认为是可信的地址。不可信任的IP地址在尝试访问系统某些服务特定次数失败之后将会被系统列入黑名单，在一段时间之内黑名单中的地址将不能再访问 CooVox IPPBX系统，而可信任的地址将不会有以上限制。 在 CooVox IPPBX 系统中添加IP白名单是为了加强系统安全性，设置IP白名单可以更有效阻止未受信地址对IPPBX 系统的访问。

如需要添加IP白名单可在系统->安全中心->IP白名单页面进行添加，如下图所示。

设置参数说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 设置该IP白名单的名称。 |
| 协议 | 允许访问的协议类型。 |
| IP | 需要添加到白名单的IP地址或网络地址。 |
| 子网掩码 | 白名单IP地址或网络地址的子网掩码。 |
| 可使用 | 该规则是否生效。 |

IP白名单添加之后，指定的IP地址将始终被系统信任，不受任何防火墙规则的限制。

7.8 备份/升级

7.8.1 升级

点击上传系统固件对设备进行升级

7.8.2 备份

系统备份是非常重要的系统保护手段。当管理员用户首次完成系统的部署并且所有电话业务都正常工作时是一个不错的备份时机，在此之后，如果系统设置进行比较大的设置修改时，管理员用户都需要进行一次备份。当系统重置或特定情况导致的配置丢失时可以使用备份文件使IPPBX系统恢复到上一次正常工作的状态。

开启自动备份，以设置的频率自动备份系统配置，并保留设定数量的备份文件。

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 开启 | 是否开启自动备份功能。 |
| 备份类型 | 选择生成备份的时间间隔。 |
| 最大备份数量 | 设置保留备份文件的数量。 |

备份文件，如下图所示。

备份文件以系统软件的版本号以及备份执行的日期及时间命名。用户可以将备份文件下载到操作系统本地保存，也可以在IPPBX本地保存。

当需要恢复备份文件时，可以从操作系统本地上传离线的备份文件，或者是使用IPPBX本地的备份文件进行恢复。

备份过程不会对IPPBX系统的通话造成影响，但是恢复备份文件需要重启IPPBX系统，所以在执行备份恢复时请确保系统中没有重要通话的通话正在进行。

7.9系统日志

7.9.1 Web日志

记录所有对web服务器的访问，可以通过页面查询外部主机对web接口的访问记录。

7.9.2 其他日志

其他日志包括系统日志、通话调试日志、后台登录日志。

用户可以启用系统的一些高级日志输出，通过分析这些系统日志可以判断出系统运行情况或用于对系统异常进行排错。这些高级日志包括SSH访问日志，PBX日志，操作系统日志。

默认情况下这些日志输出都未被开启，根据需要用户可开启某项日志输出，用以分析系统服务的运行情况或进行错误排查。

日志类型及用途说明如下。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| SSH访问日志 | 记录所有通过SSH访问系统命令行的历史记录。 |
| PBX日志 | 软交换Asterisk软件的一些事件日志，可以用于分析IPPBX系统电话业务相关的一些问题。 |
| 操作系统日志 | IPPBX系统的操作系统日志。 |

当上述日志输出开启之后，该页面会生成一个日志列表，SSH访问日志文件的命名格式为“loginxxxxxx.log”,PBX日志文件的命名为“PBXxxxxxxxx.log”，操作系统日志的文件名为“sysxxxxxxxx.log”。PBX日志和操作系统日志每天都会生成一个日志文件，SSH访问日志每月生成一个日志文件。日志文件列表如下图所示。

用户可点击“下载”按钮下载对应的日志文件，下载之后可通过文本编辑软件打开查看日志，或者是可通过点击“删除”按钮删除对应的日志文件。

注意：

如果你的IPPBX系统分机数量比较多且电话业务比较频繁，请勿长时间开启PBX日志或操作系统日志，否则日志文件会占用大量的系统存储资源。

7.10 系统设置

7.10.1 账号管理

系统中使用的账号信息管理。其中admin账号只能修改密码不能删除，避免出现系统无法登陆的情况。

点击“新建”，输入用户名和密码，选择用户角色。当用户角色为“话务台用户”的时候，必须为用户绑定一个分机号码。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 名字/密码 | 用户名/密码 |
| 角色 | 用户角色对应其主登陆页面的角色。管理员-对应web主配置系统，话务台-对应PC话务台软件登陆，计费用户-对应web计费系统登录，操作员-对应web操作员登录。 |
| 分机 | 关联到话务台用户的分机号码 |

7.10.2 插件管理

务插件管理可以控制是否开启和显示“App来电推送”和“话机自动配置插件”以及“话务台” 。插件运行所需要的系统资源比较多，在不使用该插件的情况可以选择关闭达到节约系统资源的目的。

点击启动按钮，可以“启动”对应的插件，点击“停止”按钮可以关闭对应的插件。

点击在“话机自动配置”栏中点击“配置”，可以进入到话机自动配置系统。

7.10.3 后台管理

上传登录页面的自定义logo和背景图像以及自定义设备名称 。

Web自定义：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 自定义设备名称，设备名称会显示到首页的系统状态栏和浏览器的标题栏。 |
| 是否显示Logo | 是否显示系统的默认Logo |
| 使用自定义Logo | 是否显示上传的自定义Logo |
| 自定义登录页面背景 | 是否在登录页面显示上传的自定义背景图 |

7.10.4 SSL

点击选择要上传的.key和.pem文件，然后点击将文件上传到系统，最后点击对系统原有证书文件进行替换。如果证书文件错误“替换证书”将会返回操作失败。

浏览器中查看证书是否替换成功示例为chrome浏览器

7.10.5 SSH

设置ssh相关的功能，可以实现修端口和密码。系统默认关闭，开启之后可以使用root系统登录系统后台。root用户一般做系统维护用，使用完之后建议关闭。

7.10.6 HTTP设置

设置web的http服务相关参数，可以实现修改页面的访问端口。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 类型 | 为了系统安全只允许使用https类型 |
| 80端口重定向 | 为了方便访问，直接输入IP地址到浏览器之后会自动定向到对应的协议和端口。 |
| 允许访问的地址网段 | 默认是开启所有地址允许访问，非专业人士不建议修改。 |
| 端口 | Web页面访问的端口。 |