CDHD2_2.16.9_差分Halls接线及对应的驱动器配置

方案1：使用FEEDBACKTYPE = 2, MENCTYPE = 4的方案。即不使用Halls信号。

注意：一定不要选择MENCTYPE = 2，因为当MENCTYPE = 2时，做Phasefind可能会飞车。

1）A/B/Z信号接线

| 电机编码器插座（15芯） | Halls信号功能 | 驱动器C4接口（26 pin） |
| --- | --- | --- |
| 9 | A+ | 1 |
| 4 | B+ | 2 |
| 7 | Z+ | 3 |
| 13 | A- | 14 |
| 14 | B- | 15 |
| 5 | Z- | 16 |
| 2 | 5V | 11 |
| 3 | 0V | 24 |
| 1 | 屏蔽 | 26 |

2）使用FEEDBACKTYPE = 2, MENCTYPE = 4的方案

方案2：使用差分Halls。Halls接线及其对应的驱动器配置如下：

- Halls接线（注：A/B/Z信号接线不变）

| 电机编码器插座（15芯） | Halls信号功能 | 驱动器C3接口（20 pin） |
| --- | --- | --- |
| 6 | U+ | 1 |
| 10 | V+ | 2 |
| 11 | W+ | 3 |
| 8 | U- | 11 |
| 12 | V- | 12 |
| 15 | W- | 13 |

- 驱动器配置

FEEDBACKTYPE = 2, MENCTYPE = 0, HALLSTYPE = 2（如下图所示）。编码器分辨率等其他参数设置与现在使用的相同。

方案3：使用差分Halls，但不能使用编码器的Z+和Z-信号（即不使用编码器的Z信号）。Halls接线及其对应的驱动器配置如下：

- Halls接线（注：A/B信号接线不变，但Z+和Z-要拿掉，Z+和Z-不能使用）

| 电机编码器插座（15芯） | Halls信号功能 | 驱动器C4接口（26 pin） |
| --- | --- | --- |
| 6 | U+ | 9 |
| 10 | V+ | 10 |
| 11 | W+ | 3 |
| 8 | U- | 22 |
| 12 | V- | 23 |
| 15 | W- | 16 |

- 驱动器配置

FEEDBACKTYPE = 2, MENCTYPE = 6（MENCTYPE =0）, HALLSTYPE = 1（如下图所示）。编码器分辨率等其他参数设置与现在使用的相同。