Omron PLC 通过EtherCAT总线修改BDHDE  电机旋转方向、刚性、正负限位开关常开常闭

操作步骤：

1、工程>>库>>显示索引>>找到库文件>>打开，然后在工具箱下面可以看到添加的库

2、库函数说明

| 函数 | 说明 | 数据格式 |
| --- | --- | --- |
| NodeAdr | 从站节点地址 | UINT |
| writeExcute | 写触发 | bool |
| RigidTable | 刚性等级范围1-31 | UINT |
| iDirveDir | 修改电机方向 | Bool |
| NegativeLimitLogicInversion | 负限位常开常闭切换 | Bool |
| PositiveLimitLogicInversion | 正限位常开常闭切换 | Bool |
| PositiveLimitNumber | 正限位输入点默认DI3 | USINT |
| NegativeLimitNumber | 负限位输入点默认DI4 | USINT |
| Done | 完成标准位 | Bool |
| StepFlow | 内部执行流程显示 | INT |

注明：

由于涉及到修改电机方向，一定要在驱动器没使能情况下执行该函数库

3、新建程序

要求在驱动器没使能情况下执行该函数库