总结“Application notes –音圈电机”要点：

- 固件：1.3.2a9.0.48VDC （文件：Cdhd_132a1048VDC.i00）

- 供电电源

2.1 功率板供电：48 VDC。VBUS应设置为48，UVTHRESH应设置为40。

2.2 控制板供电：220 VAC

- 电机设置

3.1 电机动力线：红 – U，黑 – V（反接，只影响速度与电流的符号关系）。MFBDIR对音圈电机无效。

3.2 电机反馈线：

- 不接反馈线：只能工作在电流环。MOTORCOMMTYPE应设置为2。

- 接反馈线：工作在电流环或位置环。反馈类型一般是增量式A/B，需要PHASEFIND。FEEDBACKTYPE应设置为2，MENCTYPE应设置为4（有可能要设置为3）。MOTORCOMMTYPE应设置为1（音圈电机接其反馈编码器时，也完全可以使用2号模式，而且可以工作在位置环。）。

- 计算MENCRES时，要以磁极距（音圈电机没有磁极距概念，就统一用10 mm）除以光栅尺分辨率获得。

- 位置环Autotuning

应跳过第1步惯量估计。手动输入一个大约的负载惯量值。

音圈电机可以进行Autotuning。只是惯量自动估计可能无法正常进行，因为行程很短，会撞击到两侧机械限位部件。但根据经验，对于某些电机，在自动调整时，可能会出现较大的振荡，在这种情况下，可以先设置好电机折返保护，并设置得保护响应尽可能快一些（即折返保护故障电流高于电机额定电流值，尽可能高到接近电机峰值电流，越高，保护响应越快；同时折返保护延时时间和时间常数尽可能小），然后再进行自动调整。

收到来自Asanga的回复，见“转发: DC test Voice coil motor”。

他说他不确定反馈连接器的型号，他凭经验提供了“microE 1500”反馈连接器的资料。幸运的是，这是对的。参见笔记本“2 2013-03-27” p.93。

| Function | DB15 Pin# |
| --- | --- |
| A+ | 5 |
| A- | 4 |
| B+ | 10 |
| B- | 9 |
| Z+ | 14 |
| Z- | 15 |
| DC 5 V | 12 |
| DC 0 V | 13 |

教训：我应该给出反馈连接器的型号（铭牌信息：MicroE Systems，MERCURY 1500）给对方参考。

Asanga认为“CVC do not have motor pitch”（CVC不需要pitch），motor MaxSpeed可设置为“1 m/sec”（即1000 mm/s）。

1 FW:

-->Digital Servo Drive

---------------------------------------

Firmware Version: 1.3.2a9.0.48VDC

FPGA Version    : 1.60 April 29 2013

Resident Version: 0.1.5

2 Restore SSV

20130624-速度记录始终为零.

3 Feedback

Run 10 mm (i.e., 10000 μm), PFB changed about 20000 counts.

-->pfb

-14294.188 [Counts]

-->pfb

6755.812 [Counts]

So, the resolution is 0.5 μm/count.

Assuming MPITCH = 10mm, set MENCRES = 5000.

4 Current loop

Set MOTORCOMMTYPE = 1.

When T = 0.1 or -0.1, run.

5 Autotuning

Load estimation failed.

Input load inertia 0.2 manually.

注意：只能手动输入负载惯量。后来发现LMJR只能使用0这个值，不能做任何修改。见后文第6点。

After the autotuning, PE oscillated when moving to the right (position increments positive).

After the autotuning, PE didn’t oscillate when moving to the left (position increments negative). But the steady error was 5 counts.

6 HDC fine tuning

When setting LMJR = 1, PE oscillated heavily.

教训：应该使用Edit功能来调LMJR。不应直接手动输入1。

尝试用Edit将LMJR上调5%，立即出现同上的振荡，因为0的5%没有意义。

注意：LMJR只能使用0。不能有任何修改。

首先设置成application note中说明的默认值。

S1:增加KNLP。当KNLP增加到45左右时，效果最好。从45左右再增加到47左右时，效果反而变差。

当KNLP = 45时，（注意：以下图形，PE被放大了100倍）

当正向（右）运动时，

当负向（左）运动时，

当KNLP = 47时，

但是KNLP再增加有利于减小加减速时的PE，如下图KNLP = 88.163时，

S2:增加KNLIV

当KNLP = 88.163且KNLIV达到95.147时，出现振荡。

最后，KNLIV设定为78.242。

S3:增加KNLI

当KNLI增加到1.975时，出现振荡。

最后，KNLI设定为1.564。

稳态误差为1 count，但加减速阶段PE高达二十几count。

Summary:

What I did?

Tested the VCM in current loop and position loop. Implemented the autotuning and HDC fine tuning.

Results:

- Current loop

- Position loop

When KNLP = 88.163, KNLIV = 78.242, KNLI = 1.564,

Settling time: 13, Steady error: 1 count. In the chart below, PE was scaled by x100.

Problem:

The PEs during acceleration and deceleration phases of movement were more than 20 counts.