第三方电机按照如下步骤完成:

1、MTPMODE设置为0;

2、设置电机参数

MPOLES；写电机的极对数

MJ；电机转动惯量，单位10^-4kg*m^2

MPOWER；电机额定功率，单位W

MVOLT；电机额定电压，单位Vrms

MR；电机线电阻，单位Ohm

ML；电机线电感，单位mH

MKE；电机反电势系数，单位Vrms/krpm，线电压

MKT；电机转矩系数，单位Nm/Apeak

MICONT；电机额定电流，单位Apeak

MIPEAK；电机最大电流，单位Apeak

MRATEDSPEED；电机额定转速，单位rpm

MSPEED；电机最大转速，单位rpm

MRATEDT；电机额定转矩，单位Nm

MMAXT；电机最大转矩，单位Nm;

3、设置编码器MENCTYPEUSER；

1：多摩川17位单圈，2：多摩川17位多圈；3：多摩川23位单圈；4：多摩川23位多圈；5：sensAR17位单圈；6：sensAR17位多圈;

feedbacktype 14 ;编码器反馈类型14三协编码器（需要三协专用固件）

menctypeuser 7 ;三协单圈模式

menctypeuser 8 ;三协多圈模式

4、设置电流环参数

KCBW；单位Hz

或手动设置

KCP；电流环比例系数

KCI；电流环积分系数;

5、SAVE后重新上电;

6、在“反馈”界面辨识电机零位，将辨识结果写入MPHASE;

7、第三方电机设置完成，可进行速度环与位置环的调试，若对性能要求较高，可联系技术支持另外对电流环进行标定。